一种饲料益生菌培育装置

技术领域

[0001] 本发明涉及微生物发酵技术领域，尤其涉及一种饲料益生菌培育装置。

背景技术

[0002] 近年来，利用微生物发酵技术来开发新型饲料资源越来越受到人们的重视。通过微生物发酵技术，可使饲料或者饲用原料中含有更多的活性益生菌菌体、各种消化酶及代谢产物、蛋白质分解产物及活性小肽、抑菌物质，同时使饲料中的抗营养因子含量降低，起到促进生长、维持动物健康的作用。

[0003] 常用的微生物发酵菌种主要是乳酸菌、酵母菌、芽孢杆菌和霉菌。乳酸菌发酵饲料可以降低仔猪胃内的酸度，增加仔猪的采食量，从而提高其生产性能，同时，能有效抑制有害细菌的生长和繁殖，控制仔猪的腹泻，减少抗生素的使用，具有良好的生产和应用价值。益生菌培养过程中，需要对其输入营养液，使其更好的发酵培养，因此在输入营养液时，传统做法只是在培养器皿的顶部设置一个营养液的喷头，将营养液喷洒在上端，但是培养器皿中的菌种其有堆积，营养液喷洒时只落入在最表层的菌种上，无法深入进入到内部菌种中，因此营养液的使用率并不高。

发明内容

[0004] 为了解决背景技术中存在的技术问题，本发明提供一种饲料益生菌培育装置，其益生菌产量更大，省时省力，培养效率更高，且能实时监控益生菌培养过程中的环境参数，能够更加精确的控制益生菌的培养。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种饲料益生菌培育装置，包括有主体，主体内装设有控制装置，控制装置为PLC可编程逻辑控制器，主体为圆柱形腔体，主体的上端面的周圈开设有内齿圈，主体上端面的中心装设有中心齿盘，中心齿盘由中心电机驱动，中心电机与控制装置电性连接，中心电机为带编码器的伺服电机。

[0006] 中心齿盘的四周装设有若干行星齿盘，行星齿盘的内侧与中心齿盘啮合传动，行星齿盘的外侧与主体上端的内齿圈啮合传动，行星齿盘的下端面装设有滚珠，行星齿盘通过滚珠实现与主体上端面之间的滚动摩擦。行星齿盘中心开设有通孔，行星齿盘的上端装设有若干叠放的培养盘，叠放的培养盘之间卡扣连接。

[0007] 培养盘为透明玻璃材质，培养盘包括有同心设置的外筒和内筒，外筒和内筒之间通过底部的底板连接固定，底板的上端面装设有若干圆周均布的凸条。外筒的高度大于内筒的高度，外筒的上端开设有上卡环，外筒的下端开设有与上卡环相匹配的下卡环。

[0008] 下卡环的内侧开设有若干圆形的凸起，上卡环的内侧开设有若干与凸起相匹配的卡槽，卡槽为L形凹槽，L形凹槽的长边沿培养盘的周向设置，L形凹槽的短边沿培养盘的轴向设置，培养盘之间能够通过上卡环和下卡环进行叠放，培养盘之间能够通过卡槽和凸起进行卡扣连接。

[0009] 内筒的外圈开设有环形槽，环形槽上套装有搅拌环，搅拌环包括有套环，套环的外圈装设有若干圆周均布的搅拌片，搅拌环通过套环与内筒转动连接，套环的内圈嵌装有永磁体。

[0010] 主体的上端面开设有两处导向孔，导向孔与主体的中心轴线的距离相等，导向孔中分别插装有升降杆A和升降杆B，导向孔与升降杆A和升降杆B滑动连接，当行星齿盘转至导向孔的位置时，升降杆A或升降杆B能够通过导向孔经由行星齿盘中心的通孔深入到培养盘中。升降杆A由电动推杆A驱动其上下运动，电动推杆A与控制装置电性连接，升降杆A与电动推杆A之间装设有升降杆电机，升降杆电机能驱动升降杆A转动，电动推杆A与升降杆电机之间通过固定件固定连接，升降杆A上装设有电磁铁，电磁铁能与培养盘上的永磁体磁吸配合。升降杆B由电动推杆B驱动其上下运动，电动推杆B与控制装置电性连接，升降杆B内部开设有流道和喷嘴，流道内的液体能够经由喷嘴向外喷出。

[0011] 主体内装设有两个容器，容器中装设有加热棒和温度传感器，加热棒和温度传感器与控制装置电性连接。容器通过接口与外界连通，接口上装设有阀门，容器有两处，分别用于盛放培养液和益生菌种，容器上装设有泵，泵能够将容器内的液体通过软管输送入升降杆B内的流道中，泵与控制装置电性连接。

[0012] 主体的内部空腔中装设有若干磁性开关，磁性开关与控制装置电性连接，固定件和升降杆B上都装设有与磁性开关相匹配的检测块，通过检测块和磁性开关能够检测升降杆A和升降杆B的高度位置，相邻的磁性开关之间的距离与培养盘的厚度相等。

[0013] 主体的上部装设有玻璃罩，玻璃罩上装设有检测装置，检测装置内包含有温度传感器、湿度传感器和二氧化碳传感器，温度传感器、湿度传感器和二氧化碳传感器与控制装置电性连接。玻璃罩上装设有空气过滤器，空气过滤器与控制装置电性连接。玻璃罩上装设有灯，灯与控制装置电性连接。

[0014] 一种饲料益生菌培育装置的工作方法：

步骤1、就位

中心电机转动，在中心齿盘和行星齿盘组成的形成齿轮传动机构的带动下，培养盘转至升降杆B的对应位置处。

[0015] 步骤2、种植菌种

电动推杆B将升降杆B顶起，使升降杆B的喷嘴依次对准每层的培养盘，并将菌种和培养液喷洒入到每层的培养盘中，此时，通过检测块与不同位置处的磁性开关相匹配对应，能够定位电动推杆B伸出的高度位置。喷洒完毕后，电动推杆B将升降杆B收回至主体内部。

[0016] 步骤3、转移工位

中心电机转动，将位于升降杆B的对应位置处的培养盘转动至升降杆A的对应位置处，由于中心电机为带编码器的伺服电机，其可以转动任意角度，且其转动角度可以通过控制装置实现精确的闭环控制。

[0017] 步骤4、混合搅拌

电动推杆A将升降杆A顶起，升降杆A上的电磁铁升至与培养盘上的永磁体相对应的位置处，电磁铁通电，升降杆电机驱动升降杆A转动，升降杆A通过电磁铁与永磁体之间的磁力作用驱动搅拌环转动，从而对培养盘中的益生菌种和培养液进行混合搅拌。搅拌完成后，电磁铁断电，电动推杆A将升降杆A收回至主体内部。

[0018] 步骤3、发酵培养

中心电机保持周期性间歇转动，培养盘在中心电机的驱动下会进行周期性的自转和公转，在培养盘的转动过程中，培养盘能够通过底部的凸条对其中的益生菌种进行持续的混合搅拌，有效防止益生菌种和培养液之间的分离和沉降。

[0019] 并且实时通过检测装置检测培养盘周围环境的温度、湿度和二氧化碳浓度，通过灯进行照明，通过空气过滤器将外界的空气输送入玻璃罩中，保持益生菌种处于一个合适的培养环境中。

[0020] 本发明的有益效果：

(1)设置有多处叠放的培养盘,能够对多个培养盘进行同时培养，益生菌产量更大；

(2)自动进行种植菌种、搅拌混合和发酵培养，省时省力，培养效率更高；

(3)通过各种传感器实时监控益生菌培养过程中的环境参数，能够更加精确的控制益生菌的培养。

附图说明

[0021] 图1是本发明的一种饲料益生菌培育装置的结构示意图；

图2是图1的A切面的剖视图；

图3是图1的B位置处的局部放大图；

图4是图1的C位置处的局部放大图；

图5是本发明的一种培养盘的结构示意图。

[0022] 图中:1.培养盘，2.主体，3.升降杆A，4.电磁铁，5.升降杆电机，6.固定件，7.电动推杆A，8.检测块，9.磁性开关，10.控制装置，11.中心电机，12.中心齿盘，13.电动推杆B，14.接口，15.容器，16.泵，17.软管，18.升降杆B，19.行星齿盘，20.滚珠，21.检测装置，22.玻璃罩，23.灯，24.空气过滤器，101.上卡环，102.卡槽，103.外筒，104.下卡环，105.凸起，106.底板，107.内筒，108.搅拌环，1081.永磁体，1082.套环，1083.搅拌片，109.凸条181.流道，182.喷嘴。

具体实施方式

[0023] 以下结合附图对本发明作进一步详细的说明。

[0024] 一种饲料益生菌培育装置，包括有主体2，主体2内装设有控制装置10，控制装置10为PLC可编程逻辑控制器，主体2为圆柱形腔体，主体2的上端面的周圈开设有内齿圈，主体2上端面的中心装设有中心齿盘12，中心齿盘12由中心电机11驱动，中心电机11与控制装置10电性连接，中心电机11为带编码器的伺服电机。

[0025] 中心齿盘12的四周装设有若干行星齿盘19，行星齿盘19的内侧与中心齿盘12啮合传动，行星齿盘19的外侧与主体2上端的内齿圈啮合传动，行星齿盘19的下端面装设有滚珠20，行星齿盘19通过滚珠20实现与主体2上端面之间的滚动摩擦。行星齿盘19中心开设有通孔，行星齿盘19的上端装设有若干叠放的培养盘1，叠放的培养盘1之间卡扣连接。

[0026] 培养盘1为透明玻璃材质，培养盘1包括有同心设置的外筒103和内筒107，外筒103和内筒107之间通过底部的底板106连接固定，外筒103的高度大于内筒107的高度，外筒103的上端开设有上卡环101，外筒103的下端开设有与上卡环101相匹配的下卡环104。

[0027] 下卡环104的内侧开设有若干圆形的凸起105，上卡环101的内侧开设有若干与凸起105相匹配的卡槽102，卡槽102为L形凹槽，L形凹槽的长边沿培养盘1的周向设置，L形凹槽的短边沿培养盘1的轴向设置，培养盘1之间能够通过上卡环101和下卡环104进行叠放，培养盘1之间能够通过卡槽102和凸起105进行卡扣连接。

[0028] 内筒107的外圈开设有环形槽，环形槽上套装有搅拌环108，搅拌环108包括有套环1082，套环1082的外圈装设有若干圆周均布的搅拌片1083，搅拌环108通过套环1082与内筒107转动连接，套环1082的内圈嵌装有永磁体1081。

[0029] 底板106的上端面装设有若干圆周均布的凸条109。

[0030] 主体2的上端面开设有两处导向孔，导向孔与主体2的中心轴线的距离相等，导向孔中分别插装有升降杆A 3和升降杆B 18，导向孔与升降杆A 3和升降杆B 18滑动连接，当行星齿盘19转至导向孔的位置时，升降杆A 3或升降杆B 18能够通过导向孔经由行星齿盘19中心的通孔深入到培养盘1中。升降杆A 3由电动推杆A 7驱动其上下运动，电动推杆A 7与控制装置10电性连接，升降杆A 3与电动推杆A 7之间装设有升降杆电机5，升降杆电机5能驱动升降杆A 3转动，电动推杆A 7与升降杆电机5之间通过固定件6固定连接。升降杆A 3上装设有电磁铁4，所述电磁铁4能与培养盘1上的永磁体1081磁吸配合。升降杆B 18由电动推杆B 13驱动其上下运动，电动推杆B 13与控制装置10电性连接，升降杆B 18内部开设有流道181和喷嘴182，流道181内的液体能够经由喷嘴182向外喷出。

[0031] 主体2内装设有两个容器15，容器15中装设有加热棒和温度传感器，加热棒和温度传感器与控制装置10电性连接。容器15通过接口14与外界连通，接口14上装设有阀门，容器15有两处，分别用于盛放培养液和益生菌种，容器15上装设有泵16，泵16能够将容器15内的液体通过软管17输送入升降杆B18内的流道181中，泵16与控制装置10电性连接。

[0032] 主体2的内部空腔中装设有若干磁性开关9，磁性开关9与控制装置10电性连接，固定件6和升降杆B18上都装设有与磁性开关9相匹配的检测块8，通过检测块8和磁性开关9能够检测升降杆A3和升降杆B18的高度位置，相邻的磁性开关9之间的距离与培养盘1的厚度相等。

[0033] 主体2的上部装设有玻璃罩22，玻璃罩22上装设有检测装置21，检测装置21内包含有温度传感器、湿度传感器和二氧化碳传感器，温度传感器、湿度传感器和二氧化碳传感器与控制装置10电性连接。玻璃罩22上装设有空气过滤器，空气过滤器与控制装置10电性连接。玻璃罩22上装设有灯23，灯23与控制装置10电性连接。

[0034] 具体工作方法：

步骤1、就位

中心电机11转动，在中心齿盘12和行星齿盘19组成的形成齿轮传动机构的带动下，培养盘1转至升降杆B 18的对应位置处。

[0035] 步骤2、种植菌种

电动推杆B 13将升降杆B 18顶起，使升降杆B 18的喷嘴182依次对准每层的培养盘1，并将菌种和培养液喷洒入到每层的培养盘1中，此时，通过检测块8与不同位置处的磁性开关9相匹配对应，能够定位电动推杆B13伸出的高度位置。喷洒完毕后，电动推杆B 13将升降杆B 18收回至主体2内部。

[0036] 步骤3、转移工位

中心电机11转动，将位于升降杆B 18的对应位置处的培养盘1转动至升降杆A 3的对应位置处，由于中心电机11为带编码器的伺服电机，其可以转动任意角度，且其转动角度可以通过控制装置10实现精确的闭环控制。

[0037] 步骤4、混合搅拌

电动推杆A 7将升降杆A 3顶起，升降杆A 3上的电磁铁4升至与培养盘1上的永磁体1081相对应的位置处，电磁铁4通电，升降杆电机5驱动升降杆A 3转动，升降杆A 3通过电磁铁4与永磁体1081之间的磁力作用驱动搅拌环108转动，从而对培养盘1中的益生菌种和培养液进行混合搅拌。搅拌完成后，电磁铁4断电，电动推杆A 7将升降杆A 3收回至主体2内部。

[0038] 步骤3、发酵培养

中心电机11保持周期性间歇转动，培养盘1在中心电机11的驱动下会进行周期性的自转和公转，在培养盘1的转动过程中，培养盘1能够通过底部的凸条109对其中的益生菌种进行持续的混合搅拌，有效防止益生菌种和培养液之间的分离和沉降。

[0039] 并且实时通过检测装置21检测培养盘1周围环境的温度、湿度和二氧化碳浓度，通过灯23进行照明，通过空气过滤器24将外界的空气输送入玻璃罩22中，保持益生菌种处于一个合适的培养环境中。

[0040] 以上述依据本发明的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。