一种用于金华猪的储精装置

技术领域

[0001] 本发明涉及生物样本储存领域，特别涉及一种用于金华猪的储精装置。

背景技术

[0002] 金华猪又称金华两头乌，金华为其原产地，金华市是个养猪大市，养猪业在金华畜牧业中占有重要地位，多年来金华市生猪产值占畜牧总产值一半以上。金华两头乌为我国著名优良地方猪种之一，具有皮薄骨细、肉质细嫩鲜美、性成熟早、繁殖率高等特点，是适于制作优质火腿的肉脂型品种。用金华两头乌制作的火腿称金华火腿，色、香、味、形俱佳，历史悠久，驰名中外，畅销全球各地。

[0003] 目前养殖场在给金华猪进行配种时，普遍采用人工授精方法，可以极大减少公猪的饲养数量和成本，还可减少自然配种时繁重的人工投入。人工授精的第一步就是收集公猪精液，但现行的收集装置常为玻璃杯或不锈钢杯，这种设备温度易受环境温度影响，与精液的温度差异大，容易引起精子的应激反应，降低了精子的活力，进而降低金华猪的妊娠率和产仔数。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的是提出一种用于金华猪的储精装置，旨在解决猪精液的应激反应。

[0005] 为实现上述目的，本发明提出一种用于金华猪的储精装置，包括：

装置本体，呈立式放置，所述装置本体包括壳体以及设于所述壳体内的内胆，所述内胆具有上端开口的容置腔，用于容置猪精液，所述内胆与所述壳体之间形成一安装腔；

加热组件，设于所述安装腔内；以及，

供电组件，设于所述装置本体，与所述加热组件电连接。

[0006] 可选的，所述装置本体上设有一透明的观察区域，用以观察置于所述内胆中的猪精液的液面高度。

[0007] 可选的，所述用于金华猪的储精装置还包括滑动标识，沿上下向活动安装于所述装置本体的外侧壁上，且对应所述观察区域设置，所述滑动标识包括上下间隔设置的至少两个对齐指针。

[0008] 可选的，所述安装腔包括位于所述内胆底壁与所述壳体底壁之间的底安装腔段；

所述用于金华猪的储精装置还包括磁力搅拌器，所述磁力搅拌器的搅拌子安装于所述容置腔内，所述磁力搅拌器的电磁底座设于所述底安装腔段内。

[0009] 可选的，所述安装腔内设有保温液；

所述加热组件包括电阻丝，用于对所述保温液加热。

[0010] 可选的，所述安装腔包括位于所述内胆底壁与所述壳体底壁之间的底安装腔段；

所述电阻丝设于所述底安装腔段内。

[0011] 可选的，所述安装腔包括位于所述内胆外侧壁面与所述壳体的内侧壁面之间的侧安装腔段；

所述用于金华猪的储精装置还包括温度传感器，所述温度传感器设于所述侧安装腔段内，且与所述供电组件电连接。

[0012] 可选的，所述用于金华猪的储精装置还包括设于所述装置本体外侧面的温度显示器，所述温度显示器与所述供电组件及所述温度传感器电连接。

[0013] 可选的，所述壳体还包括外壳以及设于所述外壳内的内壳，所述外壳与所述内壳之间形成一密闭的容纳腔，所述容纳腔包括位于所述外壳底壁与所述内壳底壁之间的底容纳腔段；

所述加热组件还包括加热控制电路板组件，所述加热控制电路板组件设于所述底容纳腔段内。

[0014] 可选的，所述安装腔呈密闭设置，所述安装腔的上壁面设有多个开孔，多个所述开孔包括过液孔以及进气孔；和/或，

所述用于金华猪的储精装置还包括设于所述装置本体上端的盖体，所述盖体呈至少罩盖所述内胆的开口设置。

[0015] 有益效果：本发明的技术方案中，在所述壳体与所述内胆之间设置有加热组件，将所采集的猪精液置于所述内胆中，通过所述加热组件对所述内胆进行加热，保持所述内胆的温度，使得所述猪精液保持在最合适的温度，降低精液的应激反应。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图示出的结构获得其他的附图。

[0017] 图1为本申请的一种用于金华猪的储精装置其中一种实施方式的的立体结构示意图；

图2为图1中一种用于金华猪的储精装置的正视示意图；

图3为图1中沿A—A处的剖视示意图。

[0018] 附图标号说明： 1 装置本体、2 加热组件、3 供电组件、4 温度传感器、5 温度显示器、6 滑动标识、61 对齐指针、7 磁力搅拌器、71 搅拌子、72 电磁底座、8 盖体、11 壳体、111 外壳、112 内壳、12 内胆。

[0019] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0021] 需要说明，若本发明实施例中有涉及方向性指示，则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态下各部件之间的相对位置关系、运动情况等，如果该特定姿态发生改变时，则该方向性指示也相应地随之改变。

[0022] 另外，若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述，则该“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外，各个实施例之间的技术方案可以相互结合，但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础，当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在，也不在本发明要求的保护范围之内。

[0023] 目前养殖场普遍采用人工授精方法给猪进行配种，可以极大减少公猪的饲养数量和成本，还可减少自然配种时繁重的人工投入。

[0024] 人工授精的第一步就是收集公猪精液，现行的收集装置常为玻璃杯或不锈钢杯，这种设备温度易受环境温度影响，与精液的温度差异大，容易引起精子的应激反应，降低了精子的活力，进而降低妊娠率和产仔数。

[0025] 请参阅说明书附图1-3，所述一种用于金华猪的储精装置包括装置本体1、加热组件2以及供电组件3，所述装置本体1呈立式放置，所述装置本体1包括壳体11以及设于所述壳体11内的内胆12，所述内胆12具有上端开口的容置腔，用于容置猪精液，所述内胆12与所述壳体11之间形成一安装腔；所述加热组件2设于所述安装腔内；所述供电组件3设于所述装置本体1，与所述加热组件2电连接。

[0026] 本发明的技术方案中，在所述壳体11与所述内胆12之间设置有加热组件2，将所采集的猪精液置于所述内胆12中，通过所述加热组件2对所述内胆12进行加热，保持所述内胆12的温度，使得所述猪精液保持在最合适的温度，降低精液的应激反应。

[0027] 需要说明的是，所述加热组件2可以直接对所述内胆加热以保持所述内胆12的温度，也可以通过加热所述安装腔内的温度来保持所述内胆12的温度，例如所述加热组件2包括PTC加热片或者PI电热膜等。所述PTC加热片以及PI电热膜依附在所述内胆12上，对所述内胆12进行加热保温，所述PTC加热片以及PI电热膜的安全好，加热保温效果好，防止加热温度过高而使所述猪精液失活。

[0028] 另外，所述容置腔内可以铺设塑料采精带，防止精液被污染。

[0029] 进一步的，为了便于观察内胆12内的猪精液的液面高度，所述装置本体1上设有一透明的观察区域，用以观察置于所述内胆中的猪精液的液面高度。

[0030] 需要说明的是，所述观察区域可以有多种实施方式，例如，所述内胆12使用透明材质制成，所述壳体11的侧壁上贯设有对应的观察窗口，所述观察窗口内装设有玻璃或透明塑料等，以此密封所述观察窗口；或者贯穿所述装置本体1的侧壁形成一安装口，所述安装口连通外界与所述容置腔，在所述安装口内装设有透明材质的观察壁等。本发明不限制所述观察区域的实施方式。

[0031] 进一步的，为了便于向所述容置腔内添加稀释液，所述用于金华猪的储精装置还包括滑动标识6，沿上下向活动安装于所述装置本体1的外侧壁上，且对应所述观察区域设置，所述滑动标识6包括上下间隔设置的至少两个对齐指针61。所述两个对齐指针包括相对处于下方的下对齐指针和相对处于上方的上对齐指针，稀释所述猪精液时，所述下对齐指针滑动至与所述内胆12内的猪精液液面平齐，并添加稀释液至上对齐指针处，使得每次添加稀释液的剂量一定。

[0032] 在本发明中，将所述对齐指针61设置为三个，可按照实际情况每次对齐不同的指针，以此添加不同的稀释液的剂量。

[0033] 另外，还可以在所述观察区域的外侧壁面上设置刻度线，以此观察所述内胆12中的液体体积，同时，可以通过所述刻度线进一步的调节所述稀释液的剂量，根据实际情况加入少量稀释液，使得所述猪精液达到最佳稀释状态。

[0034] 进一步的，为了使得所述内胆12中的猪精液保持匀质，所述安装腔包括位于所述内胆12底壁与所述壳体11底壁之间的底安装腔段；所述用于金华猪的储精装置还包括磁力搅拌器7，所述磁力搅拌器7的搅拌子71安装于所述容置腔内，所述磁力搅拌器7的电磁底座72设于所述底安装腔段内。通过所述搅拌子搅拌所述猪精液，结构简单，且防止污染。

[0035] 在本发明提供的实施例中，所述安装腔内设有保温液；所述加热组件2包括电阻丝，用于对所述保温液加热。通过所述电阻丝对所述保温液进行加热，防止所述电阻丝直接对内胆12加热而导致所述内胆12温度过高，加热更加均匀，保温效果更好。

[0036] 进一步的，为了提高加热效率，所述安装腔包括位于所述内胆12底壁与所述壳体11底壁之间的底安装腔段；所述电阻丝设于所述底安装腔段内。在所述底安装腔端内加热所述保温液，使得所述保温液各处的温度更快的达到同一温度。

[0037] 另外，为了便于控制所述保温液的温度，所述安装腔包括位于所述内胆12外侧壁面与所述壳体11的内侧壁面之间的侧安装腔段；所述用于金华猪的储精装置还包括温度传感器4，所述温度传感器4设于所述侧安装腔段内，且与所述供电组件3电连接。通过所述温度传感器4监测所述保温液的温度，实时控制所述加热组件2的工作，保证所述保温液处于最合适的温度。

[0038] 进一步的，为了便于读取所述保温液的温度，所述用于金华猪的储精装置还包括设于所述装置本体1外侧面的温度显示器5，所述温度显示器5与所述供电组件3及所述温度传感器4电连接。通过所述温度显示器5，实时读取所述保温液的温度，使得操作更加简单快捷。

[0039] 需要说明的是，所述保温液可以为水，易得且加热快，保温效果好。

[0040] 为了进一步加强保温效果，所述壳体11还包括外壳111以及设于所述外壳111内的内壳112，所述外壳111与所述内壳112之间形成一密闭的容纳腔，所述容纳腔包括位于所述外壳111底壁与所述内壳112底壁之间的底容纳腔段；所述加热组件2还包括加热控制电路板组件，所述加热控制电路板组件设于所述底容纳腔段内。通过所述密闭的容纳腔，阻隔所述保温液与外界直接进行热量交换，增强用于金华猪的储精装置的保温效果。

[0041] 需要说明的是，所述容纳腔可以为真空容纳腔，使得所述容纳腔的隔绝温度的效果更加优异。

[0042] 为了便于使用该用于金华猪的储精装置，所述安装腔呈密闭设置，所述安装腔的上壁面设有多个开孔，多个所述开孔包括过液孔以及进气孔。通过所述过液孔更换所述保温液，并通过所述进气孔，使得在更换所述保温液时平衡所述安装腔内的气压，使得更换更加快捷方便。

[0043] 同样的，所述用于金华猪的储精装置还包括设于所述装置本体1上端的盖体8，所述盖体8呈至少罩盖所述内胆12的开口设置。使得所述用于金华猪的储精装置便于携带，防止泼洒，且保温效果更好。

[0044] 显而易见的，上述的设置多个开孔以及设置盖体7的两个相关技术特征中可以择一存在，也可以同时存在，在本实施例中，设置个开孔与设置盖体8同时存在，可以理解的是，当两个特征同时存在时，带来的效果更加优异。

[0045] 进一步的，为了防止所述保温液泼洒，多个所述开孔处分别设置有堵塞。以此密封所述安装腔，防止保温液洒出污染猪精液。

[0046] 需要说明的是，为了进一步便于所述用于金华猪的储精装置的携带与使用，所述用于金华猪的储精装置还包括设于所述装置本体外侧面的手柄。通过所述手柄使得所述用于金华猪的储精装置更易握持。

[0047] 以上所述仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是在本发明的构思下，利用本发明说明书及附图内容所做的等效结构变换，或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范围内。