一种茶叶摊放机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶加工技术领域，具体为一种茶叶摊放机。

背景技术

摊放是绿茶尤其是名优绿茶加工前必不可少的处理工序，茶叶经过合理的摊放处理可提高茶叶品质；如龙井茶鲜叶经过摊放后炒制，品质优于现采现制的茶叶，主要是因为摊放使鲜叶发生轻微的理化特性变化，如部分蛋白质发生水解，氨基酸含量会增加；结合态的芳香化合物降解为游离态成分，增加可挥发芳香物质，提高香气；随着鲜叶的化学变化，鲜叶的含水量也发生变化，细胞膨压减小，鲜叶脆性降低，鲜叶的可塑性增强；同时由于水分降低，杀青过程蒸发量减少，杀青锅其锅温易于稳定，容易控制杀青质量，制成的茶叶颜色翠绿，鲜度好；如果茶叶采摘后未经过摊放即行加工，制成的干茶青气重；含水较多的肥壮芽叶和雨水叶，不经过摊放就加工，茶叶容易褐变，影响茶叶的色泽。

传统的茶叶摊放方式一般都是将采摘后的新鲜茶叶均匀的平铺在若干个簸箕中，然后在自然环境中进行晾晒，但是茶叶的摊放需要制茶人员手动进行均匀铺平，这个过程非常繁琐费时费力，并且由于茶叶堆积过多通常需要很多的工作人员一起进行摊放工作，不然就会导致剩余的茶叶堆积时间过程发生变质，同时也极大的增加了人工成本，现设计一种茶叶摊放机来解决此类缺陷。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种茶叶摊放机，解决了茶叶摊放工作费时费力，且人工成本高的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种茶叶摊放机，包括底板，所述底板顶部的右侧通过固定板固定连接有支撑框，所述支撑框左侧的下部固定连接有承重框，所述承重框的顶部固定连接有环形滑槽板，所述环形滑槽板的内部滑动安装有环形滑块，所述环形滑块的顶部固定连接有安装框，所述安装框内腔的底部通过开设开口固定连接有针板，所述安装框的底部通过固定块固定连接有竖杆，所述竖杆的底端贯穿承重框并延伸至承重框的内部，且竖杆延伸至承重框内部的一端通过轴承件转动连接于承重框内腔的底部，所述支撑框内腔的左侧通过轴承件转动连接有第一横杆，且第一横杆的左端依次贯穿支撑框和承重框并延伸至承重框的内部。

优选的，所述支撑框的顶部通过固定块固定连接有与安装框相配合使用的储料框，所述储料框的底部通过开设开口固定连接有落料框，所述支撑框内腔左侧的上部通过轴承件转动连接有第二横杆，所述第二横杆的一端依次贯穿支撑框和落料框并延伸至落料框的左侧，所述第二横杆的表面且位于落料框的内部固定连接有分料叶片。

优选的，所述支撑框内腔的顶部与底部之间通过轴承件转动连接有转动杆，所述竖杆的表面且位于承重框的内部以及转动杆表面的上部与下部均固定连接有第一锥齿轮，所述第一横杆的两端以及第二横杆的右端均固定连接有与第一锥齿轮相啮合的第二锥齿轮。

优选的，所述转动杆表面的中部固定连接有第三锥齿轮，所述支撑框的表面通过开设开口固定连接有摇杆，所述摇杆位于支撑框内腔的一端固定连接有与第三锥齿轮相啮合的第四锥齿轮。

优选的，所述支撑框的左侧固定连接有伸缩框，所述伸缩框的底部通过开设开口滑动安装有拉杆，所述伸缩框的左侧固定连接有耙子，所述拉杆的底端固定连接有拉力框，所述拉力框的一侧通过开设开口滑动安装有插销。

优选的，所述插销的右端贯穿支撑框并延伸至支撑框的内部，所述支撑框的左侧开设有与插销相配合使用的限位口，所述插销和伸缩框的表面且分别位于伸缩框和拉力框的内部均套接有弹簧。

有益效果

本实用新型提供了一种茶叶摊放机，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该茶叶摊放机，通过在支撑框的顶部安装有储料框，并在承重框的顶部安装有安装框，这两个结构之间通过转动杆、第一锥齿轮以及第二锥齿轮这些结构进行了联动，再配合耙子来使用，这些结构的设置能够让工作人员只需转动摇杆就能够带动簸箕旋转让茶叶在耙子的作用下均匀的平铺在簸箕表面，操作简单，少量人工就可以极为高效的进行摊放工作，不仅降低了人工成本同时也提高了摊放的效率。

（2）、该茶叶摊放机，通过在储料框的底部安装有落料框，并将第二横杆的一端延伸至落料框的内部，而在第二横杆的表面设置有与落料框的内壁贴合的分料叶片，这个结构的设置能够在转动时，可以让储料框内部的大量茶叶每次都能够少量间断从分料叶片的间隙中落下，避免出现茶叶落料过多的情况发生，提高茶叶摊放后的均匀度，极大的提高了设备整体的实用性与功能性。

附图说明

图1为本实用新型一种茶叶摊放机的结构示意图；

图2为本实用新型支撑框、承重框和落料框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图。

图中：1、底板；2、支撑框；3、承重框；4、环形滑槽板；5、环形滑块；6、安装框；7、耙子；8、针板；9、竖杆；10、第一横杆；11、储料框；12、落料框；13、限位口；14、第二横杆；15、分料叶片；16、转动杆；17、第一锥齿轮；18、第二锥齿轮；19、第三锥齿轮；20、摇杆；21、第四锥齿轮；22、伸缩框；23、拉杆；24、拉力框；25、插销；26、弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种茶叶摊放机，包括底板1，底板1顶部的右侧通过固定板固定连接有支撑框2，支撑框2左侧的下部固定连接有承重框3，承重框3的顶部固定连接有环形滑槽板4，环形滑槽板4的内部滑动安装有环形滑块5，环形滑块5的顶部固定连接有安装框6，安装框6内腔的底部通过开设开口固定连接有针板8，安装框6的底部通过固定块固定连接有竖杆9，竖杆9的底端贯穿承重框3并延伸至承重框3的内部，且竖杆9延伸至承重框3内部的一端通过轴承件转动连接于承重框3内腔的底部，支撑框2内腔的左侧通过轴承件转动连接有第一横杆10，且第一横杆10的左端依次贯穿支撑框2和承重框3并延伸至承重框3的内部。

作为可选的实施例，为了能够带动耙子7上下移动并进行固定，支撑框2的左侧固定连接有伸缩框22，伸缩框22的底部通过开设开口滑动安装有拉杆23，伸缩框22的左侧固定连接有耙子7，拉杆23的底端固定连接有拉力框24，拉力框24的一侧通过开设开口滑动安装有插销25，插销25的右端贯穿支撑框2并延伸至支撑框2的内部，支撑框2的左侧开设有与插销25相配合使用的限位口13，插销25和伸缩框22的表面且分别位于伸缩框22和拉力框24的内部均套接有弹簧26。

进一步的，为了能够使得茶叶可以均匀的落料，支撑框2的顶部通过固定块固定连接有与安装框6相配合使用的储料框11，储料框11的底部通过开设开口固定连接有落料框12，支撑框2内腔左侧的上部通过轴承件转动连接有第二横杆14，第二横杆14的一端依次贯穿支撑框2和落料框12并延伸至落料框12的左侧，第二横杆14的表面且位于落料框12的内部固定连接有分料叶片15。

其中，为了能够将安装框6和分料叶片15进行联动并进行转动，支撑框2内腔的顶部与底部之间通过轴承件转动连接有转动杆16，竖杆9的表面且位于承重框3的内部以及转动杆16表面的上部与下部均固定连接有第一锥齿轮17，第一横杆10的两端以及第二横杆14的右端均固定连接有与第一锥齿轮17相啮合的第二锥齿轮18，转动杆16表面的中部固定连接有第三锥齿轮19，支撑框2的表面通过开设开口固定连接有摇杆20，摇杆20位于支撑框2内腔的一端固定连接有与第三锥齿轮19相啮合的第四锥齿轮21。

同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

使用时，将采摘来的茶叶全部放入储料框11的内部，然后将簸箕放置在安装框6的内侧通过针板8进行固定，同时在用手将插销25从限位口13的内部抽出然后下拉使得耙子7与簸箕的底部接触，随后松开插销25使得插销25在弹簧26的推力下重新插入限位口13的内部进行固定，随后用手摇动摇杆20，通过第三锥齿轮19与第四锥齿轮21的啮合带动转动杆16进行旋转，转动杆16旋转时在上下两个第一锥齿轮17的作用下带动第二锥齿轮18以及第一横杆10和第二横杆14同时进行转动，第二横杆14转动会使得分料叶片15旋转，从而使得储料框11内部的茶叶会一直少量的从分料叶片15的间隙中掉落在簸箕上，同时第一横杆10的旋转会带动竖杆9和安装框6一起旋转，使得簸箕转动，簸箕在转动时会在耙子7的作用下将掉落的茶叶均匀的铺平在簸箕表面，茶叶摊平后将耙子7拉起将簸箕取下并换上空置的簸箕继续进行摊放工作。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。