1. 一种便携式茶叶采摘机，包括联动框（1），其特征在于：所述联动框（1）的底部固定连接有采摘框（2），所述采摘框（2）底部的前部与后部均固定连接有滑槽板（3），所述滑槽板（3）内部的两侧均滑动连接有第一滑块（4），所述第一滑块（4）的底部通过支架固定连接有存储框（5），所述联动框（1）内腔的上方与下方均开设有第一滑槽（6），所述第一滑槽（6）的内部滑动连接有第二滑块（7），两个所述第二滑块（7）之间固定连接有推杆（8），所述推杆（8）的左侧固定连接有第一啮合板（9），所述第一啮合板（9）的左端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的外部，所述联动框（1）内腔的前部与后部均开设有第二滑槽（10），所述第二滑槽（10）的内部滑动连接有第三滑块（11），两个所述第三滑块（11）之间固定连接有第一切割刀（12），所述第一切割刀（12）的右侧固定连接有第二齿合板（13），所述联动框（1）内腔的前部通过支架转动连接有与第一齿合板（9）和第二啮合板（13）相啮合使用的齿轮（14），所述第一切割刀（12）的表面开设有与第一啮合板（9）相配合使用的第一活动口（15），所述推杆（8）的右侧固定连接有拉杆（16），所述拉杆（16）的右端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的外部，所述拉杆（16）的表面且位于联动框（1）的内部设置有弹簧（17），所述采摘框（2）的左侧开设有采摘口（28），所述采摘口（28）内腔的底部固定连接有与第一切割刀（12）相配合使用的第二切割刀（20）。

2. 根据权利要求1的一种便携式茶叶采摘机，其特征在于：所述拉杆（16）的底部且位于联动框（1）的外部固定连接有牵引杆（18），所述牵引杆（18）的底端贯穿采摘框（2）并延伸至采摘框（2）的外部，所述采摘框（2）的顶部与底部均开设有与牵引杆（18）相配合使用的第二活动口（19），所述牵引杆（18）延伸至采摘框（2）外部的一侧通过支架固定连接与存储框（5）的右侧。

3. 根据权利要求1所述的一种便携式茶叶采摘机，其特征在于：所述采摘框（2）内腔的底部开设有下落口（21），所述存储框（5）的底部开设有与下落口（21）相配合使用的进料口（22），所述存储框（5）内腔的两侧之间固定连接有滤板（23），所述存储框（5）的左侧开设有出料口（24）。

4. 根据权利要求1的一种便携式茶叶采摘机，其特征在于：所述存储框（5）的左侧通过螺栓固定连接有挡板（25）。

5. 根据权利要求1的一种便携式茶叶采摘机，其特征在于：所述采摘框（2）的右侧固定连接有螺纹筒（26）。

6. 根据权利要求1所述的一种便携式茶叶采摘机，其特征在于：所述螺纹筒（26）的内部螺纹连接有螺纹杆（27），所述螺纹杆（27）延伸至螺纹筒（26）的右端。