一种便携式茶叶采摘机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶叶采摘技术领域，具体为一种便携式茶叶采摘机。

背景技术

[0002] 我国是茶叶生产和消费大国，茶叶作为一种天然绿色饮品，在我国有着悠久的文化传统，我国的茶叶不仅名品最多，而且品质优异、造型独特优美，还具有很好的艺术欣赏价值，越来越受到人们的喜爱。茶叶在采青时，需要人工采摘鲜嫩的茶叶，由于现有的茶叶采摘机因体型较大，导致该装置在茶园内不方便携带，容易造成茶叶破损，同时在采摘时难以清理茶叶表面的灰尘，存在采摘效率较低的问题，因此需要设计一种便携式茶叶采摘机来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种便携式茶叶采摘机，解决了现有的茶叶采摘机因体型较大，装置携带不便；同时易造成茶叶破损，在采摘时难以清理茶叶表面的灰尘，存在采摘效率较低等技术问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种便携式茶叶采摘机，包括联动框，所述联动框的底部固定连接有采摘框，所述采摘框底部的前部与后部均固定连接有滑槽板，所述滑槽板内部的两侧均滑动连接有第一滑块，所述第一滑块的底部通过支架固定连接有存储框，所述联动框内腔的上方与下方均开设有第一滑槽，所述第一滑槽的内部滑动连接有第二滑块，两个所述第二滑块之间固定连接有推杆，所述推杆的左侧固定连接有第一啮合板，所述第一啮合板的左端贯穿联动框并延伸至联动框的外部，所述联动框内腔的前部与后部均开设有第二滑槽，所述第二滑槽的内部滑动连接有第三滑块，两个所述第三滑块之间固定连接有第一切割刀，所述第一切割刀的右侧固定连接有第二啮合板，所述联动框内腔的前部通过支架转动连接有与第一啮合板和第二啮合板相啮合使用的齿轮，所述第一切割刀的表面开设有与第一啮合板相配合使用的第一活动口，所述推杆的右侧固定连接有拉杆，所述拉杆的右端贯穿联动框并延伸至联动框的外部，所述拉杆的表面且位于联动框的内部设置有弹簧，所述采摘框的左侧开设有采摘口，所述采摘口内腔的底部固定连接有与第一切割刀相配合使用的第二切割刀。

[0005] 优选的，所述拉杆的底部且位于联动框的外部固定连接有牵引杆，所述牵引杆的底端贯穿采摘框并延伸至采摘框的外部，所述采摘框的顶部与底部均开设有与牵引杆相配合使用的第二活动口，所述牵引杆延伸至采摘框外部的一侧通过支架固定连接与存储框的右侧。

[0006] 优选的，所述采摘框内腔的底部开设有下落口，所述存储框的底部开设有与下落口相配合使用的进料口，所述存储框内腔的两侧之间固定连接有滤板，所述存储框的左侧开设有出料口。

[0007] 优选的，所述存储框的左侧通过螺栓固定连接有挡板。

[0008] 优选的，所述采摘框的右侧固定连接有螺纹筒。

[0009] 优选的，所述螺纹筒的内部螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆延伸至螺纹筒的右端。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种便携式茶叶采摘机。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该便携式茶叶采摘机，通过将装置移动到指定地点，然后移动装置将需要采摘的茶叶移动至采摘口的内部，然后拉动拉杆驱动第一啮合板移动，第一啮合板带动齿轮转动，齿轮带动第二啮合板移动，同时拉杆带动牵引杆移动，牵引杆带动存储框移动，使茶叶通过进料口移动至存储框内部，当采摘后，拉杆通过弹簧的弹力向左移动，拉杆驱动第一啮合板移动，第一啮合板带动齿轮转动，齿轮带动第二啮合板移动，第二啮合板带动齿轮移动，第二啮合板带动第一切割刀移动，同时拉杆驱动存储框移动，存储框带动滤板移动，从而达到对采摘的茶叶表面灰尘进行筛除的效果，有效提高了采摘的效率。

[0011] （2）该便携式茶叶采摘机，通过拧动存储框左侧的螺栓使挡板与存储框脱离，然后通过出料口将存储框内部的茶叶倒出，从而达到便于将茶叶倒出的效果，通过拧动螺纹杆，使螺纹杆移动至螺纹筒的外部，从而达到对远处的茶叶采摘的效果，有效的增加了采摘范围。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型便携式茶叶采摘机结构示意图；

图2为本实用新型联动框、采摘框、存储框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型联动框内部结构的俯视图；

图5为本实用新型联动框、采摘框、存储框内部结构的侧视图。

[0013] 图中：1、联动框；2、采摘框；3、滑槽板；4、第一滑块；5、存储框；6、第一滑槽；7、第二滑块；8、推杆；9、第一啮合板；10、第二滑槽；11、第三滑块；12、第一切割刀；13、第二啮合板；14、齿轮；15、第一活动口；16、拉杆；17、弹簧；18、牵引杆；19、第二活动口；20、第二切割刀；21、下落口；22、进料口；23、滤板；24、出料口；25、挡板；26、螺纹筒；27、螺纹杆；28、采摘口。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种便携式茶叶采摘机，包括联动框1，联动框1的底部固定连接有采摘框2，采摘框2底部的前部与后部均固定连接有滑槽板3，滑槽板3内部的两侧均滑动连接有第一滑块4，第一滑块4的底部通过支架固定连接有存储框5，联动框1内腔的上方与下方均开设有第一滑槽6，第一滑槽6的内部滑动连接有第二滑块7，两个第二滑块7之间固定连接有推杆8，推杆8的左侧固定连接有第一啮合板9，第一啮合板9的左端贯穿联动框1并延伸至联动框1的外部，联动框1内腔的前部与后部均开设有第二滑槽10，第二滑槽10的内部滑动连接有第三滑块11，两个第三滑块11之间固定连接有第一切割刀12，第一切割刀12的右侧固定连接有第二啮合板13，联动框1内腔的前部通过支架转动连接有与第一啮合板9和第二啮合板13相啮合使用的齿轮14，第一切割刀12的表面开设有与第一啮合板9相配合使用的第一活动口15，推杆8的右侧固定连接有拉杆16，拉杆16的右端贯穿联动框1并延伸至联动框1的外部，拉杆16的表面且位于联动框1的内部设置有弹簧17，弹簧17可便于更换，采摘框2的左侧开设有采摘口28，采摘口28内腔的底部固定连接有与第一切割刀12相配合使用的第二切割刀20。

[0016] 进一步的，为了达到对存储框5内部的茶叶进行密封，同时筛除表面的灰尘的效果，拉杆16的底部且位于联动框1的外部固定连接有牵引杆18，牵引杆18的底端贯穿采摘框2并延伸至采摘框2的外部，采摘框2的顶部与底部均开设有与牵引杆18相配合使用的第二活动口19，牵引杆18延伸至采摘框2外部的一侧通过支架固定连接与存储框5的右侧，采摘框2内腔的底部开设有下落口21，存储框5的底部开设有与下落口21相配合使用的进料口22，存储框5内腔的两侧之间固定连接有滤板23，存储框5的左侧开设有出料口24，存储框5的左侧通过螺栓固定连接有挡板25，挡板25的右侧与存储框5的左侧紧密贴合。

[0017] 进一步的，为了达到增加采摘范围的效果，采摘框2的右侧固定连接有螺纹筒26，螺纹筒26的内部螺纹连接有螺纹杆27，螺纹杆27延伸至螺纹筒26的右端。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，通过将装置移动到指定地点，然后移动装置将需要采摘的茶叶移动至采摘口28的内部，然后拉动拉杆16，拉杆16通过第一滑槽6、第二滑块7带动推杆8移动，推杆8带动第一啮合板9移动，第一啮合板9通过与齿轮14啮合带动齿轮14转动，齿轮14通过与第二啮合板13啮合带动第二啮合板13移动，第二啮合板13带动第一切割刀12移动，使第一切割刀12与第二切割刀20紧密贴合，同时拉杆16带动牵引杆18移动，牵引杆18通过滑槽板3、第一滑块4带动存储框5移动，使进料口22与下落口21处于同一平面，此时第一切割刀12与第二切割刀20紧密贴合，使茶叶通过进料口22移动至存储框5内部，从而达到了对存储框5内部的茶叶进行密封的效果，当采摘后，拉杆16通过弹簧17的弹力向左移动，拉杆16通过第一滑槽6、第二滑块7带动推杆8移动，推杆8带动第一啮合板9移动，第一啮合板9通过与齿轮14啮合带动齿轮14转动，齿轮14通过与第二啮合板13啮合带动第二啮合板13移动，第二啮合板13带动齿轮14移动，使第一切割刀12移动至联动框1的内部，同时拉杆16带动牵引杆18移动，牵引杆18通过滑槽板3、第一滑块4带动存储框5移动，使进料口22与下落口21错开，同时存储框5带动滤板23移动，从而达到了对存储框5内部的茶叶表面的杂物筛分的效果，在遇到远处的茶叶时，通过拧动存储框5左侧的螺栓使挡板25与存储框5脱离，然后通过出料口24将存储框5内部的茶叶倒出，从而达到便于将茶叶倒出的效果，通过拧动螺纹杆27，使螺纹杆27移动至螺纹筒26的外部，从而达到对远处的茶叶采摘的效果。

[0020] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。