1. 一种红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，包括提取器体（1），其特征在于：所述提取器体（1）上开设有用于投入花生芽粉的原料入口（2）、用于添加酶料的辅料口（3），以及用于添加乙醇溶液的液体添加口（4）和用于调节提取器体（1）内溶液PH的调节口（5）；所述提取器体（1）的下端设有开口（6），并在开口（6）处设置有双层盖板，且位于上方位的盖板为滤板结构（7），位于下方位的盖板为密封板结构（8）。

2．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述提取器体（1）内、位于提取器体（1）的内壁上还设置有超声振子（9），所述超声振子（9）为多个，均布环设在所述提取器体（1）的内壁上。

3．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述提取器体（1）的上端还开设有一测试口（10），所述测试口（10）用于放置PH探针，探测提取器体（1）内溶液的PH值。

4．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述提取器体（1）的上端设置为圆台结构（11），所述原料入口（2）开设在圆台结构（11）的上端，所述辅料口（3）、液体添加口（4）、调节口（5）和测试口（10）环设在圆台结构（11）的侧边结构上。

5．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述提取器体（1）的下端设置为漏斗状结构，在开口（6）的内壁设置有内螺纹，所述滤板结构（7）包括与开口（6）安装的连接框（71）以及位于连接框（71）内侧的滤网（72），在连接框（71）的外壁上设置有外螺纹。

6．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述密封板结构（8）铰接在开口（6）处，在密封板结构（8）的内侧设置有一用于与开口（6）下端相接的凹圈（81），并在凹圈（81）的内壁设置有密封垫。

7．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述提取器体（1）内设置有一加热板（12），所述加热板（12）内布置有加热结构，所述加热板（12）呈环板结构并固定在提取器体（1）的内壁。

8．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述提取器体（1）的上端还开设有一探测口（13），测试口（10）用于放置温度探针，探测提取器体（1）内溶液的温度。

9．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：所述提取器体（1）内的温度为60±2℃。

10．根据权利要求1所述的红皮花生芽菜中白藜芦醇的复合酶解辅助提取装置，其特征在于：从所述液体添加口（4）添加的乙醇溶液的浓度为70%，所述提取器体（1）内料液比为1:60。