1. 一种节能针形茶揉捻机，包括底座（1），其特征在于：所述底座（1）顶部的左侧通过支架固定连接有机箱（3），所述机箱（3）的右侧固定连接有安装框（2），所述安装框（2）的内部滑动连接有加工框（6），所述机箱（3）内腔的左侧固定安装有电机（4），所述电机（4）的输出轴通过联轴器固定连接有方形套筒（5），所述方形套筒（5）的右端依次贯穿机箱（3）和安装框（2）并延伸至加工框（6）的内部，所述方形套筒（5）的表面且位于加工框（6）的内部滑动连接有滑套（10），所述滑套（10）的表面固定连接有揉捻机构（11）所，述揉捻机构（11）设置有若干个，所述加工框（6）内腔的右侧固定连接有第一滑杆（7），所述第一滑杆（7）的左端延伸至方形套筒（5）的内部，所述方形套筒（5）与第一滑杆（7）的表面均固定连接有与滑套（10）相配合使用的夹板（9）。

2. 根据权利要求1的一种节能针形茶揉捻机，其特征在于：所述安装框（2）的内壁固定连接有橡胶密封垫（8），所述安装框（2）的表面通过支架固定连接有限位框（12），且限位框（12）呈环形设置有若干个，所述加工框（6）的右侧固定连接有与限位框（12）相配合使用的限位条（13），且限位条（13）呈环形设有若干个，所述限位条（13）的一端延伸至限位框（12）的内部。

3. 根据权利要求1的一种节能针形茶揉捻机，其特征在于：所述加工框（6）右侧的下方通过支架固定连接有套筒（14），所述套筒（14）的顶部通过开设开口滑动连接有第二滑杆（15），所述底座（1）的顶部开设有插槽（16），所述第二滑杆（15）的底端延伸至插槽（16）的内部。

4. 根据权利要求1所述的一种节能针形茶揉捻机，其特征在于：所述电机（4）的底部固定连接有铝基导热板（17），所述铝基导热板（17）的底部固定连接有铝基导热杆（18），所述铝基导热杆（18）的一端贯穿机箱（3）并延伸至机箱（3）的外部。

5. 根据权利要求4的一种节能针形茶揉捻机，其特征在于：所述安装框（2）底部固定连接有铝基导热弧形板（19）。

6. 根据权利要求1的一种节能针形茶揉捻机，其特征在于：所述铝基导热杆（18）延伸至机箱（3）外部的一端固定连接于铝基导热弧形板（19）的底部。