1. 一种高效针形茶烘干机，包括设备箱（1），其特征在于：所述设备箱（1）内腔的两侧之间固定安装有橡胶板（2），所述橡胶板（2）的顶部设置有茶叶框（3），所述设备箱（1）表面的一侧通过固定板固定安装有电机（4），所述电机（4）的输出轴通过联轴器固定安装有第一螺纹杆（22），所述第一螺纹杆（22）的一端贯穿设备箱（1）并通过轴承与设备箱（1）的内腔转动连接，所述设备箱（1）内腔的一侧且位于橡胶板（2）的上方通过轴承转动连接有第二螺纹杆（5），所述第二螺纹杆（5）的表面螺纹套接有第一螺纹套（6），所述第一螺纹套（6）的底部通过连接件固定安装有电热板（7），所述电热板（7）的底端通过安装件固定安装有与茶叶框（3）相配合使用的齿耙（8），所述第二螺纹杆（5）的一端贯穿设备箱（1）并延伸至设备箱（1）的外部，所述第一螺纹杆（22）和第二螺纹杆（5）的表面且位于设备箱（1）的外部均固定套接有皮带轮（9），两个所述皮带轮（9）之间通过皮带（10）传动连接。

2. 根据权利要求1的一种高效针形茶烘干机，其特征在于：所述设备箱（1）内腔的一侧且位于第一螺纹杆（22）的后方通过轴承转动连接有第三螺纹杆（11），所述第三螺纹杆（11）的一端贯穿设备箱（1）并延伸至设备箱（1）的外部，所述第三螺纹杆（11）和第一螺纹杆（22）的表面且位于设备箱（1）的外部均固定套接有相互啮合的齿轮（12）。

3. 根据权利要求2的一种高效针形茶烘干机，其特征在于：所述第一螺纹杆（22）和第三螺纹杆（11）的表面螺纹套接有第二螺纹套（13），两个所述第二螺纹套（13）的顶部通过连接件固定安装有安装板（14），所述安装板（14）的顶部固定安装有若干个第一橡胶半球（15），所述橡胶板（12）的底部固定安装有若干个与第一橡胶半球（15）相配合使用的第二橡胶半球（16）。

4. 根据权利要求1的一种高效针形茶烘干机，其特征在于：所述茶叶框（3）表面的两侧均固定安装有连接耳（17），所述连接耳（17）的顶部通过开设螺纹孔螺纹连接有限位螺栓（18），所述橡胶板（2）的顶部开设有与限位螺栓（18）相适配的螺纹连接槽（19）。

5. 根据权利要求1的一种高效针形茶烘干机，其特征在于：所述设备箱（1）内腔的两侧之间且位于第二螺纹杆（5）的上方固定安装有滑杆（20），所述滑杆（20）的表面滑动连接有滑套（23），所述滑套（23）的底部与第一螺纹套（6）的顶部之间通过连接件固定连接。

6. 根据权利要求1一种高效针形茶烘干机，其特征在于：所述设备箱（1）的正面通过合页铰接有箱门（21）。