1. 一种可供给营养液培养苜蓿的装置，包括装置架（1）和承重板（2），所述承重板（2）设置有若干个，其特征在于：若干个所述承重板（2）自上而下等距设置于装置架（1）的内部，所述装置架（1）内腔的两侧均开设有限位槽（3），所述限位槽（3）内腔的一侧开设有滑动槽（4），所述滑动槽（4）的内部滑动安装有滑块（5），两个所述滑块（5）相对的一侧均通过轴承件转动连接有承重杆（6），所述承重杆（6）的表面滑动套接有滑筒（7），同一平面两个所述滑筒（7）相对的一端均贯穿同一平面承重板（2）并延伸至承重板（2）的内部，所述限位槽（3）内腔的顶部与底部均固定连接有限位齿（8），所述滑筒（7）的表面固定连接有与限位齿（8）相配合使用的齿轮（9），所述滑筒（7）位于承重板（2）内部的一端与承重板（2）的内腔之间固定连接有弹簧（10），所述滑筒（7）的表面且位于承重板（2）的内部固定连接有拉手（11），且拉手（11）的前端贯穿承重板（2）并延伸至承重板（2）的前部，所述承重板（2）表面的两侧均开设有与拉手（11）相配合使用的拉口（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种可供给营养液培养苜蓿的装置，其特征在于：所述承重板（2）的顶部固定连接有集水框（13），所述集水框（13）的顶部通过开设开口放置有种植箱（14），所述种植箱（14）的内侧通过支架固定连接有喷水盒（15），所述种植箱（14）内腔的底部通过开设开口固定连接有连接管（16），所述喷水盒（15）的底部固定连通有插接管（17），所述插接管（17）的底端贯穿连接管（16）并延伸至连接管（16）的内部。

3. 根据权利要求2所述的一种可供给营养液培养苜蓿的装置，其特征在于：所述集水框（13）内腔的底部固定连通有与连接管（16）和插接管（17）相配合使用的对接管（18），所述种植箱（14）的两侧均固定连接有螺纹筒（19），所述集水框（13）顶部的两侧均开设有螺纹槽（20），所述螺纹筒（19）的内部螺纹连接有与螺纹槽（20）相配合使用的螺纹杆（21）。

4. 根据权利要求1所述的一种可供给营养液培养苜蓿的装置，其特征在于：所述装置架（1）内部的下方开设有集液槽（22），所述集液槽（22）的内部安装有水泵（23），所述水泵（23）的一端固定连接有输液管（24）。

5. 根据权利要求4所述的一种可供给营养液培养苜蓿的装置，其特征在于：所述装置架（1）的后部通过开设开口固定安装有导水箱（25），所述输液管（24）的一端依次贯穿装置架（1）和导水箱（25）并延伸至导水箱（25）的内部。

6. 根据权利要求5所述的一种可供给营养液培养苜蓿的装置，其特征在于：所述导水箱（25）的前部固定连通有进液管（26），所述承重板（2）的后部开设有与进液管（26）相配合使用的进液口（27）。