1. 一种国土空间规划车载用测量装置，包括环形底座（1），其特征在于：所述环形底座（1）内腔的前侧壁和后侧壁均固定连接有环形滑槽板（2），所述环形滑槽板（2）的内部滑动安装有环形滑板（3），两个所述环形滑板（3）之间固定连接有转盘（4），所述转盘（4）的顶部通过开设开口固定连接有支撑柱（5），所述支撑柱（5）的顶端贯穿环形底座（1）并延伸至环形底座（1）的上部，所述环形底座（1）的顶部开设有与支撑柱（5）相配合使用的移动口（6），所述支撑柱（5）内部的下方通过固定块固定连接有滑筒（7），所述滑筒（7）的内部滑动安装有滑杆（8），所述环形底座（1）内腔的顶部固定连接有环形齿板（9），所述滑杆（8）的底端固定连接有与环形齿板（9）相配合使用的弧形齿板（10）。

2.根据权利要求1所述的一种国土空间规划车载用测量装置，其特征在于：所述滑杆（8）的表面且位于滑筒（7）的下部套接有弹簧（11），所述支撑柱（5）的顶部通过开设开口转动连接有转动杆（12），所述转动杆（12）的底部开设有啮合槽（13），所述滑杆（8）的顶端滑动套接有插杆（14），所述插杆（14）表面的上部设置有与啮合槽（13）相配合使用的齿牙（15）。

3.根据权利要求2所述的一种国土空间规划车载用测量装置，其特征在于：所述滑杆（8）位于插杆（14）内部的一端固定连接有阻退板（16），所述滑杆（8）的表面且位于插杆（14）的下方滑动套接有套环（17），所述滑杆（8）的表面固定连接有与套环（17）相配合使用的防滑片（18）。

4.根据权利要求3所述的一种国土空间规划车载用测量装置，其特征在于：所述套环（17）的右侧固定连接有拉杆（19），所述拉杆（19）的右端贯穿支撑柱（5）并延伸至支撑柱（5）的外部，所述拉杆（19）延伸至支撑柱（5）外部的一端活动套接有限位筒（20）。

5.根据权利要求1所述的一种国土空间规划车载用测量装置，其特征在于：所述支撑柱（5）右侧的上部开设有与拉杆（19）相配合使用的拉动口（21），所述拉动口（21）的表面开设有与限位筒（20）相配合使用的圆形插口（24）。

6.根据权利要求2所述的一种国土空间规划车载用测量装置，其特征在于：所述转动杆（12）的顶部通过固定板固定连接有测绘仪（22），所述支撑柱（5）表面的下方固定连接有与移动口（6）相配合使用的防护板（23）。