1. 一种肠道病灶取样装置，包括联动框（1），其特征在于：所述联动框（1）的顶部固定连接有切割台（2），所述联动框（1）的左侧固定连接有支撑板（3），所述支撑板（3）的顶部固定连接有顶板（4），所述顶板（4）的顶部固定连接有电机（5），所述电机（5）的输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（6），且转动杆（6）的底端贯穿顶板（4）并延伸至顶板（4）的下部，所述转动杆（6）延伸至顶板（4）下部的一端固定连接有所述竖杆（7），所述竖杆（7）的内部开设有伸缩槽（8），所述伸缩槽（8）内腔的顶部固定连接有所述弹簧（9），所述弹簧（9）的底端固定连接有压杆（10），所述压杆（10）的一侧开设有贯穿至右侧的插口（11），所述竖杆（7）右侧的上部与下部均通过开设开口固定连接有限位筒（13），所述插口（11）的内侧滑动安装有插销（12），所述插销（12）的一端延伸至相近限位筒（13）的内部，且插销（12）的另一端贯穿竖杆（7）并延伸至外部，所述竖杆（7）的左侧开设有与插销（12）相配合使用的滑动口（14）。

2. 根据权利要求1的一种肠道病灶取样装置，其特征在于：所述压杆（10）的底端贯穿竖杆（7）并延伸至竖杆（7）的底部，所述压杆（10）延伸至竖杆（7）底部的一端固定连接有螺纹筒（15），所述螺纹筒（15）的内侧螺纹连接有螺纹杆（16），所述螺纹杆（16）的右端通过轴承件转动连接有滚筒（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种肠道病灶取样装置，其特征在于：所述压杆（10）的一侧且位于螺纹筒（15）的上部通过开设开口滑动安装有滑杆（18），且滑杆（18）的一端贯穿压杆（10）并延伸至压杆（10）的右侧，所述滑杆（18）表面的右侧转动连接有切割片（19），且切割片（19）设置有两个。

4. 根据权利要求2所述的一种肠道病灶取样装置，其特征在于：所述滑杆（18）的左端通过轴承环与螺纹杆（16）转动连接，所述联动框（1）内腔的四个角均固定连接有滑动柱（20），所述滑动柱（20）的表面滑动安装有滑筒（21），同侧两个所述滑筒（21）之间均固定连接有双向伸缩杆（22）。

5. 根据权利要求4所述的一种肠道病灶取样装置，其特征在于：所述双向伸缩杆（22）的顶部固定连接有螺纹环（23），所述联动框（1）内腔的左侧通过轴承件转动连接有双向螺纹杆（24），且双向螺纹杆（24）的一端依次贯穿两个螺纹环（23）以及联动框（1）并延伸至联动框（1）的右侧。

6. 根据权利要求1所述的一种肠道病灶取样装置，其特征在于：所述滑筒（21）的顶部固定连接有连接杆（25），所述连接杆（25）的顶端贯穿联动框（1）并延伸至联动框（1）的顶部，所述连接杆（25）延伸至联动框（1）顶部的一端固定连接有夹片（27），且夹片（27）设置有两个，两个所述夹片（27）之间通过弹簧伸缩杆（28）固定连接。