一种肠道瑞士卷制作装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用器具技术领域，具体为一种肠道瑞士卷制作装置。

背景技术

[0002] 在研究各种类型肠病时，需要将肠管卷起来，置于固定液，备用于各类切片制作。目前现有的肠道瑞士卷设备是采用牙签来卷，卷之前裹一薄层棉花，避免黏膜层损伤；卷完之后再绕一薄层棉花，避免固定过程中肠卷散开，然而在实际操作过程中，由于牙签表面摩擦力小，且在肠道卷绕过程中没有对应的限位结构，依然存在卷不整齐、卷好之后容易散开的情况发生，从而严重影响研究工作，不能满足研究人员的使用需求。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种肠道瑞士卷制作装置，解决了现有的肠道瑞士卷制作装置卷不整齐、卷好之后容易散开的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种肠道瑞士卷制作装置，包括转动杆，所述转动杆的表面套设有保护套，所述保护套的表面套设有第一卡板，所述转动杆的表面且位于保护套的上方套设有第二卡板，所述第一卡板的顶部和第二卡板底部均固定安装有与保护套向配合使用的保护垫，所述第二卡板顶部的一侧通过单面胶粘接有棉花薄片。

[0005] 优选的，所述第一卡板底部的两侧均通过转动件转动连接有连接杆，所述连接杆的一端固定安装有连接块，所述转动杆内部的两侧均开设有与连接块相适配的连接槽，所述连接块表面的一侧开设有凹槽，所述凹槽的内腔活动插接有限位杆。

[0006] 优选的，所述限位杆的顶部与底部均通过固定件固定安装有滑块，所述凹槽内腔的上部与下部均开设有与滑块相适配的滑槽，所述滑槽的内腔与滑块的一端之间固定安装有第一弹簧，所述连接槽的内腔开设有与限位杆相适配的限位槽，所述限位槽开设有多个且呈等距均匀分布于连接槽的内腔。

[0007] 优选的，所述限位杆的一端贯穿凹槽并延伸至转动杆的外部，所述限位杆延伸至转动杆外部的一端固定安装有把手，所述转动杆表面的两侧均开设有与连接杆相适配的开口。

[0008] 优选的，所述第二卡板内径的两侧均通过固定件固定安装有限位块，所述转动杆顶部的两侧均卡设有与限位块相适配的限位通槽，所述限位通槽的内腔固定安装有与限位块相配合使用的磁铁条。

[0009] 优选的，所述第一卡板底部的两侧且位于两个连接杆之间固定安装有安装板，所述安装板与第一卡板之间固定安装有第二弹簧。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种肠道瑞士卷制作装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该肠道瑞士卷制作装置，通过保护套的设置，使转动杆表面的摩擦力增大，在避免肠道在卷绕过程中发生打滑导致容易散开的同时，也保护了肠道表面的黏膜不受认为损坏，且通过第一卡板、第二卡板和保护垫的设置，使肠道在卷绕过程中能够对其限位，让肠道卷绕的更加整齐，同时通过棉花薄片的设置，能够对卷绕好的肠道进行固定，防止卷绕好的肠卷再次散开的弊端，从而提高了设备的实用性，进而提高了工作效率。

[0011] （2）该肠道瑞士卷制作装置，通过连接块、连接槽、限位杆和限位槽的设置，使设备能够根据实际卷绕的肠道大小调节第一卡板与第二卡板之间的间隙，在保证肠道卷绕整齐的同时，也让设备能够对大小尺寸不同的肠道进行卷绕，从而提高了设备的适用范围。

[0012] （3）该肠道瑞士卷制作装置，通过开口、限位块、限位通槽和磁铁条的设置，使设备能够方便的对第一卡板和第二卡板进行拆卸清理或更换，避免发生交叉感染现象，从而提高了设备的使用安全性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种肠道瑞士卷制作装置的结构示意图；

图2为本实用新型转动杆和连接块结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型的外部结构俯视图；

图5为本实用新型转动杆结构的侧视图。

[0014] 图中：1、转动杆；2、保护套；3、第一卡板；4、第二卡板；5、保护垫；6、棉花薄片；7、连接杆；8、连接块；9、连接槽；10、凹槽；11、限位杆；12、滑块；13、滑槽；14、第一弹簧；15、限位槽；16、把手；17、开口；18、限位块；19、限位通槽；20、磁铁条；21、安装板；22、第二弹簧。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种肠道瑞士卷制作装置，包括转动杆1，转动杆1为不锈钢材质，具有较好的耐腐蚀性，转动杆1的表面套设有保护套2，保护套2为橡胶材质，保护套2的表面套设有第一卡板3，转动杆1的表面且位于保护套2的上方套设有第二卡板4，第一卡板3的顶部和第二卡板4底部均固定安装有与保护套2向配合使用的保护垫5，保护垫5为橡胶材质，第二卡板4顶部的一侧通过单面胶粘接有棉花薄片6，棉花薄片6表面的拐角处粘贴有单面胶，通过单面胶与第二卡板4的顶部连接，第一卡板3底部的两侧且位于两个连接杆7之间固定安装有安装板21，安装板21与第一卡板3之间固定安装有第二弹簧22。

[0017] 作为一个可选的实施例，第一卡板3底部的两侧均通过转动件转动连接有连接杆7，连接杆7的一端固定安装有连接块8，转动杆1内部的两侧均开设有与连接块8相适配的连接槽9，连接块8表面的一侧开设有凹槽10，凹槽10的内腔活动插接有限位杆11，限位杆11的顶部与底部均通过固定件固定安装有滑块12，凹槽10内腔的上部与下部均开设有与滑块12相适配的滑槽13，滑槽13的内腔与滑块12的一端之间固定安装有第一弹簧14，连接槽9的内腔开设有与限位杆11相适配的限位槽15，限位槽15开设有多个且呈等距均匀分布于连接槽9的内腔，限位杆11的一端贯穿凹槽10并延伸至转动杆1的外部，限位杆11延伸至转动杆1外部的一端固定安装有把手16，使设备能够根据实际卷绕的肠道大小调节第一卡板3与第二卡板4之间的间隙，在保证肠道卷绕整齐的同时，也让设备能够对大小尺寸不同的肠道进行卷绕，提高了设备的适用范围。

[0018] 优选的，转动杆1表面的两侧均开设有与连接杆7相适配的开口17，第二卡板4内径的两侧均通过固定件固定安装有限位块18，转动杆1顶部的两侧均卡设有与限位块18相适配的限位通槽19，限位通槽19的内腔固定安装有与限位块18相配合使用的磁铁条20，使设备能够方便的对第一卡板3和第二卡板4进行拆卸清理或更换，避免发生交叉感染现象，提高了设备的使用安全性。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，首先根据工作人员将所需卷绕肠道的一端卷绕至保护套2的表面，之后通过转动转动杆1，达到对肠道进行卷绕，并且在第一卡板3和第二卡板4的限位下能够对确保肠道卷绕整齐，当卷绕完成后，工作人员将棉花薄片6从第二卡板4的顶部取下，随后将棉花薄片6裹至卷绕好的肠道表面，达到对其固定，当第一卡板3与第二卡板4之间的间隙不适用于当前肠道尺寸需要调节时，此时工作人言首先通过拉动把手16，使限位杆11与当前插接的限位槽15相分离，达到解除对第一卡板3的固定，之后相向拉动第一卡板3，使连接块8在连接槽9的内腔滑动并带动第一卡板3向下移动，直至将第一卡板3与第二卡板4之间的间隙调整至当前所要卷绕肠道的合适尺寸，此时工作人员松开把手16，使限位杆11在第一弹簧14的弹性作用下插接至对应的限位槽15内，达到对第一卡板3进行再次固定，之后根据上述操作对肠道卷绕即可，当需要对第一卡板3和第二卡板4拆卸更换或清洗时，此时工作人员首先拉动第二卡板4整体向上移动，使限位块18向上滑动最终与磁铁条20分离并滑动至限位通槽19的外部，此时完成对第二卡板4的拆卸，之后再次通过拉动把手16，使限位杆11与限位槽15分离，并将第一卡板3向下拉动，使连接块8滑动至连接槽9的最底部，之后通过转动连接杆7，使连接块8通过开口17与转动杆1分离即可完成对第一卡板3的拆卸。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。