1. 一种大小鼠灌肠造模装置，包括抽液管（1），其特征在于：所述抽液管（1）表面的右侧通过固定块固定连接有连接套（2），所述连接套（2）内腔的右侧固定连接有气囊（3），所述气囊（3）的左侧通过开设开口固定连接有吸气管（4），且吸气管（4）的左端贯穿抽液管（1）并延伸至抽液管（1）的内部，所述抽液管（1）的左端通过开设通口固定连接有注液管（5），所述抽液管（1）的表面设置有刻度横（17）。

2. 根据权利要求1所述的一种大小鼠灌肠造模装置，其特征在于：所述注液管（5）的表面且位于抽液管（1）的左侧开设有螺纹槽（6），所述螺纹槽（6）的表面螺纹连接有螺纹筒（7），所述螺纹筒（7）的表面通过固定块固定连接有滑动球（8），所述注液管（5）的表面且位于抽液管（1）的左侧固定连接有与滑动球（8）相配合使用的阻位片（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种大小鼠灌肠造模装置，其特征在于：所述抽液管（1）表面的左侧通过固定块固定连接有圆形囊（9），所述抽液管（1）的表面且位于圆形囊（9）的右侧通过固定块固定连接有圆盘囊（10）。

4. 根据权利要求1所述的一种大小鼠灌肠造模装置，其特征在于：所述抽液管（1）内腔的顶部与底部均固定连接有导液管（11），上部所述导液管（11）的一端依次贯穿抽液管（1）和圆形囊（9）并延伸至圆形囊（9）内部，下部所述导液管（11）的一端依次贯穿抽液管（1）和圆盘囊（10）并延伸至圆盘囊（10）内部。

5. 根据权利要求1所述的一种大小鼠灌肠造模装置，其特征在于：所述导液管（11）的另一端贯穿抽液管（1）并延伸至抽液管（1）的外部，所述导液管（11）延伸至抽液管（1）外部的一端固定连接有橡胶管（12），所述橡胶管（12）远离抽液管（1）的一端连通有密封筒（13）。

6. 根据权利要求1所述的一种大小鼠灌肠造模装置，其特征在于：所述密封筒（13）的内部设置有活塞块（14），所述活塞块（14）的一侧固定连接有压杆（15），且压杆（15）的一端贯穿密封筒（13）并延伸至密封筒（13）的外部。