1. 一种肺泡灌注装置，包括底座（1）、升降支架机构（2），所述升降支架机构（2）设置于底座（1）顶部的一侧，其特征在于：动物肺脏本体（3）的表面连通有气管（4），所述升降支架机构（2）内腔的顶部固定安装有挂钩（5），所述挂钩（5）的表面挂接有储液袋（6），所述储液袋（6）的底部连通有第一导流管（7），所述第一导流管（7）的底部连通有储液包（8），所述储液包（8）的底部连通有第二导流管（9），所述第二导流管（9）的底端连通有螺纹接头（10），所述螺纹接头（10）的内腔螺纹连接有加样枪头（11），所述加样枪头（11）的一端与气管（4）相连通，所述第一导流管（7）的表面且位于储液包（8）的上方设置有阀门（15）。

2. 根据权利要求1的一种肺泡灌注装置，其特征在于：所述第二导流管（9）的表面活动套设有限位套（12），所述限位套（12）表面的两侧均通过开设螺纹孔螺纹连接有第一限位螺栓（13），所述第一限位螺栓（13）的一端且位于限位套（12）的内部固定安装有防滑垫（14）。

3. 根据权利要求1的一种肺泡灌注装置，其特征在于：所述升降支架机构（2）是由固定套筒（16）和L型固定杆（17）组成，所述固定套筒（16）的底端固定安装于底座（1）顶部的一侧，所述L型固定杆（17）活动插接于固定套筒（16）的内部。

4. 根据权利要求1的一种肺泡灌注装置，其特征在于：所述固定套筒（16）的表面通过开设螺纹孔螺纹连接有第二限位螺栓（18）。

5. 根据权利要求1的一种肺泡灌注装置，其特征在于：所述L型固定杆（17）的表面开设有与第二限位螺栓（18）相适配的螺纹连接槽（19），所述螺纹连接槽（19）开设有多个且呈等距均匀分布于L型固定杆（17）的表面。

6. 根据权利要求1的一种肺泡灌注装置，其特征在于：所述底座（1）顶部的另一侧活动放置有与动物肺脏本体（3）相配合实用的放置台（20）。