1. 一种下肢护理按摩装置，包括底座（1）和按摩箱（2），所述按摩箱（2）设置有两个并位于底座（1）的顶部，其特征在于：所述按摩箱（2）表面的一侧开设有弧形槽（3），所述弧形槽（3）内腔的上部与下部均固定安装有第一磁铁（4），所述第一磁铁（4）的一侧吸附有第二磁铁（5），位于同一侧的两个所述第二磁铁（5）之间固定安装有所述防护垫（6），所述按摩箱（2）内部的上部与下部均开设有内槽（7），所述内槽（7）的内腔设置有加热板（8）。

2.根据权利要求1所述的一种下肢护理按摩装置，其特征在于：所述按摩箱（2）内腔的一侧通过开设开口活动插接有连接杆（9），所述连接杆（9）设置有多个且呈等距均匀分布于按摩箱（2）内腔表面的一侧，位于同一列的多个所述连接杆（9）的一端固定安装有联动板（23），所述连接杆（9）的另一端固定安装有按摩头（10），所述弧形槽（3）的内壁开设有与按摩头（10）相适配的凹槽（11）。

3.根据权利要求2所述的一种下肢护理按摩装置，其特征在于：所述联动板（23）的一侧且位于连接杆（9）的外部固定安装有与连接杆（9）相配合使用的弹簧（22），所述弹簧（22）的一端与按摩箱（2）内腔的一侧固定连接。

4.根据权利要求2所述的一种下肢护理按摩装置，其特征在于：所述按摩箱（2）内腔的后部通过固定板固定安装有电机（12），所述电机（12）的输出轴通过联轴器安装有转动杆（13），所述转动杆（13）的一端通过轴承与按摩箱（2）内腔的前部转动连接，所述转动杆（13）的表面固定套接有与联动板（23）相配合使用的凸轮（14），所述底座（1）的背面通过固定杆固定安装有弧形垫脚（15）。

5.根据权利要求1所述的一种下肢护理按摩装置，其特征在于：所述底座（1）顶部的两侧均固定安装有安装板（16），所述安装板（16）表面的一侧通过开设螺纹孔螺纹连接有螺纹杆（17），所述螺纹杆（17）的一端与按摩箱（2）的表面通过轴承转动连接，所述螺纹杆（17）的另一端固定连接有转轮（18），所述按摩箱（2）底部的前部与后部均通过连接件固定连接有滑块（19），所述底座（1）的顶部开设有与滑块（19）相配合使用的滑槽（20）。

6.根据权利要求1所述的一种下肢护理按摩装置，其特征在于：所述按摩箱（2）的正面固定安装有控制开关（21）。