1. 一种方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在于：包括裤体（1）与套设

在裤体（1）内的内体层（2），在裤体（1）与内体层（2）的裆部开设有至臀

部中部位置的开裆口（3）；内体层（2）与裤体（1）可拆卸连接，内体层（2）

为一次性使用，内体层（2）上设置有防水层，在裤体（1）开裆口（3）的两侧

分别对称设置有可相互对接连接的接合片（4），在两个接合片（4）之间连接

有滑动件（5），所述滑动件（5）沿着两个接合片（4）的长度方向进行移动，

所述滑动件（5）移动方向的一侧两个接合片（4）分离，移动方向的另一侧两

个接合片（4）接合。

2．根据权利要求 1 所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在于：所述

裤体（1）上设有一用于保暖的毛绒层（6）。

3．根据权利要求 1 所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在于：所述

位于两个接合片（4）之间连接有滑动件（5）有两个，且两个滑动件（5）相向

布置。

4．根据权利要求 3 所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在于：两个

滑动件（5）在移动中，其各自对应接合片（4）接合或分离的移动方向相反。

5．根据权利要求 4 任一项所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在于：

所述滑动件（5）从接合片（4）端部向接合片（4）中部移动时，位于滑动件（5）

移动方向的另一侧两个接合片（4）接合。

6．根据权利要求 1-4 任一项所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在

于：所述接合片（4）设置为连续排列的链牙，所述滑动件（5）设置为拉头。

7．根据权利要求 1-4 任一项所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在

于：设置在开裆口（3）一侧的接合片（4）为凹骨条，设置在开裆口（3）另一

侧的接合片（4）为凸骨条，所述滑动件（5）设置为拉块。

8．根据权利要求 2 所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在于：所述

内体层（2）与裤体（1）可拆卸连接。

9．根据权利要求 1 所述的方便儿童肠镜检查的专用裤，其特征在于：所述

裤体（1）的腰部穿设有一松紧拉绳（7），且在裤体（1）的前端向腹部延伸设

置有一扩容面（8），并在扩容面（8）的内层粘贴有保暖片。