一种牛保定架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及畜牧机械技术领域，具体为一种牛保定架。

背景技术

[0002] 在牛场或者科研单位需要给牛进行注射、打耳标、B超检查、抽血检查等工作时，需要使用保定架对牛的行动范围进行约束并将牛进行有效地固定，限制牛的活动能力和攻击能力，方便工作人员对牛进行有效操作，保障人和牛的安全，而现有的牛保定架框架一般都是通过螺栓和焊接进行固定的，不仅无法根据牛的体积来对保定架进行调节，同时不便于拆卸运输，导致适用性较差，因此需要设计一种新型的牛保定架来解决以上问题。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种牛保定架，解决了现有的牛保定架框架是通过螺栓固定和焊接固定，从而导致不便于根据牛的大小进行调节，并不便于拆卸运输的问题。

[0004] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种牛保定架，包括承重柱、套筒和空心板，所述承重柱设置有四个，同侧前部与后部两个所述承重柱的底部固定连接有横向杆，所述套筒位于两个承重柱之间，且套筒自上而下设置有三个，所述套筒的右侧通过开设开口滑动连接有滑杆，所述滑杆的右端延伸至套筒的外部，所述套筒底部的左侧与滑杆底部的右侧均固定连接有限位杆，同一平面两个所述承重柱相对的一侧均固定连接有与限位杆相配合使用的限位套，所述限位杆的底端贯穿限位套并延伸至限位杆的外部，所述滑杆的顶部开设有第一插口，所述第一插口的内部滑动连接有插杆，所述插杆的顶端贯穿套筒并延伸至套筒的外部，所述套筒的顶部开设有与插杆相配合使用的第二插口。

[0005] 优选的，所述空心板位于前部与后部两个承重柱之间，所述空心板的右侧通过开设开口滑动连接有滑板，所述承重柱的一侧通过开设开口转动连接有螺纹套，所述螺纹套的内部螺纹连接有螺纹杆，左侧所述螺纹杆靠近空心板的一端贯穿空心板并延伸至空心板的内部，右侧所述螺纹杆靠近滑板的一侧贯穿滑板并延伸至滑板的内部，所述空心板与滑板的前部与后部均开设有与螺纹杆相配合使用的螺纹槽。

[0006] 优选的，所述空心板底部的左侧与滑板底部的右侧均固定连接有限位板，后部两个所述承重柱的一侧均通过转动件转动连接有门板，前部两个所述承重柱的一侧均固定连接有挂钩，所述门板的表面固定连接有与挂钩相配合使用的卡扣。

[0007] 优选的，所述滑杆的表面固定连接有量尺。

[0008] 优选的，所述量尺的前部贯穿套筒并延伸至套筒的外部。

[0009] 优选的，所述套筒的表面开设有与量尺相配合使用的活动口。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种牛保定架，与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）该牛保定架，通过将插杆向上拔出，使插杆移动至滑杆的外部，然后通过将滑杆向右侧拉出，拉出到合适长度后再将插杆插入第一插口内使套筒与滑杆之间相固定，此结构达到了便于根据牛的大小对装置的长度进行调节的效果，同时通过将套筒向上抬起，使套筒带动滑杆向上移动，套筒与滑杆向上移动使限位杆移动至限位套的外部，当将套筒从承重柱上取下后可通过翻转承重柱使承重柱进行折叠，当需要对承重柱进行拆除时可通过转动螺纹杆使螺纹杆移动至螺纹槽的外部，当螺纹杆移动至空心板外部后可达到将承重柱进行拆除的效果，有效增加了使用牛保定架的便捷性，同时缩小了需要收纳牛保定架的空间。

[0011] （2）该牛保定架，通过设置活动口，使工作人员可通过观察活动口与牛身的长度来将滑杆向外拉出，此结构增加了调节滑杆伸出长度的便捷性，同时可对第一插口的位置进行定位，增加了调节牛保定架长度的效率。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型牛保定架的结构示意图；

图2为本实用新型螺纹套、门板和卡扣结构的侧视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型第一插口、第二插口和插杆结构的示意图；

图5为本实用新型空心板和滑板结构的侧视图。

[0013] 图中：1、承重柱；2、套筒；3、空心板；4、限位套；5、滑杆；6、限位杆；7、第一插口；8、第二插口；9、插杆；10、量尺；11、活动口；12、滑板；13、螺纹杆；14、螺纹套；15、螺纹槽；16、限位板；17、横向杆；18、门板；19、挂钩；20、卡扣。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种牛保定架，包括承重柱1、套筒2和空心板3，承重柱1设置有四个，同侧前部与后部两个承重柱1的底部固定连接有横向杆17，横向杆17的两端均长于门板18长度的一半，套筒2位于两个承重柱1之间，且套筒2自上而下设置有三个，套筒2的右侧通过开设开口滑动连接有滑杆5，滑杆5的右端延伸至套筒2的外部，套筒2底部的左侧与滑杆5底部的右侧均固定连接有限位杆6，同一平面两个承重柱1相对的一侧均固定连接有与限位杆6相配合使用的限位套4，限位杆6的底端贯穿限位套4并延伸至限位杆6的外部，滑杆5的顶部开设有第一插口7，第一插口7的内部滑动连接有插杆9，插杆9的顶端贯穿套筒2并延伸至套筒2的外部，套筒2的顶部开设有与插杆9相配合使用的第二插口8。

[0016] 其中，为了达到方便观察滑杆5伸出距离的效果，滑杆5的表面固定连接有量尺10，量尺10的前部贯穿套筒2并延伸至套筒2的外部，套筒2的表面开设有与量尺10相配合使用的活动口11。

[0017] 进一步的，为了达到便于拆除牛保定架的效果，空心板3位于前部与后部两个承重柱1之间，空心板3的右侧通过开设开口滑动连接有滑板12，承重柱1的一侧通过开设开口转动连接有螺纹套14，螺纹套14的内部螺纹连接有螺纹杆13，左侧螺纹杆13靠近空心板3的一端贯穿空心板3并延伸至空心板3的内部，右侧螺纹杆13靠近滑板12的一侧贯穿滑板12并延伸至滑板12的内部，空心板3与滑板12的前部与后部均开设有与螺纹杆13相配合使用的螺纹槽15。

[0018] 进一步的，为了便于让牛进入保定架的内部，空心板3底部的左侧与滑板12底部的右侧均固定连接有限位板16，后部两个承重柱1的一侧均通过转动件转动连接有门板18，前部两个承重柱1的一侧均固定连接有挂钩19，门板18的表面固定连接有与挂钩19相配合使用的卡扣20。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，通过将卡扣20从挂钩19处取下并转动门板18使门板18打开，门板18打开后可从左侧两个承重柱1之间将牛赶入四个承重柱1之间，然后在将挂钩19挂在卡扣20上对门板18进行固定，当需要调节该装置的长度时可通过将插杆9向上拔出，使插杆9移动至滑杆5的外部，然后通过观察量尺10将滑杆5向右侧拉出，拉出到合适长度后再将插杆9插入第一插口7内使套筒2与滑杆5之间相固定，同时滑杆5伸出可使滑板12从空心板3内部伸出，当需要对该装置运输时可通过将套筒2向上抬起，此时套筒2带动滑杆5向上移动，套筒2与滑杆5向上移动使限位杆6移动至限位套4的外部，当将套筒2从承重柱1上取下后可通过翻转承重柱1使承重柱1进行折叠，当需要对承重柱1进行拆除时可通过转动螺纹杆13使螺纹杆13移动至螺纹槽15的外部，当螺纹杆13移动至空心板3外部后可达到将承重柱1进行拆除的效果。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。