1. 一种牛保定架，包括承重柱（1）、套筒（2）和空心板（3），其特征在于：所述承重柱（1）设置有四个，同侧前部与后部两个所述承重柱（1）的底部固定连接有横向杆（17），所述套筒（2）位于两个承重柱（1）之间，且套筒（2）自上而下设置有三个，所述套筒（2）的右侧通过开设开口滑动连接有滑杆（5），所述滑杆（5）的右端延伸至套筒（2）的外部，所述套筒（2）底部的左侧与滑杆（5）底部的右侧均固定连接有限位杆（6），同一平面两个所述承重柱（1）相对的一侧均固定连接有与限位杆（6）相配合使用的限位套（4），所述限位杆（6）的底端贯穿限位套（4）并延伸至限位杆（6）的外部，所述滑杆（5）的顶部开设有第一插口（7），所述第一插口（7）的内部滑动连接有插杆（9），所述插杆（9）的顶端贯穿套筒（2）并延伸至套筒（2）的外部，所述套筒（2）的顶部开设有与插杆（9）相配合使用的第二插口（8）。

2. 根据权利要求1的一种牛保定架，其特征在于：所述空心板（3）位于前部与后部两个承重柱（1）之间，所述空心板（3）的右侧通过开设开口滑动连接有滑板（12），所述承重柱（1）的一侧通过开设开口转动连接有螺纹套（14），所述螺纹套（14）的内部螺纹连接有螺纹杆（13），左侧所述螺纹杆（13）靠近空心板（3）的一端贯穿空心板（3）并延伸至空心板（3）的内部，右侧所述螺纹杆（13）靠近滑板（12）的一侧贯穿滑板（12）并延伸至滑板（12）的内部，所述空心板（3）与滑板（12）的前部与后部均开设有与螺纹杆（13）相配合使用的螺纹槽（15）。

3. 根据权利要求2的一种牛保定架，其特征在于：所述空心板（3）底部的左侧与滑板（12）底部的右侧均固定连接有限位板（16），后部两个所述承重柱（1）的一侧均通过转动件转动连接有门板（18），前部两个所述承重柱（1）的一侧均固定连接有挂钩（19），所述门板（18）的表面固定连接有与挂钩（19）相配合使用的卡扣（20）。

4. 根据权利要求1的一种牛保定架，其特征在于：所述滑杆（5）的表面固定连接有量尺（10）。

5. 根据权利要求1的一种牛保定架，其特征在于：所述量尺（10）的前部贯穿套筒（2）并延伸至套筒（2）的外部。

6. 根据权利要求1的一种牛保定架，其特征在于：所述套筒（2）的表面开设有与量尺（10）相配合使用的活动口（11）。