1. 一种肿瘤科用护理喂食辅助用具，包括喂食筒（1），其特征在于：所述喂食筒（1）的顶端填塞有筒盖（2），且筒盖（2）的内部设置有贯穿的活动杆（3），并且活动杆（3）的底端延伸至喂食筒（1）的内部并固定有活塞（31）；所述喂食筒（1）表面的中心位置处刻画有刻度线（11），且喂食筒（1）的内部设置有过滤组件（8）；并且喂食筒（1）一侧的外壁上设置有连续加食组件（6），连续加食组件（6）由加食盒（61）、进食孔（62）、挡片（63）、活动槽（64）、螺栓孔（65）以及塑胶螺栓（66）组成，所述喂食筒（1）的表面固定有加食盒（61），且加食盒（61）通过进食孔（62）与喂食筒（1）相连通，加食盒（61）的内部设置有挡片（63），且挡片（63）与进食孔（62）相互贴合，所述挡片（63）的内部开设有活动槽（64），且活动槽（64）一侧的喂食筒（1）表面设置有螺栓孔（65），所述活动槽（64）的内部设置有塑胶螺栓（66），且塑胶螺栓（66）的一端与螺栓孔（65）相互螺纹连接，并且塑胶螺栓（66）与挡片（63）相互挤压紧固；所述喂食筒（1）的底端连通有控量框（5），且控量框（5）的表面设置有控量组件（7）；所述控量框（5）的底端固定有喂食嘴（4），且喂食嘴（4）的底端套设有喂食软管（41）。

2. 根据权利要求1所述的一种肿瘤科用护理喂食辅助用具，其特征在于：所述控量组件（7）由流食槽（71）、控量片（72）、密封圈（73）、塑胶片（74）以及控量螺杆（75）组合而成，所述控量框（5）的底端设置有流食槽（71），且控量框（5）与喂食嘴（4）之间通过流食槽（71）相连通。

3. 根据权利要求2所述的一种肿瘤科用护理喂食辅助用具，其特征在于：所述控量框（5）的底部滑动连接有控量片（72），且控量片（72）与流食槽（71）相贴合，并且控量片（72）的一端延伸至控量框（5）的外部并包裹有密封圈（73），该密封圈（73）对控量框（5）进行密封，所述密封圈（73）位于控量框（5）外部的一端安装有塑胶片（74），所述塑胶片（74）的表面螺纹连接有控量螺杆（75），且控量螺杆（75）的另一端贯穿塑胶片（74）并与控量框（5）的表面周向转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种肿瘤科用护理喂食辅助用具，其特征在于：所述过滤组件（8）是由过滤片（81）、滑杆（82）、扣合槽（83）以及滑槽（84）构成，且滑槽（84）开设在活塞（31）的两端，并且扣合槽（83）开设在筒盖（2）的底部，所述喂食筒（1）的内部放置有过滤片（81），且过滤片（81）的两端皆安装有滑杆（82），并且滑杆（82）贯穿滑槽（84）与扣合槽（83）相互扣合，同时滑杆（82）与滑槽（84）相互滑动配合。