1. 一种止血钳，其特征在于：包括第一夹持架（1）、第二夹持架（2）和夹持头（3），其特征在于：所述第一夹持架（1）设置在第二夹持架（2）的左侧，且第一夹持架（1）与第二夹持架（2）转动连接，所述夹持头（3）对称安装在第一夹持架（1）和第二夹持架（2）的头部，且夹持头（3）与第一夹持（1）架和第二夹持架（2）均可拆卸固定连接，在第一夹持架（1）和第二夹持架（2）连接端的内侧设置相吸附的辅助件（121）。

2. 根据权利要求1所述的止血钳，其特征在于：所述第一夹持架（1）和第二夹持架（2）均包括长架杆（11）和中杆（12），所述中杆（12）安装在长架杆（11）的中部，且中杆（12）与长架杆（11）固定连接。

3. 根据权利要求1所述的止血钳，其特征在于：所述中杆（12）的头部安装有连接架（13），所述连接架（13）与中杆（12）转动连接，所述连接架（13）包括中板（131）和转杆（132），所述转杆（132）对称设置在中板（131）的两端。

4. 根据权利要求1所述的止血钳，其特征在于：所述第一夹持架（1）和第二夹持架（2）连接端的内侧分别设置有内嵌槽，所述辅助件（121）为相互吸附的磁性件，并镶嵌在内嵌槽内。

5. 根据权利要求2-3所述的止血钳，其特征在于：所述长架杆（11）的中部还安装有弹性板（111），所述弹性板（111）的头部设置有与长架杆（11）相连接的夹板（112），所述夹板（112）与弹性板（111）一体成形，且夹板（112）通过螺栓与长架杆（11）固定连接。

6. 根据权利要求1所述的止血钳，其特征在于：所述长架杆（11）的末端设置有握把（113），所述握把（113）与长架杆（11）一体成形，且握把（113）的内侧面上还固定安装有硅胶条（114），所述长架杆（11）的侧面开设有若干供夹板（112）安装的通孔（115）。

7. 根据权利要求1所述的止血钳，其特征在于：所述夹持头（3）的末端对称设置有侧板（31），所述侧板（31）与夹持头（3）一体成形，且侧板（31）通过螺钉与长架杆（11）固定连接。

8. 根据权利要求1所述的止血钳，其特征在于：所述夹持头（3）的末端对称设置有套壳（32），所述套壳（32）与夹持头（3）一体成形，所述套壳（32）上还固定安装有卡勾板（311），所述长架杆（11）的侧面还开设有三角卡槽（110）。

9. 根据权利要求1所述的止血钳，其特征在于：两个所述夹持头（3）的相对侧设置有弹性的辅助夹持件。

10. 根据权利要求9所述的止血钳，其特征在于：所述辅助夹持件包括设置在夹持头（3）相对侧的侧槽（33），以及通过弹性件（4）安装在侧槽（33）内的辅助夹板（5），所述辅助夹板（5）的一端凸出于所述侧槽（33）。