一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及绘图辅助装置技术领域，具体为一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置。

背景技术

[0002] 等值线是由制图对象的某一数量指标值相等的各坐标点连成的平滑曲线，在科研等领域经常使用，常见的等值线有等温线，等压线，等高线，等势线等。等值线传统采用手绘方式绘制，等值线一般利用若干定位点的测量值经过内插而成，在等值线地图上，不仅可以获得任意点的专题数值高低，而且可以根据等值线的疏密变化直观地了解专题信息的分布与变化规律，如在等高距一定的情况下，等高线密集表示地形陡峭，稀疏则表示平缓，在勾绘等值线构造图的过程中，需要使用到辅助装置对地势图以及相应纸张进行张贴、限位，防止二者发生偏移，确保等值线的绘制精度；

然而工作人员在地图上绘制等值线构造时，通常其手部动作较为缓慢，才能确保等值线构造的绘制精度，但是在手部动移动缓慢的情况下，又容易因工作人员手部的抖动，导致弧度曲线出现较大的波动，则相应的等值线和等值线注记需要频繁的调整，这又间接影响了等值线绘制进度以及绘制质量，为工作人员的勾绘、作图带来麻烦，导致等值线绘制效率较低。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，以解决上述背景技术中提出工作人员在绘制等值线时，绘制进度较慢、效率不高的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，包括托板，所述托板顶端的两侧皆固定有横柱，所述横柱一侧的内壁上设置有用于定位纸张的纸张定位结构，两组所述横柱的外壁上皆固定有工字钢，所述工字钢的两侧外壁上皆固定有U型条，所述工字钢顶端的一侧滑动安装有矩形座，所述矩形座的两端部皆设置有和U型条相互配合的Y轴滑动组件，两组所述矩形座之间固定有连接板，所述连接板的直口槽内部滑动安装有笔件X轴滑动回位结构，所述笔件X轴滑动回位结构包括弹性复位结构以及笔体。

[0005] 优选的，所述U型条采用铝合金材质的构件制得，所述U型条的长度与两组所述横柱之间的间距距离相等。

[0006] 优选的，所述Y轴滑动组件为直角件、转轴以及滑轮，所述直角件固定在矩形座的外壁上，所述直角件底部的两侧皆对称转动安装有转轴，所述转轴的底端固定有滑轮，所述滑轮的外周面与U型条的外壁相互接触。

[0007] 优选的，所述滑轮为为PU轮。

[0008] 优选的，所述纸张定位结构为螺纹轴、顶块、压盘以及直角座，所述直角座固定在横柱的外壁上，所述螺纹轴转动安装在直角座的顶部，所述螺纹轴的两端贯穿至直角座的外部，所述螺纹轴的顶端固定有顶块，所述螺纹轴的底端安装有压盘。

[0009] 优选的，所述压盘的下表面粘接有橡胶垫。

[0010] 优选的，所述弹性复位结构为滑动安装在直口槽中的滑动筒以及弹性安装在滑动筒内部的挡块，所述挡块的顶端固定有挺杆,挺杆的顶端延伸至滑动筒的外部，所述挡块的底端固定有连杆，所述连杆的底端与笔体的顶端固定连接，所述滑动筒内部的一端固定有防止挡块上行的环状挡片。

[0011] 优选的，所述滑动筒的底部固定有弹簧,弹簧的顶端与挡块的底端固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置通过设置有笔件X轴滑动回位结构和连接板等相互配合的结构，将待绘制等值线的地图铺设在托板上并利用纸张定位结构定位，工作人员握持滑动筒，使得拇指按压挺杆，进而笔体被顶动下行，直至笔体的笔端抵在地图上，通过滑动筒在直口槽中滑动，即笔体在X轴上移动，当需要在Y轴上进行路径移动时，连接板将带动矩形座沿着工字钢的延伸方向进行滑动，该过程中Y轴滑动组件提高矩形座、连接板的移动稳定性，勾绘时工作人员的手动震动不会传递至笔体的端部，即工作人员在缓慢绘制等值线的过程中，等值线也不会出现局部抖动的现象，可有效提高工作人员对等值线的勾绘精度以及勾绘效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型用于勾绘等值线构造图的辅助装置的主视结构示意图；

图2为本实用新型用于勾绘等值线构造图的辅助装置的俯视结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的纸张定位结构主视结构示意图；

图5为本实用新型的矩形座立体结构示意图；

图中：1、托板；2、横柱；3、纸张定位结构；301、螺纹轴；302、顶块；303、压盘；304、直角座；4、工字钢；5、U型条；6、矩形座；7、Y轴滑动组件；701、直角件；702、转轴；703、滑轮；8、笔件X轴滑动回位结构；801、滑动筒；802、环状挡片；803、挡块；804、弹簧；805、挺杆；806、连杆；807、笔体；9、连接板；901、直口槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，包括托板1，托板1顶端的两侧皆固定有横柱2，横柱2一侧的内壁上设置有用于定位纸张的纸张定位结构3，工作人员将待绘制等值线的地图铺设在托板1上，随后通过纸张定位结构3固定至该地图；

纸张定位结构3为螺纹轴301、顶块302、压盘303以及直角座304，直角座304固定在横柱2的外壁上，螺纹轴301转动安装在直角座304的顶部，螺纹轴301的两端贯穿至直角座304的外部，螺纹轴301的顶端固定有顶块302，螺纹轴301的底端安装有压盘303，压盘303的下表面粘接有橡胶垫；

手动转动顶块302以及螺纹轴301，使得螺纹轴301带动压盘303旋转下行，直至压盘303压住地图，从而避免工作人员在绘制地图等值线时出现滑动、偏移错位的现象；

两组横柱2的外壁上皆固定有工字钢4，工字钢4的两侧外壁上皆固定有U型条5，U型条5采用铝合金材质的构件制得，U型条5的长度与两组横柱2之间的间距距离相等；

工字钢4顶端的一侧滑动安装有矩形座6，矩形座6的两端部皆设置有和U型条5相互配合的Y轴滑动组件7，两组矩形座6之间固定有连接板9，连接板9的直口槽901内部滑动安装有笔件X轴滑动回位结构8，笔件X轴滑动回位结构8包括弹性复位结构以及笔体807；

工作人员握持滑动筒801，使得拇指按压挺杆805，进而笔体807被顶动下行，直至笔体807的笔端抵在地图上，工作人员移动笔件X轴滑动回位结构8，使得笔件X轴滑动回位结构8中的笔体807进行等值线曲线的绘制，该过程中通过滑动筒801在直口槽901中滑动，即笔体807在X轴上移动；

当需要在Y轴上进行路径移动时，连接板9将带动矩形座6沿着工字钢4的延伸方向进行滑动，该过程中Y轴滑动组件7提高矩形座6、连接板9的移动稳定性，勾绘时工作人员的手动震动不会传递至笔体807的端部，即工作人员在缓慢绘制等值线的过程中，等值线也不会出现局部抖动的现象；

Y轴滑动组件7为直角件701、转轴702以及滑轮703，直角件701固定在矩形座6的外壁上，直角件701底部的两侧皆对称转动安装有转轴702，转轴702的底端固定有滑轮703，滑轮703为为PU轮,滑轮703的外周面与U型条5的外壁相互接触；

当矩形座6沿着工字钢4的延伸方向滑动时，滑轮703将在U型条5中滑动，通过对称设计的滑轮703使得矩形座6、连接板9等部件在移动时稳定、无晃动；

弹性复位结构为滑动安装在直口槽901中的滑动筒801以及弹性安装在滑动筒801内部的挡块803，挡块803的顶端固定有挺杆805,挺杆805的顶端延伸至滑动筒801的外部，挡块803的底端固定有连杆806，连杆806的底端与笔体807的顶端固定连接，滑动筒801内部的一端固定有防止挡块803上行的环状挡片802，滑动筒801的底部固定有弹簧804,弹簧804的顶端与挡块803的底端固定连接；

当工作人员需要停止勾绘时，工作人员松开滑动筒801即可，此时弹簧804顶动挡块803、连杆806以及笔体807自动上行，即笔体807的笔端与纸张分离，即暂停绘制等值线，为下一次继续绘制做出准备，从而为工作人员提供便捷。

[0016] 本申请实施例在使用时，首先工作人员将待绘制等值线的地图铺设在托板1上，随后通过纸张定位结构3固定至该地图，即手动转动顶块302以及螺纹轴301，使得螺纹轴301带动压盘303旋转下行，直至压盘303压住地图，从而避免工作人员在绘制地图等值线时出现滑动、偏移错位的现象，随后工作人员通过笔件X轴滑动回位结构8进行等值线的绘制，此时工作人员握持滑动筒801，使得拇指按压挺杆805，进而笔体807被顶动下行，直至笔体807的笔端抵在地图上，随后工作人员移动笔件X轴滑动回位结构8，使得笔件X轴滑动回位结构8中的笔体807进行等值线曲线的绘制，该过程中通过滑动筒801在直口槽901中滑动，即笔体807在X轴上移动，当需要在Y轴上进行路径移动时，连接板9将带动矩形座6沿着工字钢4的延伸方向进行滑动，该过程中Y轴滑动组件7提高矩形座6、连接板9的移动稳定性，勾绘时工作人员的手动震动不会传递至笔体807的端部，即工作人员在缓慢绘制等值线的过程中，等值线也不会出现局部抖动的现象，可有效提高工作人员对等值线的勾绘精度以及勾绘效率。