1. 一种薄储层预测装置，其特征在于，包括主机体（1），所述主机体（1）的顶端设有机台（2），所述机台（2）顶端的一侧设有配电柜（9），所述配电柜（9）表面的一端安装有所显示屏（8），述显示屏（8）下方的配电柜（9）表面安装有分析模块（10），所述配电柜（9）一侧的机台（2）顶端设有立柱（3），所述立柱（3）远离配电柜（9）一侧的主机体（1）上方设有承载台（4），所述承载台（4）顶端的中心位置处设有环形框架（15），所述环形框架（15）的内部安装有紧固座（6），所述紧固座（6）的一端延伸至环形框架（15）的外部，所述紧固座（6）的另一端延伸至环形框架（15）的外部并设有预测模块（5），所述环形框架（15）内侧的紧固座（6）外壁上设有等间距的卡槽（14），所述卡槽（14）位置处的环形框架（15）内壁上螺纹连接有螺纹杆（17），所述螺纹杆（17）的一端延伸至环形框架（15）的外部并安装有旋柄（13），所述螺纹杆（17）的另一端设有卡块（16），所述卡块（16）远离螺纹杆（17）的一端延伸至卡槽（18）的内部。

2. 根据权利要求1所述的一种薄储层预测装置，其特征在于：所述主机体（1）顶部的中心位置处安装有双轴电机（12），所述双轴电机（12）的两端皆通过联轴器安装有转轴（11）。

3. 根据权利要求1所述的一种薄储层预测装置，其特征在于：所述立柱（3）表面的中心位置处设有齿条（18），所述齿条（18）位置处的立柱（3）外壁上套设有升降筒（22）。

4. 根据权利要求1所述的一种薄储层预测装置，其特征在于：所述转轴（11）远离双轴电机（12）的一端设有第一伞齿（26），所述第一伞齿（26）远离转轴（11）一侧的主机体（1）顶部转动连接有第二伞齿（27），所述第二伞齿（27）与第一伞齿（26）相互啮合，所述第二伞齿（27）底端的中心位置处设有丝杆（28），所述丝杆（28）的底端与主机体（1）的底部转动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种薄储层预测装置，其特征在于：所述升降筒（22）表面的中心位置处设有传动框（20），所述传动框（20）的内部转动连接有齿轮（19），所述传动框（20）一侧的外壁上安装有转柄（7），所述转柄（7）的一端延伸至传动框（20）的内部并与齿轮（19）的外壁固定连接。

6. 根据权利要求3所述的一种薄储层预测装置，其特征在于：所述升降筒（22）一侧的外壁上设有连接座（21），所述连接座（21）远离升降筒（22）的一端与承载台（4）的底端固定连接。

7. 根据权利要求4所述的一种薄储层预测装置，其特征在于：所述丝杆（28）的外壁上皆螺纹连接有螺母（29），所述螺母（29）之间的外壁上通过支架设有横杆（25），所述横杆（25）底端的两侧皆设有T型架（24），所述T型架（24）下方的主机体（1）底部设有通槽（32），所述通槽（32）的底端延伸至主机体（1）的外部，所述T型架（24）底部的两端皆安装有万向轮（23）。

8. 根据权利要求7所述的一种薄储层预测装置，其特征在于：所述丝杆（28）一侧的主机体（1）内壁上设有限位框（31），所述限位框（31）内部的一端设有限位块（30），所述限位块（30）的一端延伸至限位框（31）的外部并与螺母（29）的外壁固定连接。