一种薄储层预测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及薄储层预测技术领域，具体为一种薄储层预测装置。

背景技术

[0002] 随着我国油气勘探程度的深入，勘探难度不断加大，如今油田勘探对象多为厚度小于1/4地震波波长的薄储层，因此如何确定薄储层的分布及厚度也就成为了目前地震储层预测中重点研究的问题，为了对薄储层的厚度进行预测处理，因而需使用到相应的预测装置。

[0003] 目前的预测装置能够较好的对薄储层进行预测处理，其通常是由主机体、预测模块与分析模块等部件组成，具体的是依靠预测模块对薄储层的厚度进行预测处理，再由分析模块将预测的数据整理后由显示屏进行显示，以达到对薄储层进行预测的目的，根据上述可知，该类预测装置虽然能够对薄储层预的厚度进行预测处理，但通常此类预测装置还存有以下问题：1.预测模块大多呈固定设置的状态，当需要对其进行维护时，只能位于该预测装置的周边对其进行维护，因不便于对预测模块进行拆卸处理，进而使得对预测模块检修维护时多有不便；2.预测模块的高度为固定设置的，因不便于调节预测模块的高度，使其难以对不同高度的薄储层进行预测处理，进而使得预测精度难以达到既定预期；3.不便于进行滑行输送处理，需由多人借助外部工具方能对该装置进行输送处理，进而使得该预测装置转运时较为费时费力。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种薄储层预测装置，以解决上述背景技术中提出不便于对预测模块进行拆卸处理，导致其检修维护时有所不便；不便于调节预测模块的高度，难以对不同高度的薄储层进行预测处理，使得预测精度难以达到既定预期；不便于进行滑行输送处理，使得转运时较为费时费力的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种薄储层预测装置，包括主机体，所述主机体的顶端设有机台，所述机台顶端的一侧设有配电柜，所述配电柜表面的一端安装有显示屏，所述显示屏下方的配电柜表面安装有分析模块，所述配电柜一侧的机台顶端设有立柱，所述立柱远离配电柜一侧的主机体上方设有承载台，所述承载台顶端的中心位置处设有环形框架，所述环形框架的内部安装有紧固座，所述紧固座的一端延伸至环形框架的外部，所述紧固座的另一端延伸至环形框架的外部并设有预测模块，所述环形框架内侧的紧固座外壁上设有等间距的卡槽，所述卡槽位置处的环形框架内壁上螺纹连接有螺纹杆，所述螺纹杆的一端延伸至环形框架的外部并安装有旋柄，所述螺纹杆的另一端设有卡块，所述卡块远离螺纹杆的一端延伸至卡槽的内部。

[0006] 优选的，所述主机体顶部的中心位置处安装有双轴电机，所述双轴电机的两端皆通过联轴器安装有转轴，以便经转轴带动第一伞齿进行旋转。

[0007] 优选的，所述立柱表面的中心位置处设有齿条，所述齿条位置处的立柱外壁上套设有升降筒，以便升降筒位于立柱的外壁进行滑移。

[0008] 优选的，所述转轴远离双轴电机的一端设有第一伞齿，所述第一伞齿远离转轴一侧的主机体顶部转动连接有第二伞齿，所述第二伞齿与第一伞齿相互啮合，所述第二伞齿底端的中心位置处设有丝杆，所述丝杆的底端与主机体的底部转动连接，以使得第一伞齿经第二伞齿带动丝杆进行旋转。

[0009] 优选的，所述升降筒表面的中心位置处设有传动框，所述传动框的内部转动连接有齿轮，所述传动框一侧的外壁上安装有转柄，所述转柄的一端延伸至传动框的内部并与齿轮的外壁固定连接，以便升降筒位于立柱的外壁进行滑移。

[0010] 优选的，所述升降筒一侧的外壁上设有连接座，所述连接座远离升降筒的一端与承载台的底端固定连接，以便调节承载台的高度。

[0011] 优选的，所述丝杆的外壁上皆螺纹连接有螺母，所述螺母之间的外壁上通过支架设有横杆，所述横杆底端的两侧皆设有T型架，所述T型架下方的主机体底部设有通槽，所述通槽的底端延伸至主机体的外部，所述T型架底部的两端皆安装有万向轮，以便经横杆与T型架带动万向轮进行升降处理。

[0012] 优选的，所述丝杆一侧的主机体内壁上设有限位框，所述限位框内部的一端设有限位块，所述限位块的一端延伸至限位框的外部并与螺母的外壁固定连接，以便对螺母的运动幅度进行限位。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该薄储层预测装置不仅达到了对预测模块进行拆卸的目的，进而提高了预测装置维护时的便捷性，还便于对不同高度的薄储层进行预测处理，进而提高了预测装置使用时对薄储层的预测精度，而且能够推动该预测装置进行滑行处理，进而达到了便于转运的目的；

（1）通过旋转旋柄，使其带动螺纹杆位于环形框架的内部旋转并滑移，以使得螺纹杆带动卡块拆离至卡槽的外部，此时横向拉动紧固座，即可将紧固座拆离至环形框架的外部，以达到对预测模块进行拆卸的目的，从而提高了预测装置维护时的便捷性；

（2）通过转动转柄，使其带动齿轮位于传动框的内部进行旋转，因齿轮与齿条相互啮合，使得升降筒位于立柱的外壁进行滑移，并使得升降筒经连接座带动承载台进行升降处理，即可调节预测模块的高度，以便对不同高度的薄储层进行预测处理，从而提高了预测装置使用时对薄储层的预测精度；

（3）通过双轴电机经转轴带动第一伞齿进行旋转，使得第一伞齿经第二伞齿带动丝杆进行旋转，此时限位块的一端位于限位框的内部向下滑移，使其对螺母的运动幅度进行限位，以使得螺母位于丝杆的外壁向下滑移，并使得螺母依次经横杆与T型架带动万向轮由通槽下移至主机体的外部，即可推动该预测装置进行滑行处理，从而达到了便于转运的目的。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型一种薄储层预测装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型的环形框架侧视放大结构示意图；

图3为本实用新型的立柱三维结构示意图；

图4为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型的T型架侧视结构示意图。

[0015] 图中：1、主机体；2、机台；3、立柱；4、承载台；5、预测模块；6、紧固座；7、转柄；8、显示屏；9、配电柜；10、分析模块；11、转轴；12、双轴电机；13、旋柄；14、卡槽；15、环形框架；16、卡块；17、螺纹杆；18、齿条；19、齿轮；20、传动框；21、连接座；22、升降筒；23、万向轮；24、T型架；25、横杆；26、第一伞齿；27、第二伞齿；28、丝杆；29、螺母；30、限位块；31、限位框；32、通槽。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种薄储层预测装置，包括主机体1，主机体1顶部的中心位置处安装有双轴电机12，双轴电机12的两端皆通过联轴器安装有转轴11；

使用时，通过打开双轴电机12，以便经转轴11带动第一伞齿26进行旋转；

转轴11远离双轴电机12的一端设有第一伞齿26，第一伞齿26远离转轴11一侧的主机体1顶部转动连接有第二伞齿27，第二伞齿27与第一伞齿26相互啮合，第二伞齿27底端的中心位置处设有丝杆28，丝杆28的底端与主机体1的底部转动连接；

使用时，通过第一伞齿26与第二伞齿27相互啮合，以使得第一伞齿26经第二伞齿27带动丝杆28进行旋转；

丝杆28的外壁上皆螺纹连接有螺母29，螺母29之间的外壁上通过支架设有横杆25，横杆25底端的两侧皆设有T型架24，T型架24下方的主机体1底部设有通槽32，通槽32的底端延伸至主机体1的外部，T型架24底部的两端皆安装有万向轮23；

使用时，通过螺母29位于丝杆28的外壁进行滑移，以便经横杆25与T型架24带动万向轮23进行升降处理；

丝杆28一侧的主机体1内壁上设有限位框31，限位框31内部的一端设有限位块30，限位块30的一端延伸至限位框31的外部并与螺母29的外壁固定连接；

使用时，通过限位块30的一端位于限位框31的内部进行滑移，以便对螺母29的运动幅度进行限位；

主机体1的顶端设有机台2，机台2顶端的一侧设有配电柜9，配电柜9表面的一端安装有显示屏8，显示屏8下方的配电柜9表面安装有分析模块10，配电柜9一侧的机台2顶端设有立柱3，立柱3表面的中心位置处设有齿条18，齿条18位置处的立柱3外壁上套设有升降筒22；

使用时，通过将齿条18设置于立柱3的表面，以便升降筒22位于立柱3的外壁进行滑移；

升降筒22表面的中心位置处设有传动框20，传动框20的内部转动连接有齿轮19，传动框20一侧的外壁上安装有转柄7，转柄7的一端延伸至传动框20的内部并与齿轮19的外壁固定连接；

使用时，通过转动转柄7，使其带动齿轮19进行旋转，因齿轮19与齿条18相互啮合，以便升降筒22位于立柱3的外壁进行滑移；

升降筒22一侧的外壁上设有连接座21，连接座21远离升降筒22的一端与承载台4的底端固定连接；

使用时，通过升降筒22经连接座21带动承载台4进行升降处理，以便调节承载台4的高度；

立柱3远离配电柜9一侧的主机体1上方设有承载台4，承载台4顶端的中心位置处设有环形框架15，环形框架15的内部安装有紧固座6，紧固座6的一端延伸至环形框架15的外部；

紧固座6的另一端延伸至环形框架15的外部并设有预测模块5，环形框架15内侧的紧固座6外壁上设有等间距的卡槽14，卡槽14位置处的环形框架15内壁上螺纹连接有螺纹杆17，螺纹杆17的一端延伸至环形框架15的外部并安装有旋柄13，螺纹杆17的另一端设有卡块16，卡块16远离螺纹杆17的一端延伸至卡槽14的内部。

[0018] 本申请实施例在使用时，首先通过双轴电机12经转轴11带动第一伞齿26进行旋转，因第一伞齿26与第二伞齿27相互啮合，使得第一伞齿26经第二伞齿27带动丝杆28进行旋转，此时限位块30的一端位于限位框31的内部向下滑移，使其对螺母29的运动幅度进行限位，以使得螺母29位于丝杆28的外壁向下滑移，并使得螺母29依次经横杆25与T型架24带动万向轮23由通槽32下移至主机体1的外部，此时可推动该预测装置，即可将该预测装置滑行转运至指定地点进行使用，之后通过预测模块5对薄储层进行预测处理，所预测的数据经分析模块10分析整理后并由显示屏8进行显示，以完成对薄储层的预测，且便于工作人员观看其预测数据，再通过手动转动转柄7，使其带动齿轮19位于传动框20的内部进行旋转，因齿轮19与齿条18相互啮合，以使得升降筒22位于立柱3的外壁进行滑移，并使得升降筒22经连接座21带动承载台4进行升降处理，即可调节预测模块5的高度对不同高度的薄储层进行精准预测处理，最后通过旋转旋柄13，使其带动螺纹杆17位于环形框架15的内部旋转并滑移，以使得螺纹杆17带动卡块16拆离至卡槽14的外部，此时横向拉动紧固座6，即可将紧固座6拆离至环形框架15的外部，以便于对预测模块5进行拆卸维护处理，从而完成该预测装置的使用。