1. 一种提高土壤线虫分离效率的装置，包括工作台（1），其特征在于：所述工作台（1）的顶部开设有储液槽（2），所述储液槽（2）的内侧放置有分离框（3），所述工作台（1）的左侧通过轴承件转动连接有第一螺纹杆（4），所述第一螺纹杆（4）的底端通过轴承件转动连接有摇把（5），所述第一螺纹杆（4）表面的上部螺纹连接有螺纹套（6），所述螺纹套（6）与分离框（3）之间通过支架固定连接，所述分离框（3）内腔两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有伸缩筒（7），所述所述伸缩筒（7）的顶部通过开设开口滑动安装有竖杆（8），且竖杆（8）的底端贯穿伸缩筒（7）并延伸至伸缩筒（7）的底部，所述竖杆（8）的表面且位于伸缩筒（7）的内部套接有弹簧（10）。

2. 根据权利要求1的一种提高土壤线虫分离效率的装置，其特征在于：同侧两个所述竖杆（8）的顶端之间固定连接有拉杆（11），四个所述竖杆（8）的底端通过固定块固定连接有回型压板（9），所述分离框（3）的底部通过开设开口固定连接有网板（21），所述储液槽（2）内腔右侧的前部与后部均开设有滑动槽（19），所述分离框（3）右侧的前部与后部均固定连接有与滑动槽（19）相配合使用的滑块（20）。

3. 根据权利要求1一种提高土壤线虫分离效率的装置，其特征在于：所述工作台（1）的右侧通过固定块固定连接有万向蛇管（12），所述万向蛇管（12）的顶端通过固定块固定连接有与分离框（3）相配合使用的暖光灯（13）。

4. 根据权利要求1的一种提高土壤线虫分离效率的装置，其特征在于：所述工作台（1）表面的下部开设有取料槽（14），所述取料槽（14）内腔的左侧通过支架固定连接有环形套（15），所述储液槽（2）内腔的底部固定连接有取料管（16），其取料管（16）的底端贯穿工作台（1）并延伸至环形套（15）的内侧。

5. 根据权利要求1的一种提高土壤线虫分离效率的装置，其特征在于：所述工作台（1）的右侧通过开设开口螺纹连接有第二螺纹杆（17），且第二螺纹杆（17）的左端贯穿环形套（15）并延伸至环形套（15）的内侧，所述第二螺纹杆（17）延伸至环形套（15）内侧的一端固定连接有挤压块（18）。