一种提高土壤线虫分离效率的装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土壤线虫分离技术领域，具体为一种提高土壤线虫分离效率的装置。

背景技术

[0002] 土壤线虫作为自然界中仅次于昆虫的第二大无脊椎动物类群，由于其具有分布广泛、在食物链中占有关键位置、对环境的养分和干扰响应迅速、结构鉴定方法简单且结构与功能之间有着明显的相关性等特点，常被看作指示土壤健康的重要指标之一。从土壤中快速而全面地把线虫分离出来是研究线虫的第一步，目前线虫学家一般用漏斗法、筛分淘洗法、离心浮选法以及浅盘法从土壤中分离线虫。

[0003] 目前常用的线虫分离装置，在使用步骤上，大多先使用滤纸将大量的土壤包裹然后放置在漏斗中，随后往其内部注入水浸泡，从而让线虫自己蠕动出土壤进入水中，此方式以及结构设备虽然能够将土壤中的线虫进行分离，但是在与水浸泡的工序中需要耗费大量的时间，效率上极为低下，无法满足于当前在科研工作中所需要的使用需求，因此，现重新设计一种提高土壤线虫分离效率的装置来提高线虫分离的效率。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种提高土壤线虫分离效率的装置，解决了现有土壤线虫装置在对线虫分离时耗费较长、效率低下的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种提高土壤线虫分离效率的装置，包括工作台，所述工作台的顶部开设有储液槽，所述储液槽的内侧放置有分离框，所述工作台的左侧通过轴承件转动连接有第一螺纹杆，所述第一螺纹杆的底端通过轴承件转动连接有摇把，所述第一螺纹杆表面的上部螺纹连接有螺纹套，所述螺纹套与分离框之间通过支架固定连接，所述分离框内腔两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有伸缩筒，所述伸缩筒的顶部通过开设开口滑动安装有竖杆，且竖杆的底端贯穿伸缩筒并延伸至伸缩筒的底部，所述竖杆的表面且位于伸缩筒的内部套接有弹簧。

[0006] 优选的，同侧两个所述竖杆的顶端之间固定连接有拉杆，四个所述竖杆的底端通过固定块固定连接有回型压板，所述分离框的底部通过开设开口固定连接有网板，所述储液槽内腔右侧的前部与后部均开设有滑动槽，所述分离框右侧的前部与后部均固定连接有与滑动槽相配合使用的滑块。

[0007] 优选的，所述工作台的右侧通过固定块固定连接有万向蛇管，所述万向蛇管的顶端通过固定块固定连接有与分离框相配合使用的暖光灯。

[0008] 优选的，所述工作台表面的下部开设有取料槽，所述取料槽内腔的左侧通过支架固定连接有环形套，所述储液槽内腔的底部固定连接有取料管，其取料管的底端贯穿工作台并延伸至环形套的内侧。

[0009] 优选的，所述工作台的右侧通过开设开口螺纹连接有第二螺纹杆，且第二螺纹杆的左端贯穿环形套并延伸至环形套的内侧，所述第二螺纹杆延伸至环形套内侧的一端固定连接有挤压块。

[0010] 有益效果

本实用新型提供了一种提高土壤线虫分离效率的装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该提高土壤线虫分离效率的装置，通过在储液槽的内侧安装有分离框并通过螺纹套让其于第一螺纹杆进行连接，再搭配暖光灯进行使用，这些结构的设置能够在进行线虫分离时，将分离框内部的土壤一半浸泡在水中，再利用暖光灯对其顶部进行加热，从而能够利用线虫怕热的习性加速其向下蠕动的速度，然后底部的湿润土壤与水又能够对其进行诱引，从而催化线虫本身加速且主动的向下蠕动，提高分离效率，满足于当前科研领域的使用。

[0011] （2）、该提高土壤线虫分离效率的装置，通过在储液槽内腔的底部安装有取料管，并使其延伸至环形套的内侧，而第二螺纹杆的一端延伸至环形套的内侧并安装有挤压块，此结构的设置能够使工作人员在取样时，根据需求进行精准的取用，通过能够将线虫储存至取料管的内部，提高设备整体的功能性。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种提高土壤线虫分离效率的装置的结构示意图；

图2为本实用新型分离框结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型拉杆、滑动槽和滑块结构的俯视图；

图5为本实用新型竖杆和回型压板结构的俯视图；

图6为本实用新型环形套、第二螺纹杆和挤压块结构的俯视图。

[0013] 图中：1、工作台；2、储液槽；3、分离框；4、第一螺纹杆；5、摇把；6、螺纹套；7、伸缩筒；8、竖杆；9、回型压板；10、弹簧；11、拉杆；12、万向蛇管；13、暖光灯；14、取料槽；15、环形套；16、取料管；17、第二螺纹杆；18、挤压块；19、滑动槽；20、滑块；21、网板。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅说明书附图1-6，本实用新型提供一种技术方案：一种提高土壤线虫分离效率的装置，包括工作台1，工作台1的顶部开设有储液槽2，储液槽2的内侧放置有分离框3，工作台1的左侧通过轴承件转动连接有第一螺纹杆4，第一螺纹杆4的底端通过轴承件转动连接有摇把5，第一螺纹杆4表面的上部螺纹连接有螺纹套6，螺纹套6与分离框3之间通过支架固定连接，分离框3内腔两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有伸缩筒7，伸缩筒7的顶部通过开设开口滑动安装有竖杆8，且竖杆8的底端贯穿伸缩筒7并延伸至伸缩筒7的底部，竖杆8的表面且位于伸缩筒7的内部套接有弹簧10。

[0016] 作为可选的实施例，为了能够方便对滤纸将固定且方便安装分离框3，同侧两个竖杆8的顶端之间固定连接有拉杆11，四个竖杆8的底端通过固定块固定连接有回型压板9，分离框3的底部通过开设开口固定连接有网板21，储液槽2内腔右侧的前部与后部均开设有滑动槽19，分离框3右侧的前部与后部均固定连接有与滑动槽19相配合使用的滑块20。

[0017] 进一步的，为了能够对土壤进行加热，工作台1的右侧通过固定块固定连接有万向蛇管12，万向蛇管12的顶端通过固定块固定连接有与分离框3相配合使用的暖光灯13，暖光灯13为日光灯。

[0018] 其中，为了能够方便进行精准的取料，工作台1表面的下部开设有取料槽14，取料槽14内腔的左侧通过支架固定连接有环形套15，储液槽2内腔的底部固定连接有取料管16，其取料管16的底端贯穿工作台1并延伸至环形套15的内侧，工作台1的右侧通过开设开口螺纹连接有第二螺纹杆17，且第二螺纹杆17的左端贯穿环形套15并延伸至环形套15的内侧，第二螺纹杆17延伸至环形套15内侧的一端固定连接有挤压块18。

[0019] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0020] 使用时，工作人员首先拧动第二螺纹杆17推动挤压块18对取料管16进行挤压，使得取料管16被封住，然后往储液槽2的内部注入了水，然后将两个拉杆11上拉使得回型压板9被抬起，随后将两层卫生纸平铺在网板21顶部，然后松开拉杆11在弹簧10的推力下使得回型压板9将卫生纸的四边给压住，然后将土壤放置在分离框3的内腔并平铺在卫生纸的顶部，将土壤摊平把卫生纸完全遮盖并使得土壤堆积五厘米厚度，然后将分离框3放置在储液槽2的内侧，并将螺纹套6套接在第一螺纹杆4的表面，套接完成后工作人员摇动摇把5使得螺纹套6带动分离框3下降，使得分离框3沉降于水中，且水位于土壤的一半，储液槽2内部的水会通过卫生纸进入分离框3的内侧将一半的土壤浸湿，随后通过万向蛇管12将暖光灯13拉动至分离框3的顶部，随后将暖光灯13启动，此时由于暖光灯13对土壤的顶部进行照射对其顶部进行加温，土壤中的线虫受热后，会向土壤底部进行蠕动，接触到湿润土壤后诱引出线虫喜水的特性使得线虫加速向下蠕动直至穿过卫生纸进入储液槽2内部的水中，当需要进行取样时，用器皿放置在取料管16的底部，然后拧动第二螺纹杆17使得挤压块18轻微对取料管16放松，从而让含有线虫的液体下流。

[0021] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。