一种土壤便携式的线虫采样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及土壤线虫采样技术领域，具体为一种土壤便携式的线虫采样装置。

背景技术

[0002] 线虫是动物界中数量最丰富者之一，绝大多数体小并呈圆柱形，又称圆虫，寄生于动植物，或 自由生活于土壤、淡水、和海水环境中，部分线虫的寄生存在可能会对土壤、环境以及生命体造成不良的影响，因此科学家们一直在对线虫进行研究工作，对线虫进行研究首先需要对其进行分离处理。

[0003] 当前对于线虫的取样大多都是先挖取土壤然后带进实验室利用专业的设备对其进行分离取样 ，但是这种方式对于一些需要进行户外科研工作的农业从事人员来说较为不便，现有的线虫取样设备中，基本上器具体型都较大，携带不便只能够在实验室内部使用，若进行户外现场取样不仅携带不便同时使用起来也过于繁琐，但是土壤被挖掘后长时间不进行分离取样，会因气温等多种因素，导致土壤中的大量线虫体由活体转化为死体，最后分离出的活体线虫数量达不到标准，针对此类缺陷现重新设计一种土壤便携式的线虫采样装置，方便工作人员现场就能进行线虫取样，并延长线虫的活体时间。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种土壤便携式的线虫采样装置，解决了当前土壤线虫取样工具体积较大，不方便携带以及使用的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种土壤便携式的线虫采样装置，包括取样罐，所述取样罐内部的上方开设有分离槽，所述分离槽的内侧壁通过固定块固定连接有浸泡管，且浸泡管呈环形设置有若干个，所述取样罐的顶部开设有与浸泡管相配合使用的螺纹槽，所述螺纹槽的内侧螺纹连接有拧盖，所述拧盖的底部通过固定块固定连接有与浸泡管相配合使用的橡胶塞，所述取样罐的内部且位于分离槽的下方开设有联动槽，所述取样罐的内部且位于联动槽的下方开设有取样槽，所述取样槽的内侧壁通过固定块固定连接有安装板。

[0006] 优选的，所述取样罐表面的下方开设有冷却槽，所述安装板的顶部以及冷却槽内腔的顶部均开设有插接槽，所述插接槽的内侧放置有储样管，所述安装板的顶部且位于插接槽的外周固定连接有外螺纹环。

[0007] 优选的，所述外螺纹环的顶部螺纹连接有螺纹盖，所述浸泡管的底部通过开设开口固定连接有橡胶管，且橡胶管的底端依次贯穿分离槽、联动槽和螺纹盖并延伸至储样管的内部。

[0008] 优选的，所述联动槽的内侧通过支架固定连接有套框，且套框的数量与橡胶管相同，若干个所述套框分别套接于橡胶管的表面。

[0009] 优选的，所述取样罐的表面通过开设开口螺纹连接有螺纹杆，且螺纹杆的一端贯穿套框并延伸至套框的内部，所述螺纹杆延伸至套框内部的一端通过轴承件转动连接有挤压块。

[0010] 优选的，所述冷却槽的内侧放置有冰袋。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种土壤便携式的线虫采样装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：

（1）、该土壤便携式的线虫采样装置，通过在取样罐的内部开设有分离槽、和取样槽，并在其内部分别安装有若干个单独设立的浸泡管以及储样管，且浸泡管与储样管之间通过橡胶管进行连接，再配合拧盖进行使用，这些结构的设置能够通过设置有多个浸泡管对不同地区的土壤进行浸泡，从而能够方便进行不同的取样，同时设备整体体积小又可以预先往浸泡管的内部注入水进行储存，能够方便工作人员进行携带，并且在使用时直接将土壤放置浸泡管内部即可，操作快捷方便，满足于当前户外使用的需求。

[0012] （2）、该土壤便携式的线虫采样装置，通过在冷却槽的内部放置有冰袋，储样管在安装时底部与冰袋接触，能够使得内部的液体保持低温状态，利用线虫怕热喜冷的特性延长活体时间，避免产生线虫死体，同时储样管能够与螺纹盖进行分离，方便后续注水通过橡胶管进行清洗，保证设备内部的洁净性，提高了整体的功能性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型该土壤便携式的线虫采样装置的结构示意图；

图2为本实用新型取样罐结构的剖视图；

图3为本实用新型图2中A处的局部放大图；

图4为本实用新型图2中B处的局部放大图；

图5为本实用新型图2中C处的局部放大图；

图6为本实用新型取样罐和螺纹槽结构的俯视图；

图7为本实用新型安装板、插接槽和外螺纹环结构的俯视图；

图8为本实用新型套框、螺纹杆和挤压块结构的俯视图。

[0014] 图中：1、取样罐；2、分离槽；3、浸泡管；4、螺纹槽；5、拧盖；6、橡胶塞；7、联动槽；8、取样槽；9、橡胶管；10、安装板；11、冷却槽；12、插接槽；13、储样管；14、外螺纹环；15、螺纹盖；16、套框；17、螺纹杆；18、挤压块；19、冰袋。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种土壤便携式的线虫采样装置，包括取样罐1，取样罐1内部的上方开设有分离槽2，分离槽2的内侧壁通过固定块固定连接有浸泡管3，且浸泡管3呈环形设置有若干个，取样罐1的顶部开设有与浸泡管3相配合使用的螺纹槽4，螺纹槽4的内侧螺纹连接有拧盖5，拧盖5的底部通过固定块固定连接有与浸泡管3相配合使用的橡胶塞6，取样罐1的内部且位于分离槽2的下方开设有联动槽7，取样罐1的内部且位于联动槽7的下方开设有取样槽8，取样槽8的内侧壁通过固定块固定连接有安装板10。

[0017] 作为可选的实施例，为了能够对储样管13进行便于安装个固定，取样罐1表面的下方开设有冷却槽11，安装板10的顶部以及冷却槽11内腔的顶部均开设有插接槽12，插接槽12的内侧放置有储样管13，安装板10的顶部且位于插接槽12的外周固定连接有外螺纹环14，外螺纹环14的顶部螺纹连接有螺纹盖15，浸泡管3的底部通过开设开口固定连接有橡胶管9，且橡胶管9的底端依次贯穿分离槽2、联动槽7和螺纹盖15并延伸至储样管13的内部。

[0018] 进一步的，为了能够对橡胶管9进行密封防止液体下流，联动槽7的内侧通过支架固定连接有套框16，且套框16的数量与橡胶管9相同，若干个套框16分别套接于橡胶管9的表面，取样罐1的表面通过开设开口螺纹连接有螺纹杆17，且螺纹杆17的一端贯穿套框16并延伸至套框16的内部，螺纹杆17延伸至套框16内部的一端通过轴承件转动连接有挤压块18。

[0019] 其中，为了能够对液体中的线虫进行低温保存，冷却槽11的内侧放置有冰袋19。

[0020] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0021] 使用时，首先将若干个螺纹杆17进行拧动，使得挤压块18将橡胶管9给挤压密封，然后将冰袋放置在冷却槽11的内侧，随后将储样管13通过插接槽12安装在安装板10的内侧使得储样管13的底部与冰袋接触，当储样管13安装完成后使用螺纹盖15与外螺纹环14进行螺纹连接，使得橡胶管9的底端延伸至储样管13的内侧，同时储样管13被螺纹盖15固定在外螺纹环14的内侧，然后将所有的拧盖5旋转打开，往浸泡管3的内侧注入水，随后再将拧盖5重新与螺纹槽4进行啮合密封防止水漏出，随后工作人员领取取样罐1进行户外取样，当需要对不同土壤进行线虫取样时，依次打开拧盖5，然后使用滤纸将不同的土壤包裹然后放置在浸泡管3的内侧进行浸泡，待土壤浸泡后再次将拧盖5与螺纹槽4进行连接，然后继续进行其他土壤的取样，在这个过程中浸泡的土壤内部会使得线虫进行分离，然后打开联动槽7使得橡胶管9畅通从而将带有线虫的液体流入储样管13的内部，利用底部冰袋19的低温对线虫进行保存避免出现死亡，当取样完成后拧开拧盖5和螺纹盖15，将滤纸以及储样管13取出，利用水流从浸泡管3的内部进行冲洗，保证橡胶管9和浸泡管3的洁净度。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。