1. 一种土壤便携式的线虫采样装置，包括取样罐（1），其特征在于：所述取样罐（1）内部的上方开设有分离槽（2），所述分离槽（2）的内侧壁通过固定块固定连接有浸泡管（3），且浸泡管（3）呈环形设置有若干个，所述取样罐（1）的顶部开设有与浸泡管（3）相配合使用的螺纹槽（4），所述螺纹槽（4）的内侧螺纹连接有拧盖（5），所述拧盖（5）的底部通过固定块固定连接有与浸泡管（3）相配合使用的橡胶塞（6），所述取样罐（1）的内部且位于分离槽（2）的下方开设有联动槽（7），所述取样罐（1）的内部且位于联动槽（7）的下方开设有取样槽（8），所述取样槽（8）的内侧壁通过固定块固定连接有安装板（10）。

2. 根据权利要求1的一种土壤便携式的线虫采样装置，其特征在于：所述取样罐（1）表面的下方开设有冷却槽（11），所述安装板（10）的顶部以及冷却槽（11）内腔的顶部均开设有插接槽（12），所述插接槽（12）的内侧放置有所述储样管（13），所述安装板（10）的顶部且位于插接槽（12）的外周固定连接有外螺纹环（14）。

3. 根据权利要求1的一种土壤便携式的线虫采样装置，其特征在于：所述外螺纹环（14）的顶部螺纹连接有螺纹盖（15），所述浸泡管（3）的底部通过开设开口固定连接有橡胶管（9），且橡胶管（9）的底端依次贯穿分离槽（2）、联动槽（7）和螺纹盖（15）并延伸至储样管（13）的内部。

4. 根据权利要求3的一种土壤便携式的线虫采样装置，其特征在于：所述联动槽（7）的内侧通过支架固定连接有套框（16），且套框（16）的数量与橡胶管（9）相同，若干个所述套框（16）分别套接于橡胶管（9）的表面。

5. 根据权利要求4的一种土壤便携式的线虫采样装置，其特征在于：所述取样罐（1）的表面通过开设开口螺纹连接有螺纹杆（17），且螺纹杆（17）的一端贯穿套框（16）并延伸至套框（16）的内部，所述螺纹杆（17）延伸至套框（16）内部的一端通过轴承件转动连接有挤压块（18）。

6. 根据权利要求1的一种土壤便携式的线虫采样装置，其特征在于：所述冷却槽（11）的内侧放置有冰袋（19）。