1. 一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于，包括致密气藏装置箱体（1）、检测盘（10）、螺杆（17）和连接孔（18），所述检测盘（10）放置于致密气藏装置箱体（1）内部一侧连接的第二腔体（7）内部，所述所述检测盘（10）两侧的内部螺纹连接有螺杆（17），所述螺杆（17）的一端连接有固定夹件（1701），所述检测盘（10）顶部的内部连接有连接孔（18），所述连接孔（18）用于与连接头（402）连接实现检测工作。

2. 根据权利要求1的一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于：所述致密气藏装置箱体（1）的外部且靠近第一腔体（2）的外部连接有透明观察窗（201），所述观察窗（201）的侧部连接有摇柄（13），所述摇柄（13）与卷线设备（3）连接。

3. 根据权利要求2的一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于：所述致密气藏装置箱体（1）内部的另一侧且设置于第二腔体（7）的一侧设置有第一腔体（2），所述第一腔体（2）的内部设置有卷线设备（3），所述卷线设备（3）内部线路的一端与检测探头（4）连接。

4. 根据权利要求3所述的一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于：所述致密气藏装置箱体（1）外部的一侧固定连接有收纳筒（5），所述收纳筒（5）的一端通过内螺纹（501）和螺纹连接块（601）螺纹连接有密封盖（6）。

5. 根据权利要求4所述的一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于：所述致密气藏装置箱体（1）的底部连接有底座（11），所述底座（11）的底部均匀连接有移动轮（12）。

6. 根据权利要求3所述的一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于：所述检测探头（4）两侧的内部连接有限位滑槽（401），且检测探头（4）的一端连接有吸盘连接体（14），所述检测探头（4）通过滑杆（15）沿着限位滑槽（401）滑动实现可在收纳筒（5）内活动，所述滑杆（15）与收纳筒（5）内部的顶部和底部固定连接。

7. 根据权利要求4所述的一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于：所述内螺纹（501）与密封盖（6）连接处通过密封垫层（16）起到增加密封性作用，则密封垫层（16）与密封盖（6）一侧的外部连接。

8. 根据权利要求3所述的一种致密气藏含气性地震检测装置，其特征在于：所述第二腔体（7）的顶部设置有密封压盖（8），所述密封压盖（8）通过两端底部连接的导杆（801）与第二腔体（7）顶部预设的导槽（701）卡接实现快速合并，则密封压盖（8）底部连接的密封接触圈（9）实现对第二腔体（7）和密封压盖（8）连接处增加密封性。