一种致密气藏含气性地震检测装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及地震检测装置技术领域，具体为一种致密气藏含气性地震检测装置。

背景技术

[0002] 我国火山岩气藏勘探开发已经取得较大的进展，但随着勘探开发程度的日益深入，仍存在效益区带不落实、可动储量规模不明确等问题，需探索有效的地震储层预测方法来确定含气储层的分布规律及厚度。致密气层气是蕴藏于页岩层可供开采的天然气资源，中国的致密气层气可采储量居世界首位。致密气层气的形成和富集有着自身独特的特点，往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。

[0003] 现有的致密气藏含气性地震检测装置在工作时需要将检测探头与需要检测设备位置进行合理连接，则连接方式通过手动调节或者直接放置方式实现，其中大多数的连接方式采用螺纹固定安装的方式进行两者连接，则后期需要更换检测设备对象时再进行拆卸。

[0004] 现有的地震检测装置在使用时，主要存在以下技术问题：1、与需要检测设备的连接性较差，大多是通过直接手动接触且扶持来保证检测探头与设备连接，费时费力且会影响检测的效率；2、对于检测探头的防护性能较差，长时间放置在外部与外界灰尘接触导致会降低其使用寿命；3、检测探头连接的线路需要工作人员手动收取，费时费力且线路收理杂乱会影响下次使用，亟待改进。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种致密气藏含气性地震检测装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种致密气藏含气性地震检测装置，包括致密气藏装置箱体、检测盘、螺杆和连接孔，所述检测盘放置于致密气藏装置箱体内部一侧连接的第二腔体内部，所述检测盘两侧的内部螺纹连接有螺杆，所述螺杆的一端连接有固定夹件，所述检测盘顶部的内部连接有连接孔，所述连接孔用于与连接头连接实现检测工作。

[0007] 优选的，所述致密气藏装置箱体的外部且靠近第一腔体的外部连接有透明观察窗，所述透明观察窗的侧部连接有摇柄，所述摇柄与卷线设备连接。

[0008] 优选的，所述致密气藏装置箱体内部的另一侧且设置于第二腔体的一侧设置有第一腔体，所述第一腔体的内部设置有卷线设备，所述卷线设备内部线路的一端与检测探头连接。

[0009] 优选的，所述致密气藏装置箱体外部的一侧固定连接有收纳筒，所述收纳筒的一端通过内螺纹和螺纹连接块螺纹连接有密封盖。

[0010] 优选的，所述致密气藏装置箱体的底部连接有底座，所述底座的底部均匀连接有移动轮。

[0011] 优选的，所述检测探头两侧的内部连接有限位滑槽，且检测探头的一端连接有吸盘连接体，所述检测探头通过滑杆沿着限位滑槽滑动实现可在收纳筒内活动，所述滑杆与收纳筒内部的顶部和底部固定连接。

[0012] 优选的，所述内螺纹与密封盖连接处通过密封垫层起到增加密封性作用，则密封垫层与密封盖一侧的外部连接。

[0013] 优选的，所述第二腔体的顶部设置有密封压盖，所述密封压盖通过两端底部连接的导杆与第二腔体顶部预设的导槽卡接实现快速合并，则密封压盖底部连接的密封接触圈实现对第二腔体和密封压盖连接处增加密封性。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种致密气藏含气性地震检测装置，通过在检测盘可利用手动转动螺杆实现调节两个固定夹件中间间距，利用两个固定夹件靠近产生的夹持力度，便于将检测盘安装固定在指定需要检测的设备上，在使连接头插入连接孔内实现通电进行检测工作，则有效避免了长时间手动扶持检测探头，省时省力；

（2）该种致密气藏含气性地震检测装置，通过在吸盘连接体与检测盘接触时起到产生吸力，提高连接密封性，避免灰尘接触到连接头和连接孔，起到省时省力且具有防护性，则密封压盖配合导槽与导杆卡接和密封接触圈的密封性，则密封盖与收纳筒螺纹连接以及螺纹连接块实现可避免设备内部与外界灰尘接触，也保证致密气藏装置箱体整体的致密含气稳定作用；

（3）该种致密气藏含气性地震检测装置，通过在卷线设备用于可收卷检测探头，具体利用手动转动摇柄来实现，收卷将检测探头收至收纳筒内，则滑杆与限位滑槽滑动可起到限位作用保证其可收纳至收纳筒内部，则配合密封盖螺纹连接起到密封，则可对检测探头起到防护作用，减少与灰尘接触。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种致密气藏含气性地震检测装置的正视结构示意图；

图2为本实用新型致密气藏装置箱体与透明观察窗和摇柄连接正视结构示意图；

图3为本实用新型收纳筒与密封盖和检测探头连接局部放大结构示意图；

图4为本实用新型检测探头与吸盘连接体连接结构示意图；

图5为本实用新型检测盘与螺杆连接正视结构示意图。

[0016] 图中：1、致密气藏装置箱体；2、第一腔体；201、透明观察窗；3、卷线设备；4、检测探头；401、限位滑槽；402、连接头；5、收纳筒；501、内螺纹；6、密封盖；601、螺纹连接块；7、第二腔体；701、导槽；8、密封压盖；801、导杆；9、密封接触圈；10、检测盘；11、底座；12、移动轮；13、摇柄；14、吸盘连接体；15、滑杆；16、密封垫层；17、螺杆；1701、固定夹件；18、连接孔。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种致密气藏含气性地震检测装置，包括致密气藏装置箱体1、检测盘10、螺杆17和连接孔18，所述检测盘10放置于致密气藏装置箱体1内部一侧连接的第二腔体7内部，第二腔体7用于收纳检测盘10，起到防护作用；

所述检测盘10两侧的内部螺纹连接有螺杆17，所述螺杆17的一端连接有固定夹件1701，调节固定夹件1701间距可便于将检测盘10固定于需要检测设备位置；

所述检测盘10顶部的内部连接有连接孔18，所述连接孔18用于与连接头402连接实现检测工作。

[0019] 致密气藏装置箱体1的外部且靠近第一腔体2的外部连接有透明观察窗201，所述透明观察窗201的侧部连接有摇柄13，所述摇柄13与卷线设备3连接，旋转摇柄13时可配合卷线设备3带动检测探头4进行收卷工作。

[0020] 致密气藏装置箱体1内部的另一侧且设置于第二腔体7的一侧设置有第一腔体2，所述第一腔体2的内部设置有卷线设备3，所述卷线设备3内部线路的一端与检测探头4连接。

[0021] 致密气藏装置箱体1外部的一侧固定连接有收纳筒5，所述收纳筒5的一端通过内螺纹501和螺纹连接块601螺纹连接有密封盖6。

[0022] 致密气藏装置箱体1的底部连接有底座11，所述底座11的底部均匀连接有移动轮12，移动轮12的设置便于致密气藏装置箱体1整体可随意进行搬运移动工作。

[0023] 检测探头4两侧的内部连接有限位滑槽401，且检测探头4的一端连接有吸盘连接体14，所述检测探头4通过滑杆15沿着限位滑槽401滑动实现可在收纳筒5内活动，所述滑杆15与收纳筒5内部的顶部和底部固定连接，滑杆15和限位滑槽401的设置可保证检测探头4可稳定收纳在收纳筒5的内部。

[0024] 内螺纹501与密封盖6连接处通过密封垫层16起到增加密封性作用，则密封垫层16与密封盖6一侧的外部连接。

[0025] 第二腔体7的顶部设置有密封压盖8，所述密封压盖8通过两端底部连接的导杆801与第二腔体7顶部预设的导槽701卡接实现快速合并，则密封压盖8底部连接的密封接触圈9实现对第二腔体7和密封压盖8连接处增加密封性。

[0026] 本申请实施例在使用时：检测盘10可利用手动转动螺杆17实现调节两个固定夹件1701中间间距，利用两个固定夹件1701靠近产生的夹持力度，便于将检测盘10安装固定在指定需要检测的设备上，在使连接头402插入连接孔18内实现通电进行检测工作，卷线设备3用于可收卷检测探头4，具体利用手动转动摇柄13来实现，收卷将检测探头4收至收纳筒5内，则滑杆15与限位滑槽401滑动可起到限位作用保证其可收纳至收纳筒5内部，则配合密封盖6螺纹连接起到密封，则可对检测探头4起到防护作用。