一种用于绘制等值线的辅助装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及辅助装置技术领域，具体为一种用于绘制等值线的辅助装置。

背景技术

[0002] 等值线是由制图对象的某一数量指标值相等的各坐标点连成的平滑曲线，在科研等领域经常使用，常见的等值线有等温线，等压线，等高线，等势线等。等值线绘制方法中最常用的是基于规则矩形网格的绘制方法，该方法主要包括的气象要素为地面/海平面气压、3小时变压、高空位势高度、温度等，底层针对的资料主要为地面高空实况天气的栅格化产品以及数值预报产品，而随着计算机技术的迅速发展，现在也可以使用计算机绘制等值线。

[0003] 计算机绘制等值线时，需要对环境中的数值进行检测，从而将数据传输到计算机中进行绘制，因此需要用到检测装置检测环境中的各种数据，进行辅助绘制。而现有的用于绘制等值线的辅助装置在使用时有诸多需要改进之处。首先，辅助装置一般在野外进行测量，需要将装置固定到地面上，在测量时，需要对各个角度进行测量，从而需要装置重新定位，导致装置测量各个方向不方便，其次，装置一般的高度都是固定的，从而当要检测不同高度的数据时，需要用砖头或硬物进行垫高，从而不方便测量，第三，装置机体和机架通过螺栓进行固定，不方便装置进行组装，为解决上述问题，需要对现有用于绘制等值线的辅助装置进行改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于绘制等值线的辅助装置以解决上述背景技术中提出的辅助装置检测各个角度不方便，不方便调节高度和不能发改变组装的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于绘制等值线的辅助装置，包括支撑杆、连接杆、夹持件和经纬仪，所述支撑杆顶部通过轴活动设置有支撑件，所述支撑件的外部活动活动设置有固定螺栓，所述支撑件的内部活动设置有伸缩杆，所述伸缩杆的底部连接有限位环，所述伸缩杆的顶部设置有支撑套，所述支撑套的内部活动设置有第二连接螺栓，所述第二连接螺栓的一端设置有第一调节件，所述第一调节件的一侧连接有把手，所述第一调节件的顶部设置有第一连接螺栓，所述第一连接螺栓上设置有第二调节件，所述第二调节件的顶部固定有夹持件。

[0006] 优选的，所述支撑杆在支撑件的底部设置有三个，所述支撑杆的一侧通过轴活动设置有连接杆，支撑杆起到了支撑的作用。

[0007] 优选的，所述连接杆的一端活动设置有套环，所述套环的内部与伸缩杆滑动连接，伸缩杆可以调节装置的高度。

[0008] 优选的，所述夹持件内部的中心位置固定有固定台，所述固定台的内部设置有磁铁，所述固定台的顶部固定有连接板，所述连接板的顶部设置有经纬仪，磁体对经纬仪进行预先固定。

[0009] 优选的，所述夹持件内部的底部设置有滑轨，所述滑轨的顶部滑动设置有夹持板，所述夹持板的一端与连接板的外部相互连接。

[0010] 优选的，所述夹持板外部的一侧连接有弹簧，所述弹簧的一端与夹持件相互连接。

[0011] 优选的，所述经纬仪内部设置有无线模块，所述经纬仪顶部设置有风速传感器，所述风速传感器的顶部设置有风向标。

[0012] 优选的，所述经纬仪顶部的一侧设置有温度传感器，所述经纬仪顶部的另一侧设置有湿度传感器。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该用于绘制等值线的辅助装置结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有把手、第一调节件、第一连接螺栓、第二连接螺栓、第二调节件和支撑套可以调节装置的测量角度，方便装置测量不同的角度，进行得出平均值，提高数据的准确性，因此，使用时，通过掰动把手，把手可以使第一调节件绕着第二连接螺栓转动，且第一调节件和第二调节件同样可以进行转动，且第一调节件和第二调节件、第一调节件和第二连接螺栓之间都具有一定的阻尼性，需要一定的力才能进行掰动，从而使装置的测量角度发生变化，从而进行多次测量，求得平均值，从而提高数据的准确性，且方便向各个角度进行测量。

[0014] （2）通过设置有支撑杆、连接杆、限位环、套环和支撑件实现了装置可以调节高度，因此，使用时，通过掰动支撑杆，支撑杆就会绕着支撑件上的轴转动，从而伸缩杆就会进行上下移动，将装置调节到合适的位置时，通过转动固定螺栓进行固定，从而调节装置的高度，方便对不同高度的环境进行测量。

[0015] （3）通过设置有连接板、第二调节件、夹持件、固定台、磁铁、弹簧和滑轨实现了装置可以方便对经纬仪进行安装，因此，使用时通过经纬仪和连接板放到固定台上，然后通过磁铁吸附连接板进行预先固定，然后弹簧就会使夹持板进行移动，夹持板就会夹持到连接板的外部，从而对经纬仪进行固定，安装简单，方便使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型用于绘制等值线的辅助装置的正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型用于绘制等值线的辅助装置的侧视结构示意图；

图3为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型的图1中B处放大结构示意图；

图5为本实用新型的图1中C处放大结构示意图。

[0017] 图中：1、支撑杆；2、连接杆；3、限位环；4、套环；5、支撑件；6、固定螺栓；7、伸缩杆；8、把手；9、第一调节件；10、第一连接螺栓；11、连接板；12、第二连接螺栓；13、第二调节件；14、夹持件；15、固定台；16、磁铁；17、经纬仪；18、无线模块；19、温度传感器；20、湿度传感器；21、风速传感器；22、风向标；23、支撑套；24、弹簧；25、滑轨；26、夹持板。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种用于绘制等值线的辅助装置，包括支撑杆1、连接杆2、夹持件14和经纬仪17，支撑杆1顶部通过轴活动设置有支撑件5，支撑件5的外部活动活动设置有固定螺栓6，支撑件5的内部活动设置有伸缩杆7，固定螺栓6对伸缩杆7进行固定，伸缩杆7的底部连接有限位环3，伸缩杆7的顶部设置有支撑套23，支撑套23的内部活动设置有第二连接螺栓12，第二连接螺栓12的一端设置有第一调节件9，第一调节件9可以绕着第二连接螺栓12进行转动，第一调节件9的一侧连接有把手8，第一调节件9的顶部设置有第一连接螺栓10，第一连接螺栓10上设置有第二调节件13，第二调节件13使第一连接螺栓10进行转动，第二调节件13的顶部固定有夹持件14；

通过掰动把手8，把手8可以使第一调节件9绕着第二连接螺栓12转动，且第一调节件9和第二调节件13同样可以进行转动，且第一调节件9和第二调节件13、第一调节件9和第二连接螺栓12之间都具有一定的阻尼性，需要一定的力才能进行掰动，从而使装置的测量角度发生变化，从而进行多次测量，求得平均值，从而提高数据的准确性，且方便向各个角度进行测量；

支撑杆1在支撑件5的底部设置有三个，支撑杆1的一侧通过轴活动设置有连接杆2，连接杆2的一端活动设置有套环4，套环4的内部与伸缩杆7滑动连接，伸缩杆7可以在套环4进行上下移动；

通过掰动支撑杆1，支撑杆1就会绕着支撑件5上的轴转动，从而伸缩杆7就会进行上下移动，将装置调节到合适的位置时，通过转动固定螺栓6进行固定，从而调节装置的高度，方便对不同高度的环境进行测量；

夹持件14内部的中心位置固定有固定台15，固定台15的内部设置有磁铁16，固定台15的顶部固定有连接板11，磁铁16可以使连接板11进行预先固定，连接板11的顶部设置有经纬仪17，夹持件14内部的底部设置有滑轨25，滑轨25的顶部滑动设置有夹持板26，夹持板26的一端与连接板11的外部相互连接，夹持板26外部的一侧连接有弹簧24，弹簧24可以使夹持板26在滑轨25上进行滑动，从而对连接板11进行固定，从而对经纬仪17进行安装，弹簧24的一端与夹持件14相互连接；

通过经纬仪17和连接板11放到固定台15上，然后通过磁铁16吸附连接板11进行预先固定，然后弹簧24就会使夹持板26进行移动，夹持板26就会夹持到连接板11的外部，从而对经纬仪17进行固定，安装简单，方便使用；

经纬仪17内部设置有无线模块18，经纬仪17顶部设置有风速传感器21，风速传感器21检测环境的风速，风速传感器21的顶部设置有风向标22，经纬仪17顶部的一侧设置有温度传感器19，温度传感器19检测环境的温度，经纬仪17顶部的另一侧设置有湿度传感器20，湿度传感器20检测环境的温度；

本申请实施例在使用时，通过将装置放到合适的位置，然后通过经纬仪17和连接板11放到固定台15上，然后通过磁铁16吸附连接板11进行预先固定，然后弹簧24就会使夹持板26进行移动，夹持板26就会夹持到连接板11的外部，从而对经纬仪17进行固定，然后通过掰动，通过掰动支撑杆1，支撑杆1就会绕着支撑件5上的轴转动，从而伸缩杆7就会进行上下移动，将装置调节到合适的位置时，通过转动固定螺栓6进行固定，从而调节装置的高度，然后通过掰动把手8，把手8可以使第一调节件9绕着第二连接螺栓12转动，且第一调节件9和第二调节件13同样可以进行转动，且第一调节件9和第二调节件13、第一调节件9和第二连接螺栓12之间都具有一定的阻尼性，需要一定的力才能进行掰动，从而使装置的测量角度发生变化，从而进行多次测量，求得平均值，通过无线模块18将数据传送到计算机中进行处理，然后通过温度传感器19检测环境的温度，通过湿度传感器20检测环境的湿度，通过风速传感器21检测环境的风速等，计算机得出数据后，进行绘制等值线。