一种光伏太阳能电池板的保护组件

技术领域

[0001] 本实用新型涉及太阳能电池板技术领域，具体为一种光伏太阳能电池板的保护组件。

背景技术

[0002] 光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成，太阳电池板是其核心部件，也是造价成本较高的部件；

在安装太阳能板时，为了使太阳能电池板能更全面的接收阳光的照射，太阳能电池板需要安装在无遮挡处，由于太阳能电池板的顶部无遮挡，使得太阳能电池表面容易损伤，特别是在极端天气的情况下，例如大雪天气，冰雪积压在电池板的表面，造成电池板的额外承重；在太阳出来时，积雪迟迟不化，也影响电池板接收光照，从而影响发电效率。此外，在遇到冰雹天气时，冰雹砸在电池板表面，亦会直接造成电池板的损坏，从而造成严重的经济损失。

[0003] 因此，有必要设计一种保护组件来对太阳能电池板进行有效的防护。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种光伏太阳能电池板的保护组件，解决了太阳能电池板的顶部无遮挡，因此在遭遇冰雹或者暴雪天气时，太阳能电池板的顶部容易受到冰雹撞击或积雪覆盖而受损的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种光伏太阳能电池板的保护组件，包括安装框，所述安装框的表面开设有安装槽，所述安装槽的内部设置有太阳能电池板本体，所述安装框的左侧固定连接有机箱，所述机箱内腔的左侧固定安装有电机，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆的右端贯穿机箱并延伸至机箱的外部，所述双向螺纹杆表面的两侧且位于机箱的外部均固定连接有螺纹套，所述螺纹套的底部固定连接有牵引杆，所述牵引杆的底端固定连接有封板，所述安装框表面的下方固定连接有第二滑槽板，所述第二滑槽板内部的两侧均滑动连接有第二滑块，所述第二滑块的前部固定连接于封板的后部。

[0006] 优选的，所述安装槽内腔后部的两侧均固定连接有插杆，所述太阳能电池板本体的两侧均固定连接有插筒，所述插杆的前端延伸至插筒的内部。

[0007] 优选的，所述太阳能电池板本体的顶部与底部均固定连接有第一滑槽板，所述封板后部的上方与下方均固定连接有与第一滑槽板相配合使用的第一滑块。

[0008] 有益效果

本实用新型提供了一种光伏太阳能电池板的保护组件。与现有的技术相比具备以下有益效果：该光伏太阳能电池板的保护组件，通过启动电机，使电机带动双向螺纹杆转动，双向螺纹杆转动带动两个封板移动，封板移动将安装槽进行闭合，从而达到在暴雪或冰雹天气时可对安装框内部太阳能电池板本体进行保护的效果，保证了太阳能电池板的发电效率以及避免其受损。

附图说明

[0009] 图1为本实用新型一种光伏太阳能电池板的保护组件的结构示意图；

图2为本实用新型机箱和安装框结构的剖视图；

图3为本实用新型安装框内部结构的侧视图。

[0010] 图中：1、安装框；2、安装槽；3、太阳能电池板本体；4、插杆；5、插筒；6、机箱；7、电机；8、双向螺纹杆；9、螺纹套；10、牵引杆；11、封板；12、第一滑槽板；13、第一滑块；14、第二滑槽板；15、第二滑块。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0012] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种光伏太阳能电池板的保护组件，包括安装框1，安装框1的表面开设有安装槽2，安装槽2的内部设置有太阳能电池板本体3，安装框1的左侧固定连接有机箱6，机箱6内腔的左侧固定安装有电机7，电机7为伺服电机，电机7的输出轴通过联轴器固定连接有双向螺纹杆8，双向螺纹杆8的右端贯穿机箱6并延伸至机箱6的外部，双向螺纹杆8表面的两侧且位于机箱6的外部均固定连接有螺纹套9，螺纹套9的底部固定连接有牵引杆10，牵引杆10的底端固定连接有封板11，安装框1表面的下方固定连接有第二滑槽板14，第二滑槽板14内部的两侧均滑动连接有第二滑块15，第二滑块15的前部固定连接于封板11的后部。

[0013] 进一步的，为了达到便于对太阳能电池板本体3进行快速安装和拆除的效果，安装槽2内腔后部的两侧均固定连接有插杆4，太阳能电池板本体3的两侧均固定连接有插筒5，插杆4的前端延伸至插筒5的内部，太阳能电池板本体3的顶部与底部均固定连接有第一滑槽板12，封板11后部的上方与下方均固定连接有与第一滑槽板12相配合使用的第一滑块13。

[0014] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0015] 使用时，当遭遇冰雹和暴雪天气时，通过启动电机7，使电机7带动双向螺纹杆8转动，双向螺纹杆8转动带动两个螺纹套9同时向中间移动，螺纹套9移动带动牵引杆10移动，牵引杆10移动带动封板11移动，封板11移动将安装槽2进行闭合，从而达到对安装框1内部太阳能电池板本体3进行保护的效果，需要对太阳能电池板本体3进行安装时，可通过将太阳能电池板本体3放入安装槽2的内部，并使插杆4插入至两个插筒5内，然后通过启动电机7，时电机7带动双向螺纹杆8转动，双向螺纹杆8转动同时带动两个封板11向中间移动，封板11移动带动第一滑块13移动，当第一滑块13滑入至第一滑槽板12的内部后，即可达到对太阳能电池板本体3进行固定的效果。

[0016] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。