1. 一种光伏太阳能电池板的保护组件，包括安装框（1），其特征在于：所述安装框（1）的表面开设有安装槽（2），所述安装槽（2）的内部设置有太阳能电池板本体（3），所述安装框（1）的左侧固定连接有机箱（6），所述机箱（6）内腔的左侧固定安装有电机（7），所述电机（7）的输出轴通过联轴器固定连接有双向螺纹杆（8），所述双向螺纹杆（8）的右端贯穿机箱（6）并延伸至机箱（6）的外部，所述双向螺纹杆（8）表面的两侧且位于机箱（6）的外部均固定连接有所述螺纹套（9），所述螺纹套（9的底部固定连接有牵引杆（10），所述牵引杆（10）的底端固定连接有封板（11），所述安装框（1）表面的下方固定连接有第二滑槽板（14）。

2. 根据权利要求1的一种光伏太阳能电池板的保护组件，其特征在于：所述第二滑槽板（14）内部的两侧均滑动连接有第二滑块（15），所述第二滑块（15）的前部固定连接于封板（11）的后部。

3. 根据权利要求1所一种光伏太阳能电池板的保护组件，其特征在于：所述安装槽（2）内腔后部的两侧均固定连接有插杆（4），所述太阳能电池板（3）的两侧均固定连接有插筒（5），所述插杆（4）的前端延伸至插筒（5）的内部。

4. 根据权利要求1的一种光伏太阳能电池板的保护组件，其特征在于：所述太阳能电池板（3）的顶部与底部均固定连接有第一滑槽板（12），所述封板（11）后部的上方与下方均固定连接有与第一滑槽板（12）相配合使用的第一滑块（13）。