1. 一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：包括托板（1），所述托板（1）顶端的两侧皆固定有横柱（2），所述横柱（2）一侧的内壁上设置有用于定位纸张的纸张定位结构（3），两组所述横柱（2）的外壁上皆固定有所述工字钢（4），所述工字钢（4）的两侧外壁上皆固定有U型条（5），所述工字钢（4）顶端的一侧滑动安装有矩形座（6），所述矩形座（6）的两端部皆设置有和U型条（5）相互配合的Y轴滑动组件（7），两组所述矩形座（6）之间固定有连接板（9），所述连接板（9）的直口槽（901）内部滑动安装有笔件X轴滑动回位结构（8），所述笔件X轴滑动回位结构（8）包括弹性复位结构以及笔体（807）。

2. 根据权利要求1的一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：所述U型条（5）采用铝合金材质的构件制得，所述U型条（5）的长度与两组所述横柱（2）之间的间距距离相等。

3. 根据权利要求1的一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：所述Y轴滑动组件（7）为直角件（701）、转轴（702）以及滑轮（703），所述直角件（701）固定在矩形座（6）的外壁上，所述直角件（701）底部的两侧皆对称转动安装有转轴（702），所述转轴（702）的底端固定有滑轮（703），所述滑轮（703）的外周面与U型条（5）的外壁相互接触。

4. 根据权利要求3的一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：所述滑轮（703）为为PU轮。

5. 根据权利要求1所述的一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：所述纸张定位结构（3）为螺纹轴（301）、顶块（302）、压盘（303）以及直角座（304），所述直角座（304）固定在横柱（2）的外壁上，所述螺纹轴（301）转动安装在直角座（304）的顶部，所述螺纹轴（301）的两端贯穿至直角座（304）的外部，所述螺纹轴（301）的顶端固定有顶块（302），所述螺纹轴（301）的底端安装有压盘（303）。

6. 根据权利要求1所述的一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：所述压盘（303）的下表面粘接有橡胶垫。

7. 根据权利要求1所述的一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：所述弹性复位结构为滑动安装在直口槽（901）中的滑动筒（801）以及弹性安装在滑动筒（801）内部的挡块（803），所述挡块（803）的顶端固定有挺杆（805）,挺杆（805）的顶端延伸至滑动筒（801）的外部，所述挡块（803）的底端固定有连杆（806），所述连杆（806）的底端与笔体（807）的顶端固定连接，所述滑动筒（801）内部的一端固定有防止挡块（803）上行的环状挡片（802）。

8. 根据权利要求7所述的一种用于勾绘等值线构造图的辅助装置，其特征在于：所述滑动筒（801）的底部固定有弹簧（804）,弹簧（804）的顶端与挡块（803）的底端固定连接。