一种油田井下螺杆的密封式传动轴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及传动轴技术领域，具体为一种油田井下螺杆的密封式传动轴。

背景技术

[0002] 螺杆钻具是开采石油天然气钻井过程中提供动力的装置，传动轴的好坏将直接影响钻井速度和螺杆钻具的使用寿命。目前常规的传动轴总成包括连体水帽、上径向轴承、推力轴承组、防掉装置、下径向轴承、传动轴和传动轴壳体等零部件，由于传动轴需要在井下进行，井下中含有很多的泥沙，传动轴与螺杆钻连接处容易受到泥沙的堵塞，导致连接处磨损严重，从而导致传动轴损坏。为了提高密封性，减小磨损，本申请提出一种一种油田井下螺杆的密封式传动轴。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种油田井下螺杆的密封式传动轴以解决上述背景技术中提出的传动轴与螺杆钻连接处容易受到泥沙的堵塞，导致连接处磨损严重，从而导致传动轴损坏的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种油田井下螺杆的密封式传动轴，包括螺杆体、传动轴体和密封套，所述传动轴体的外部靠近底部的位置套有螺杆体，所述螺杆体内部的两侧卡有限位块，所述传动轴体内开设有限位槽，所述限位块与限位槽相互卡接，所述传动轴体外部靠近螺杆体的位置滑动设置有密封套，所述密封套内部的顶部和底部设置有密封圈。

[0005] 优选的，所述螺杆体和传动轴体的外部开设有螺孔，所述密封套滑动套在螺杆体上后旋有第二固定螺栓，所述第二固定螺栓穿过螺孔并延伸到密封套的外部旋有第一固定螺母，所述第二固定螺栓的内部卡有第一卡扣，第二固定螺栓起到了固定的作用。

[0006] 优选的，所述螺杆体和传动轴体中旋有第一固定螺栓，所述第一固定螺栓穿过螺杆体和传动轴体并旋有第二固定螺母，所述第一固定螺栓上卡有第二卡扣。

[0007] 优选的，所述传动轴体的顶部连接有第一万向节，所述第一万向节的顶端通过轴活动连接有第二万向节。

[0008] 优选的，所述第二万向节的顶部通过轴活动设置有第三万向节，所述第一万向节、第二万向节和第三万向节构成转动结构。

[0009] 优选的，所述限位块在螺杆体的内部设置有四个，所述限位块关于螺杆体的中心位置对称。

[0010] 优选的，所述限位槽在传动轴体上设置有四个，所述限位槽关于传动轴体的中心位置对称。

[0011] 优选的，所述螺杆体、传动轴体和第二固定螺栓构成固定结构，第一固定螺栓、第二固定螺母和第二卡扣构成固定结构。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该油田井下螺杆的密封式传动轴结构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有螺杆体、传动轴体、密封套、第二固定螺栓、密封圈和第一卡扣实现了装置起到了密封的作用，因此，使用时，通过将密封套在传动轴体上进行移动，从而将密封套移到螺杆体和传动轴体相互交接处，然后通过第二固定螺栓穿过螺孔并旋有第一固定螺母，然后通过第一卡扣插入到第二固定螺栓中，从而将螺杆体和传动轴体的交接处进行密封，提高密封性，防止泥沙进入交接处，导致传动轴损坏。

[0013] （2）通过设置有螺杆体、限位块、传动轴体和限位槽对螺杆进行限位，防止螺杆体和传动轴体相互打滑，因此，使用时，通过设置有限位块和限位槽，限位块和限位槽相互配合，防止钻头与传动轴体打滑，影响钻洞效果。

[0014] （3）通过设置有第一万向节、第二万向节和第三万向节实现了传动轴可以根据都的角度进行调节，因此，通过设置有第一万向节、第二万向节和第三万向节，第一万向节、第二万向节和第三万向节可以调节角度，从而调节传动轴的角度，实用性强。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一种油田井下螺杆的密封式传动轴的正视内部结构示意图；

图2为本实用新型一种油田井下螺杆的密封式传动轴的侧视结构示意图；

图3为本实用新型的螺杆体俯视结构示意图；

图4为本实用新型的图1中A处放大结构示意图；

图5为本实用新型的传动轴截面结构示意图。

[0016] 图中：1、螺杆体；2、限位块；3、传动轴体；4、第一固定螺栓；5、密封套；6、第二固定螺栓；7、密封圈；8、第一卡扣；9、第一固定螺母；10、第一万向节；11、第二万向节；12、第三万向节；13、螺孔；14、第二固定螺母；15、第二卡扣；16、限位槽。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种油田井下螺杆的密封式传动轴，包括螺杆体1、传动轴体3和密封套5，传动轴体3的外部靠近底部的位置套有螺杆体1，螺杆体1内部的两侧卡有限位块2，传动轴体3内开设有限位槽16，限位块2与限位槽16相互卡接，传动轴体3外部靠近螺杆体1的位置滑动设置有密封套5，密封套5内部的顶部和底部设置有密封圈7，螺杆体1和传动轴体3的外部开设有螺孔13，密封套5滑动套在螺杆体1上后旋有第二固定螺栓6，第二固定螺栓6穿过螺孔13并延伸到密封套5的外部旋有第一固定螺母9，第二固定螺栓6的内部卡有第一卡扣8；

通过将密封套5在传动轴体3上进行移动，从而将密封套5移到螺杆体1和传动轴体3相互交接处，然后通过第二固定螺栓6穿过螺孔13并旋有第一固定螺母9，然后通过第一卡扣8插入到第二固定螺栓6中，从而将螺杆体1和传动轴体3的交接处进行密封，防止泥沙进入交接处，导致传动轴损坏；

限位块2在螺杆体1的内部设置有四个，限位块2关于螺杆体1的中心位置对称，限位槽16在传动轴体3上设置有四个，限位槽16关于传动轴体3的中心位置对称，螺杆体1和传动轴体3中旋有第一固定螺栓4，第一固定螺栓4穿过螺杆体1和传动轴体3并旋有第二固定螺母14，第一固定螺栓4上卡有第二卡扣15，螺杆体1、传动轴体3和第二固定螺栓6构成固定结构，第一固定螺栓4、第二固定螺母14和第二卡扣15构成固定结构；

通过设置有限位块2和限位槽16，限位块2和限位槽16相互配合，防止钻头与传动轴体3打滑，影响钻洞效果；

传动轴体3的顶部连接有第一万向节10，第一万向节10的顶端通过轴活动连接有第二万向节11，第二万向节11的顶部通过轴活动设置有第三万向节12，第一万向节10、第二万向节11和第三万向节12构成转动结构，

通过设置有第一万向节10、第二万向节11和第三万向节12，第一万向节10、第二万向节11和第三万向节12可以调节角度，从而调节传动轴的角度，实用性强。

[0019] 本申请实施例在使用时，通过将装置安装到钻探机器上，然后通过螺杆体1套在传动轴体3上的外部，然后通过设置有限位块2和限位槽16，限位块2和限位槽16相互配合，防止钻头与传动轴体3打滑，然后通过第一固定螺栓4、第二固定螺母14和第二卡扣15进行固定，然后通过将密封套5在传动轴体3上进行移动，从而将密封套5移到螺杆体1和传动轴体3相互交接处，然后通过第二固定螺栓6穿过螺孔13并旋有第一固定螺母9，然后通过第一卡扣8插入到第二固定螺栓6中，从而将螺杆体1和传动轴体3的交接处进行密封，防止泥沙进入交接处，导致传动轴损坏，通过设置有第一万向节10、第二万向节11和第三万向节12，第一万向节10、第二万向节11和第三万向节12可以调节角度，从而调节传动轴的角度。