1. 一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于，其包括接种器腔体（1），所述接种器腔体（1）配备有推进器，所述接种器腔体（1）下端口插口（9）；

所述推进器包括主杆（2）、与接种器腔体（1）内腔匹配的活塞（3）以及按钮（4）；

所述主杆（2）活动贯穿于所述接种器腔体（1）内，所述活塞（3）连接于所述主杆（2）下端，且与所述接种器腔体（1）内壁滑动连接，所述按钮（4）安装于所述主杆（2）顶端；

所述接种器腔体（1）侧壁上设置有透明观察窗（5），所述透明观察窗（5）上设置有刻度线（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述接种器腔体（1）、推进器以及插口（9）均选用不锈钢材料。

3. 根据权利要求1所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述透明观察窗（5）采用耐高温玻璃。

4. 根据权利要求1所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述接种器腔体（1）与插口（9）为一体成型结构。

5. 根据权利要求1所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述接种器腔体（1）上安装有手柄（7）。

6. 根据权利要求5所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述手柄（7）为环形结构，且固定在所述接种器腔体（1）外圈。

7. 根据权利要求1所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述按钮（4）上壁设置有凹槽。

8. 根据权利要求1所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述主杆（2）上套有弹簧（8），所述弹簧（8）顶端焊接于所述按钮（4）下壁，所述弹簧（8）下端焊接于所述接种器腔体（1）上壁。

9. 根据权利要求1所述的一种食用菌固体菌种精量接种器，其特征在于：所述插口（9）为楔形结构。