一种食用菌固体菌种精量接种器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及菌种培养技术领域，具体为一种食用菌固体菌种精量接种器。

背景技术

[0002] 食用菌因含有丰富的蛋白质、氨基酸和多种矿物质元素等，具有较高的食药用价值，从而颇受消费者的青睐。食用菌菌种的繁育过程就是由母种——原种——栽培种转移的过程，特别是由原种到栽培种转移是菌种扩繁的关键阶段，但在食用菌生产过程中，主要靠人工接种完成菌种转移。人工操作过程中，一般使用接种铲或接种匙直接进行转接，操作者因人而异无法实现菌种精准定量，因接菌量不均，造成出菇不稳定，将直接影响出菇产量。此外，对于部分外接式的菌袋，接种铲或接种匙很难穿透菌袋，需要用打孔器先打孔，再用接种工具转接入菌袋，操作繁琐，菌袋被污染的几率大大增加。

实用新型内容

[0003] 鉴于此，有必要针对上述问题，提供一种食用菌固体菌种精量接种器，其包括接种器腔体，所述接种器腔体配备有推进器，所述接种器腔体下端口为插口；

所述推进器包括主杆、与接种器腔体内腔匹配的活塞以及按钮；

所述主杆活动贯穿于所述接种器腔体内，所述活塞连接于所述主杆下端，且与接种器腔体内壁滑动连接，所述按钮安装于所述主杆顶端；

所述接种器腔体侧壁上设置有透明观察窗，所述透明观察窗上设置有刻度线。

[0004] 可选的，所述接种器腔体、推进器以及插口均选用不锈钢材料。

[0005] 可选的，所述透明观察窗采用耐高温玻璃。

[0006] 可选的，所述接种器腔体与插口为一体成型结构。

[0007] 优选的，所述接种器腔体上安装有手柄。

[0008] 可选的，所述手柄为环形结构，且固定在所述接种器腔体外圈。

[0009] 优选的，所述主杆上套有弹簧，所述弹簧顶端焊接于所述按钮下壁，所述弹簧下端焊接于所述接种器腔体上壁。

[0010] 优选的，所述插口为楔形结构。

[0011] 优选的，所述按钮上壁设置有凹槽。

[0012] 有益效果：本实用新型结构合理，设计新颖，操作简便。在弹簧的作用下，可使操作人员通过按压按钮同时实现菌袋打孔和精量转接功能，能极大提高食用菌生产效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型结构示意主视剖视图；

图2为本实用新型结构示意主视图；

图3为本实用新型结构示意立体图。

[0014] 图中：1-接种器腔体、9-插口、2-主杆、3-活塞、4-按钮、5-透明观察窗、6-刻度线、7-手柄、8-弹簧。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 实施例：

如图1-3所示，一种食用菌固体菌种精量接种器，其包括接种器腔体1，接种器腔体1上安装有手柄7，所述手柄7为环形结构，且固定在所述接种器腔体1外圈，通过手柄7便于操作者操作稳定，接种器腔体1配备有推进器，推进器包括主杆2、与接种器腔体1内腔匹配的活塞3以及按钮4；接种器腔体1下端口为插口9，插口9为楔形结构，便于插口9插入到菌袋中；

主杆2活动贯穿于接种器腔体1内，活塞3连接于主杆2下端，且与接种器腔体1内壁滑动连接，按钮4安装于主杆2顶端，按钮4上壁设置有凹槽，方便操作者按压按钮4，防止手指从按钮4上滑落；主杆2上套有弹簧8，弹簧8顶端焊接于按钮4下壁，弹簧8下端焊接于接种器腔体1上壁；

接种器腔体1侧壁上设置有透明观察窗5，所述透明观察窗5上设置有刻度线6，在使用时，通过透明观察窗5观察接种器腔体1内部菌种情况，通过设置的刻度线6，能准确接种1、2、3、4、5cm接种器腔体1内腔长度的原种菌量，便于精准推送所需要的菌种量，从而保证每袋栽培袋中的接种量一致，有助于企业形成标准。一般情况下，1cm长度腔体接种棉籽壳时菌种量0.2~0.5 g，接种麦麸皮和玉米芯菌种量1~1.5g，根据推进刻度线，精准掌握接种量，也可根据实际的需求，适当的增减本装置的尺寸，以满足更大范围的接种需求。

[0017] 接种器腔体1、推进器以及插口9均选用不锈钢材料，可进行高温湿热灭菌或酒精灯灼烧灭菌，可保证本装置不会因为生锈而污染菌种，实用性较强，透明观察窗5选用高纯硅质矿物质材料制成的耐高温玻璃，避免玻璃受热炸裂。

[0018] 在使用时，操作者食指和中指勾住手柄7两端，用大拇指按住按钮4的凹槽，以接种1cm长度的固体原种为例，利用插口9将设备插入到原种内，使原种在挤压的作用下进入到接种器腔体1内，实现对原种的取样，活塞3随着原种不断的进入到接种器腔体1内逐渐上升，从而使按钮4上升，随着按钮4的上升，弹簧8逐渐被拉伸，然后通过按压按钮4，将原种通过插口9转入到栽培袋内，通过观察透明观察窗5上的刻度线6，使活塞外送1cm，接种1cm长度的菌量，由于按钮4在上移过程中弹簧8处于拉伸状态，在操作人员按压按钮4时，弹簧8可以对按钮4起到一个向下的拉力，使操作者对按钮4进行按压时更省力。当需要转接2cm的固体原种时，与上述操作相同，不同的是，按压按钮4推进接种器腔体1内腔2cm的长度的菌量。每次可以快速插取原种，操作方便，并实现定量转接。并且弹簧8经过弹力测试进行选取，避免在不按压按钮4的情况下，原种不会从接种器腔体1内漏出。

[0019] 以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。