一种显微镜拍摄辅助装置

技术领域

[0001] 本发明属于显微镜辅助设备技术领域，具体地说，涉及一种显微镜拍摄辅助装置。

背景技术

[0002] 生命科学的研究十分普遍，在大量科研实验中，经常会使用显微镜观察动植物或微生物等细胞的形态。过去常用的做法是在显微镜上安装专业拍摄设备，这些专业拍摄设备需要通过连接计算机才能进行拍摄记录实验结果。这种需要连接计算机的显微镜专用拍摄设备存在价格昂贵、操作复杂、连接计算机后整体占地面积大等问题，往往只局限于高端科研使用，而不适合普通学生课程实验，对于实验室面积有限及缺乏资金的情况也不适用。这与现今形式下高校教学和科研的需求产生了巨大矛盾。

[0003] 随着电子科技的飞速发展，高像素的智能手机、相机、摄像机等拍摄设备已经普及，通过直接使用手机等设备拍摄显微镜里的图像已成为可能。但在实际拍摄中，常因手抖造成聚焦困难、成像模糊、成像不完整等，进一步导致拍摄效果差且不稳定、以及拍摄耗时长等问题。针对手抖的问题，市面上也出现了一些拍摄辅助装置，例如有用于拍摄的手机支架，但这些设备在显微镜拍摄应用中存在诸多缺陷，尚不能解决成本、体积、可操作性、效果稳定性等问题。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明针对上述专业拍摄设备造价昂贵、占用空间大、实用性不高、拍摄效果差以及拍摄耗时长的问题，提供了一种显微镜拍摄辅助装置，该装置能够提高拍摄效率和质量。

[0005] 为了解决上述技术问题，本发明公开了一种显微镜拍摄辅助装置，包括底座，所述底座上设置有两根第二立柱，所述第二立柱平行设置，每根第二立柱的顶端通过高度调节机构连接有第一立柱，第一立柱的顶部设置有挡板，挡板上设置有支架，所述挡板设置于支架的底部，所述挡板和支架垂直设置，挡板与角度调节机构相连接。

[0006] 进一步地，底座包括横杆，所述横杆的两端均连接有支撑板，两个支撑板平行设置，横杆与两个支撑板均呈垂直设置，每个支撑板上设置有一个第二立柱，第二立柱与支撑板垂直设置。

[0007] 进一步地，第二立柱为中空结构，所述第一立柱的直径小于第二立柱的直径；所述第一立柱插设于第二立柱中。

[0008] 进一步地，高度调节机构包括第一固定孔、第二固定孔和高度固定螺丝，所述第一固定孔设置在第一立柱上，所述第二固定孔设置在第二立柱上，所述第一立柱和第二立柱通过第一固定孔、第二固定孔和高度固定螺丝相连接。

[0009] 进一步地，第一固定孔和第二固定孔均至少设置有2个。

[0010] 进一步地，高度调节机构包括第二固定孔和高度固定螺丝，第二固定孔设置在第二立柱上，第二固定孔只设置有1个，高度固定螺丝穿过第二固定孔通过摩擦力与第一立柱相连接。

[0011] 进一步地，角度调节机构包括转轴、第三固定孔、第四固定孔、角度调节旋钮和角度固定螺丝，转轴设置于挡板的两端，第一立柱上设置有第三固定孔，挡板通过转轴、第三固定孔和角度调节旋钮与两个第一立柱相连接；第一立柱上还设置有第四固定孔，角度固定螺丝通过第四固定孔固定转轴。

[0012] 进一步地，支架为正方形框架，所述支架的中空区内设置有若干根平行设置的第一支撑杆和若干根平行设置的第二支撑杆，所述第一支撑杆与第二支撑杆垂直设置，第一支撑杆和第二支撑杆上均设置有第一凹槽，第一凹槽至少设置有2个，所述第二支撑杆和第一支撑杆通过第一凹槽卡接，所述支架上设置有若干个第二凹槽，所述第一支撑杆和第二支撑杆的端头卡设于第二凹槽内。

[0013] 进一步地，支架和横杆位于第二立柱的两侧，横杆距第二立柱的距离为支撑板的长度的1/4。

[0014] 进一步地，支架为边长为30cm的正方形框架，所述底座的长度为40cm，宽度为30cm，第一立柱和第二立柱高度均为30cm。

[0015] 与现有技术相比，本发明可以获得包括以下技术效果：

[0016] 1)该装置可以调节高度、角度和拍摄距离，可同时兼容各类品牌型号的显微镜和各种类型的手机、相机、小型摄像机等拍摄设备，设备兼容性强；

[0017] 2)该显微镜拍摄辅助装置材质为金属或硬质塑料，轻便易放，成本低廉，可有效节约设备成本；

[0018] 3)该装置操作简便，拍摄效果稳定，可以利用成像图片中的视野直径距离进行长度定量，避免了直接用手机或者相机拍摄时因为手抖动导致无法拍摄完整清晰照片和不能很好掌握拍摄距离的问题，显著降低了操作难度，节约了拍摄时间，提高了拍摄效率，使拍摄图像清晰准确；

[0019] 4)该装置适用于普通教学实验课程中观察记录，占用空间少，存放方便。

[0020] 当然，实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

附图说明

[0021] 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解，构成本发明的一部分，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

[0022] 图1是本发明显微镜拍摄辅助装置的结构示意图。

[0023] 图2是本发明显微镜拍摄辅助装置的正面结构示意图；

[0024] 图3是本发明显微镜拍摄辅助装置侧面的结构示意图；

[0025] 图4是本发明显微镜拍摄辅助装置第一立柱与第二立柱的配合图；

[0026] 图5是本发明显微镜拍摄辅助装置的支架的结构示意图；

[0027] 图6是本发明显微镜拍摄辅助装置的第一支撑杆的结构示意图；

[0028] 图7是本发明显微镜拍摄辅助装置的另一种结构示意图；

[0029] 图8是本发明的拍摄效果图，其中，A-E代表手持智能手机拍摄显微镜中视野的效果图，F代表将智能手机放置在显微镜拍摄辅助装置上拍摄显微镜中视野的效果图。

[0030] 图中，1.第一立柱，2.第二立柱，3.底座，4.挡板，5.第二凹槽，6.支架，7.角度固定螺丝，8.角度调节旋钮，9.高度调节机构，10.横杆，11.支撑板，12.第一固定孔，13.第二固定孔，14.高度固定螺丝，15.转轴，16.第三固定孔，17.第四固定孔，18.中空区，19.第一支撑杆，20.第二支撑杆，21.第一凹槽，22.正方形孔，23.固定杆。

具体实施方式

[0031] 以下将配合实施例来详细说明本发明的实施方式，藉此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

[0032] 本发明公开了一种显微镜拍摄辅助装置，如图1至图6所示，包括底座3，所述底座3上设置有两根第二立柱2，第二立柱2平行设置，每根第二立柱2的顶端通过高度调节机构9连接有第一立柱1，第一立柱1的顶部设置有挡板4，挡板4上设置有支架6，挡板4设置于支架6的底部，所述挡板4和支架6垂直设置，挡板4与角度调节机构相连接。

[0033] 底座3包括横杆10，横杆10的两端均连接有支撑板11，两个支撑板11平行设置，横杆10与两个支撑板11均呈垂直设置，每个支撑板11上设置有一个第二立柱2，第二立柱2与支撑板11垂直设置。第二立柱2为中空结构，第一立柱1的直径小于第二立柱2的直径；第一立柱1插设于第二立柱2中。

[0034] 高度调节机构9的一种形式如下：高度调节机构9包括第二固定孔13和高度固定螺丝14，第二固定孔13设置在第二立柱2上，所述高度固定螺丝14穿过第二固定孔13通过摩擦力与第一立柱1相连接，这样高度固定螺丝14与第一立柱1固定连接，对可用的固定高度无限制，调节的高度长度范围广。

[0035] 挡板4的两端均设置有转轴15，第一立柱1上设置有第三固定孔16，挡板4通过转轴15、第三固定孔16和角度调节旋钮8与第一立柱1相连接；第一立柱1上还设置有第四固定孔17，角度固定螺丝7通过第四固定孔17固定转轴15。

[0036] 支架6为正方形框架，所述支架6的中空区18内设置有若干根平行设置的第一支撑杆19和若干根平行设置的第二支撑杆20，第一支撑杆19与第二支撑杆20垂直设置，第一支撑杆19和第二支撑杆20上均设置有第一凹槽21(保证第一支撑杆和第二支撑杆互补咬合连接，保证平面平整)，第一凹槽21至少设置有2个，第二支撑杆20和第一支撑杆19通过第一凹槽21卡接，支架6上设置有若干个第二凹槽5，第一支撑杆19和第二支撑杆20的端头卡设于第二凹槽5内，第一支撑杆19和第二支撑杆20可以随时取出，以便形成不同大小的矩形孔22，方便不同的摄像设备镜头透过矩形孔22去拍摄所想要的实验结果，现有的摄像设备形式各种各样，镜头大小也不一样，如果第一支撑杆19和第二支撑杆20是固定不变的，势必会导致有些镜头的大小大于矩形孔22的大小，这样就影响拍摄。

[0037] 支架6和横杆10位于第二立柱2的两侧，横杆10距第二立柱2的距离为支撑板11的长度的1/4。

[0038] 如图7所示，高度调节机构9的另一种形式如下：高度调节机构9包括第一固定孔12、第二固定孔13和高度固定螺丝14，第一固定孔12设置在第一立柱1上，第二固定孔13设置在第二立柱2上，第一立柱1和第二立柱2通过第一固定孔12、第二固定孔13和固定螺丝14相连接。第一固定孔12和第二固定孔13均至少设置有2个，以满足不同高度的需求。

[0039] 其中，角度固定螺丝7可以调节支架的倾斜角度，高度调节螺丝14可以调节装置的伸展高度，挡板4的长度为30cm，宽度为8cm，支架6的横竖方向均设有可拆卸的第一支撑杆19和第二支撑杆20，第一支撑杆19和第二支撑杆20的个数均优选为9根；支架6为正方形框架，由4根边长为30cm的固定杆23依次首尾相连构成，四根固定杆23内侧形成中空区18，第一支撑杆19和第二支撑杆20接触的位置以及第一支撑杆19、第二支撑杆20与支架6边缘接触的位置均是凹槽结构，使得支撑稳定性较强，且支架6的上表面与第一支撑杆19和第二支撑杆20的上表面均在同一水平面上，横杆10与底座3呈“H”连接，且支架6和横杆10位于第二立柱2的两侧，横杆10距第二立柱2的距离为支撑板11的长度的1/4，防止在推动本装置时支架与显微镜时发生碰撞，可以对显微镜和本装置起保护作用，并用以平衡重心，H形底座长度为40cm，宽度为30cm，通过横杆10与底座3结合成“H”形设计可以很好地与显微镜底座嵌合。

[0040] 本装置的工作原理如下：在使用该显微镜拍摄辅助装置时，针对不同类型的光学显微镜(例如生物显微镜、体视显微镜、荧光显微镜等)，先将支架6置于显微镜前方，拆取部分第一支撑杆19和第二支撑杆20，将拍摄设备的镜头穿过其余的第一支撑杆19和第二支撑杆20形成的矩形孔22，调节显微镜拍摄辅助装置与显微镜之间的距离，拧松高度固定螺丝14，调节立柱到合适的高度后拧紧高度固定螺丝14进行固定，拧松角度固定螺丝7，转动角度调节旋钮8调节支架6到合适的角度后再拧紧角度固定螺丝7进行固定，然后开启拍摄装置，通过手机等设备的屏幕进而在显微镜中寻找需要拍摄的视野，调节焦距使图像清晰，然后用拍摄设备进行拍摄记录，针对不同类型的具有拍照、录像功能的智能手机、相机和小型摄像机，拆取摄像头前方的第一支撑杆19和第二支撑杆20，使拍摄设备的摄像头与显微镜目镜间无遮挡，其他第一支撑杆19和第二支撑杆20对拍摄设备起支撑固定作用，当使用配有较长镜头的单反相机拍摄时，把底座3拉远，取掉镜头前的第一支撑杆19和第二支撑杆20，将单反相机镜头伸出支架6外，并使其周围的第一支撑杆19和第二支撑杆20能固定单反相机机身，然后进行拍摄记录。

[0041] 如图8所示，A-E是手持智能手机拍摄显微镜中视野的效果图；F是将智能手机放置在显微镜拍摄辅助装置上拍摄显微镜中视野的效果图。其中A：光路不直，导致视野不完整；B:镜头无法聚焦，导致视野内一片白光看不到需要拍摄的内容；C：拍摄时手抖动，导致视野模糊不清；D：摄像头与目镜距离掌握不好，导致拍摄视野偏小；E：镜头偏离，导致视野未完全进入镜头；F：拍摄效果稳定，清晰、完整、聚焦准确、光路直。

[0042] 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。