1. 一种显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，包括底座(3)，所述底座(3)上设置有两根第二立柱(2)，所述第二立柱(2)平行设置，每根第二立柱(2)的顶端通过高度调节机构(9)连接有第一立柱(1)，所述第一立柱(1)的顶部设置有挡板(4)，所述挡板(4)上设置有支架(6)，所述挡板(4)与支架(6)的底部相连接，所述挡板(4)和支架(6)垂直设置，所述挡板(4)与角度调节机构相连接；所述支架(6)为正方形框架，所述支架(6)的中空区(18)内设置有若干根平行设置的第一支撑杆(19)和若干根平行设置的第二支撑杆(20)，所述第一支撑杆(19)与第二支撑杆(20)垂直设置，所述第一支撑杆(19)和第二支撑杆(20)上均设置有第一凹槽(21)，所述第一凹槽(21)至少设置有2个，所述第二支撑杆(20)和第一支撑杆(19)通过第一凹槽(21)卡接，所述支架(6)上设置有若干个第二凹槽(5)，所述第一支撑杆(19)和第二支撑杆(20)的端头卡设于第二凹槽(5)内，第一支撑杆（19）和第二支撑杆（20）可以随时取出，以便形成不同大小的矩形孔（22）。

2.根据权利要求1所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述底座(3)包括横杆(10)，所述横杆(10)的两端均连接有支撑板(11)，两个支撑板(11)平行设置，横杆(10)与两个支撑板(11)均呈垂直设置，每个支撑板(11)上设置有一个第二立柱(2)，第二立柱(2)与支撑板(11)垂直设置。

3.根据权利要求1所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述第二立柱(2)为中空结构，所述第一立柱(1)的直径小于第二立柱(2)的直径；所述第一立柱(1)插设于第二立柱(2)中。

4.根据权利要求3所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述高度调节机构(9)包括第一固定孔(12)、第二固定孔(13)和高度固定螺丝(14)，所述第一固定孔(12)设置在第一立柱(1)上，所述第二固定孔(13)设置在第二立柱(2)上，所述第一立柱(1)和第二立柱(2)通过第一固定孔(12)、第二固定孔(13)和高度固定螺丝(14)相连接。

5.根据权利要求4所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述第一固定孔(12)和第二固定孔(13)均至少设置有2个。

6.根据权利要求3所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述高度调节机构(9)包括第二固定孔(13)和高度固定螺丝(14)，所述第二固定孔(13)设置在第二立柱(2)上，第二固定孔(13)只设置有1个，所述高度固定螺丝(14)穿过第二固定孔(13)通过摩擦力与第一立柱(1)相连接。

7.根据权利要求1所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述角度调节机构包括转轴(15)、第三固定孔(16)、第四固定孔(17)、角度调节旋钮(8)和角度固定螺丝(7)，转轴(15)设置于挡板(4)的两端，第一立柱(1)上设置有第三固定孔(16)，所述挡板(4)通过转轴(15)、第三固定孔(16)和角度调节旋钮(8)与两个第一立柱(1)相连接；所述第一立柱(1)上还设置有第四固定孔(17)，所述角度固定螺丝(7)通过第四固定孔(17)固定转轴(15)。

8.根据权利要求2所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述支架(6)和横杆(10)位于第二立柱(2)的两侧，横杆(10)距第二立柱(2)的距离为支撑板(11)的长度的1/4。

9.根据权利要求1所述的显微镜拍摄辅助装置，其特征在于，所述支架(6)为边长为30cm的正方形框架，所述底座的长度为40cm，宽度为30cm；第一立柱(1)和第二立柱(2)高度均为30cm。