1. 一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，包括喂料箱（1），其特征在于：所述喂料箱（1）的顶部开设有安装槽（8），所述喂料箱（1）内部的下方开设有放置槽（2），所述放置槽（2）内腔的底部通过固定板固定连接有中央芯片（3），所述安装槽（8）内腔底部两侧的前部与后部均开设有贯穿至放置槽（2）内部的环形槽（4），所述中央芯片（3）顶部两侧的前部与后部均通过固定块固定连接有重量传感器（5），且重量传感器（5）的顶端穿过环形槽（4）并延伸至安装槽（8）的内部，所述重量传感器（5）延伸至安装槽（8）内部的一端固定连接有安装框（6），所述安装槽（8）的内部放置有饲料框（7），所述饲料框（7）的底部固定连接有与安装框（6）相配合使用的对接块（9）。

2.根据权利要求1所述的一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，其特征在于：所述喂料箱（1）顶部的前侧通过转动件转动连接有与安装槽（8）相配合使用的顶盖（11），所述顶盖（11）的顶部开设有与饲料框（7）相配合使用的进食槽（12），所述顶盖（11）顶部后部的两侧均通过固定块固定连接有连接板（13），所述连接板（13）的顶部开设有螺纹槽（14），且螺纹槽（14）延伸至喂料箱（1）的内部。

3.根据权利要求2所述的一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，其特征在于：所述螺纹槽（14）的内侧螺纹连接有螺纹栓（15），所述螺纹栓（15）的顶端固定连接有铁钩（16）。

4.根据权利要求1所述的一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，其特征在于：所述喂料箱（1）顶部的左侧开设有电池槽（17），所述饲料框（7）内腔两侧的上部均固定连接有内把手（10），所述喂料箱（1）的左侧通过连接板固定安装有设置按键（22）。

5.根据权利要求1所述的一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，其特征在于：所述喂料箱（1）的两侧均开设有回收槽（18），所述回收槽（18）的内部通过转动件转动连接有外把手（19）。

6.根据权利要求1所述的一种用于精准投喂及快速称料的饲喂装置，其特征在于：所述喂料箱（1）的左侧通过连接板固定安装有开关按钮（20），所述喂料箱（1）的表面通过开设开口固定安装有显示屏（21）。