1. 一种轻简化茶树修剪机，包括保护框（1），其特征在于：所述保护框（1）的左侧固定连接有驱动箱（2），所述驱动箱（2）内腔的左侧固定安装有电机（3），所述电机（3）的输出轴通过联轴器固定安装有方形电动伸缩杆（4），所述方形电动伸缩杆（4）的右端依次贯穿驱动箱（2）和保护框（1）并延伸至保护框（1）的内部，所述保护框（1）内腔的前侧与后侧均通过轴承件转动连接有转动杆（5），两个所述转动杆（5）之间固定连接有第一转动套（6），所述第一转动套（6）的内部通过轴承件转动连接有方形套筒（7），所述方形套筒（7）的底端固定连接有方形伸缩杆（8），所述方形伸缩杆（8）的底部固定连接有修剪盘（9）。

2.根据权利要求1所述的一种轻简化茶树修剪机，其特征在于：所述方形伸缩杆（8）的表面通过轴承件转动连接有第二转动套（10），所述第二转动套（10）的右侧固定连接有L型杆（11），所述L型杆（11）的右侧固定连接有牵引杆（12），所述保护框（1）的顶部开设有与牵引杆（12）相配合使用的活动口（13）。

3.根据权利要求1所述的一种轻简化茶树修剪机，其特征在于：所述保护框（1）内腔的底部固定连接有水箱（14），所述水箱（14）的顶部通过支架固定连接有与修剪盘（9）相配合使用的防护盘（15），所述防护盘（15）内腔的底部固定连接有方形限位杆（16），所述修剪盘（9）的底部开设有与方形限位杆（16）相配合使用的方形槽（17），所述方形限位杆（16）的顶端延伸至方形槽（17）的内部。

4.根据权利要求3所述的一种轻简化茶树修剪机，其特征在于：所述水箱（14）内腔的右侧固定安装有水泵（18），所述水泵（18）的出口端固定连通有水管（19）。

5.根据权利要求4所述的一种轻简化茶树修剪机，其特征在于：所述水管（19）的一端贯穿水箱（14）并延伸至水箱（14）的外部。

6.根据权利要求4所述的一种轻简化茶树修剪机，其特征在于：所述水管（19）延伸至水箱（14）外部的一端固定连通有喷头（20）。