1. 一种新型肉羊养殖舍，包括养殖舍（1），其特征在于：所述养殖舍（1）右侧的上方固定连接有驱动箱（2），所述驱动箱（2）内腔的右侧固定安装有电机（3），所述电机（3）的输出轴通过联轴器固定连接有往复丝杠（4），所述往复丝杠（4）的左端依次贯穿驱动箱（2）和养殖舍（1）并延伸至养殖舍（1）的内部，所述往复丝杠（4）延伸至养殖舍（1）内部的一端通过轴承件转动连接于养殖舍（1）内腔的左侧，所述往复丝杠（4）的表面螺纹连接有螺纹套（5），所述养殖舍（1）内腔的顶部开设有滑槽（6），所述滑槽（6）的内部滑动连接有滑块（7），所述滑块（7）的底部固定连接于螺纹套（5）的顶部，所述螺纹套（5）的底部固定连接有空心板（8），所述空心板（8）的底部通过开设开口滑动连接有牵引板（9），所述养殖舍（1）内腔的前部与后部均开设有导向槽（11），所述牵引板（9）的前部与后部均固定连接有导向杆（10），所述导向杆的一端延伸至导向槽（11）的内部，所述牵引板（9）的底部固定连接有毛刷（12）。

2.根据权利要求1所述的一种新型肉羊养殖舍，其特征在于：所述养殖舍（1）内腔的底部固定连接有站台（13），所述站台（13）的顶部开设有导流槽（14），所述养殖舍（1）内腔的两侧均固定连接有过滤板（15），所述过滤板（15）的一侧固定连接于站台（13）的一侧。

3.根据权利要求1所述的一种新型肉羊养殖舍，其特征在于：所述养殖舍（1）的前部与后部均开设有第一出料口（16），所述养殖舍（1）的前部与后侧均固定连接有与第一出料口（16）相配合使用的第一粪便框（17），所述养殖舍（1）的右侧开设有第二出料口（18），所述养殖舍（1）右侧的下方固定连接有与第二出料口（18）相配合使用的第二粪便框（19）。

4.根据权利要求1所述的一种新型肉羊养殖舍，其特征在于：所述养殖舍（1）的右侧固定连接有水箱（20），所述水箱（20）内腔的右侧固定安装有水泵（21），所述水泵（21）的出口端固定连通有多头水管（22），所述多头水管（22）的左端依次贯穿水箱（20）和养殖舍（1）并延伸至养殖舍（1）的内部。

5.根据权利要求4所述的一种新型肉羊养殖舍，其特征在于：所述多头水管（22）延伸至养殖舍（1）内部的一端固定连通有喷头（23）。

6.根据权利要求2所述的一种新型肉羊养殖舍，其特征在于：所述站台（13）顶部的右侧固定连接有隔板（24）。