1. 一种髋臼杯试模装置，包括杯体及杆体，杯体包括半球形外壳，半球形外壳的底面中部设有插孔，其特征在于，所述杯体还包括齿条装置、齿轮装置、转动装置、球头，所述半球形外壳的一条大圆弧边上设有球头槽，球头卡在球头槽内且从半球形外壳表面露出，齿轮装置分别连接转动装置及齿条装置，转动装置连接球头，杆体用于插入插孔内推动齿条装置，齿条装置用于带动齿轮装置转动，齿轮装置通过转动装置带动球头在球头槽内摆动。

2. 如权利要求1所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述球头从球头槽所处的半球形外壳表面露出0.5-2毫米，球头为橡胶或金属材料制成。

3. 如权利要求1所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述齿条装置包括齿条、复位弹簧、压块，复位弹簧底部固定连接插孔，齿条从复位弹簧中间穿过，压块连接在齿条顶部。

4. 如权利要求3所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述转动装置包括转盘及连杆，连杆一端连接转盘，连杆另一端连接球头。

5. 如权利要求4所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述齿轮装置包括主动齿轮、第一从动齿轮、第二从动齿轮，主动齿轮与齿条啮合，第一从动齿轮与主动齿轮同轴安装，第一从动齿轮与第二从动齿轮啮合，第二从动齿轮安装在转盘中心。

6. 如权利要求5所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述连杆连接球头的一端还设有金属丝，金属丝设置在球头槽中且从球头槽端部伸出。

7. 如权利要求6所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述齿条装置还包括固定在半球形外壳内部的齿条限位挡板。

8. 如权利要求1所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述杆体包括外层转杆及内层压杆，外层转杆用于插入插孔中带动杯体，内层压杆用于向齿条装置施加压力。

9. 如权利要求8所述的髋臼杯试模装置，其特征在于，所述外层转杆的下部位置设有卡头，插孔上设有与卡头对应的卡槽。