一种鸡粪发酵装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粪便发酵技术领域，具体为一种鸡粪发酵装置。

背景技术

[0002] 鸡粪是一种含纯氮、磷、钾较高的优质有机肥，此有机肥在使用前必须经过充分的腐熟，将存在鸡粪中的寄生虫及其卵，以及传染性的一些病菌通过在腐熟（沤制）的过程得到灭活，而想要对鸡粪进行高效发酵腐熟，相应的鸡粪发酵装置却是必不可少的。

[0003] 而发明人通过调研发现，传统的鸡粪发酵装置在对鸡粪发酵时，为了节省发酵时长，通过会在发酵装置内部添加适量的发酵剂（比如微生物菌剂），以促进鸡粪发酵。鸡粪发酵装置虽通过添加发酵剂能够促进发酵的效果，但是鸡粪发酵装置在实际使用的过程中却依旧存在有不足之处，比如，现有很多简易的鸡粪发酵装置内部缺乏鸡粪翻料设施，仅仅是通过人力手动通过棍子进行搅拌，其搅拌效率及效果都很低；还有的现有的鸡粪发酵装置虽然内部配置了搅拌系统，但是鸡粪在搅拌的时候与发酵剂的喷洒并不是同步进行的，也导致发酵剂无法与鸡粪充分接触融合，致使鸡粪发酵效果不充分。而为了避免此类问题产生，提高发酵效率及发酵效果，因此提出一种带有翻料功能的鸡粪发酵装置。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种鸡粪发酵装置，解决了鸡粪发酵装置发酵效果不充分的问题。

[0005] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种鸡粪发酵装置，包括发酵罐和电机，所述电机的表面通过支架与发酵罐的底部固定连接，所述电机的输出轴通过联轴器固定连接有转动轴，且转动轴的一端贯穿发酵罐并延伸至发酵罐的内部，所述转动轴的顶端通过固定块固定连接有套管，且套管的一端贯穿并延伸至发酵罐的顶部，所述发酵罐和转动轴之间设置有翻料机构，所述套管的表面设置有喷洒机构。

[0006] 优选的，所述翻料机构包括料筒，所述料筒套设于转动轴的表面，且料筒表面的两侧均通过支架分别与发酵罐内腔的两侧固定连接，所述转动轴的表面且位于料筒内部固定连接有螺旋叶片。

[0007] 优选的，所述喷洒机构包括储药箱和水泵，所述储药箱和水泵共同通过支撑板与套管的表面固定连接，且储药箱的侧面和水泵的进口之间通过管道连通，所述水泵的出口端连通有传输管，且传输管的一端贯穿套管并延伸至发酵罐的内部，所述传输管延伸至发酵罐内部的一端连通有喷头。

[0008] 优选的，所述料筒的表面通过轴承转动连接有抛料盘，所述抛料盘的顶部通过连接杆与传输管的底部固定连接。

[0009] 优选的，所述发酵罐的顶部开设有进料口，所述进料口的顶部设置有盖板。

[0010] 优选的，所述发酵罐的底部连通有排料管，所述排料管的表面设置有阀门。

[0011] 有益效果

本实用新型提供了一种鸡粪发酵装置。与现有的技术相比具备以下有益效果：该鸡粪发酵装置，通过在转动轴的表面设置螺旋叶片，并在套管的侧面设置喷头，使得发酵罐的内部在需要添加发酵剂时，工作人员能够通过螺旋叶片和喷头的旋转，来使发酵罐内腔底部的鸡粪不但能够通过螺旋叶片来翻料至发酵罐内腔顶部，而且还能够通过螺旋叶片与喷头的旋转联动，来使喷头能够对翻料后的鸡粪进行药剂均匀覆盖，通过药剂对不断翻出的鸡粪进行药剂喷洒，使得鸡粪能够与药剂充分接触，实现鸡粪在搅拌的时候与发酵剂的喷洒同步进行，以达到鸡粪发酵充分的效果。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种鸡粪发酵装置的外部结构示意图；

图2为本实用新型发酵罐结构的剖视图；

图3为本实用新型套管结构的剖视图。

[0013] 图中：1、发酵罐；2、电机；3、转动轴；4、套管；5、翻料机构；51、料筒；52、螺旋叶片；6、喷洒机构；61、储药箱；62、水泵；63、传输管；64、喷头；7、抛料盘；8、进料口；9、盖板；10、排料管。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0015] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种鸡粪发酵装置，包括发酵罐1和电机2，电机2的表面通过支架与发酵罐1的底部固定连接，电机2的输出轴通过联轴器固定连接有转动轴3，且转动轴3的一端贯穿发酵罐1并延伸至发酵罐1的内部，转动轴3的顶端通过固定块固定连接有套管4，且套管4的一端贯穿并延伸至发酵罐1的顶部，发酵罐1的顶部开设有进料口8，进料口8的顶部设置有盖板9，发酵罐1的底部连通有排料管10，排料管10的表面设置有阀门。

[0016] 其中，为了方便对鸡粪进行翻料，发酵罐1和转动轴3之间设置有翻料机构5，翻料机构5包括料筒51，料筒51套设于转动轴3的表面，且料筒51表面的两侧均通过支架分别与发酵罐1内腔的两侧固定连接，转动轴3的表面且位于料筒51内部固定连接有螺旋叶片52。

[0017] 其中，为了使鸡粪翻料的同时还能够均匀与发酵药剂接触，套管4的表面设置有喷洒机构6，喷洒机构6包括储药箱61和水泵62，储药箱61和水泵62共同通过支撑板与套管4的表面固定连接，且储药箱61的侧面和水泵62的进口之间通过管道连通，支撑板顶部设置有与水泵62相配套使用的独立电源，水泵62的出口端连通有传输管63，且传输管63的一端贯穿套管4并延伸至发酵罐1的内部，传输管63延伸至发酵罐1内部的一端连通有喷头64，为了方便将翻出的粪料抛洒至周边，料筒51的表面通过轴承转动连接有抛料盘7，抛料盘7的顶部通过连接杆与传输管63的底部固定连接。

[0018] 同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。

[0019] 使用时，启动电机2和水泵62，电机2启动后会通过输出轴带动转动轴3转动，转动轴3带动螺旋叶片52转动，螺旋叶片52转动时不断将发酵罐1内腔底部的粪便传输至发酵罐1内腔的顶部，转动轴3在转动的同时，还会联动套管4和支撑板带动储药箱61和水泵62转动，水泵62转动过程中会通过传输管63带动喷头64进行圆周喷洒发酵剂，传输管63在带动喷头64喷洒发酵剂的同时，传输管63还会通过连接杆带动抛料盘7进行转动，抛料盘7转动的过程中会将料筒51传输的粪便分散抛开。