1. 一种鸡粪发酵装置，包括发酵罐（1）和电机（2），所述电机（2）的表面通过支架与发酵罐（1）的底部固定连接，其特征在于：所述电机（2）的输出轴通过联轴器固定连接有转动轴（3），且转动轴（3）的一端贯穿发酵罐（1）并延伸至发酵罐（1）的内部，所述转动轴（3）的顶端通过固定块固定连接有套管（4），且套管（4）的一端贯穿并延伸至发酵罐（1）的顶部，所述发酵罐（1）和转动轴（3）之间设置有翻料机构（5），所述套管（4）的表面设置有喷洒机构（6）。

2. 根据权利要求1的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述翻料机（5）包括料筒（51），所述料筒（51）套设于转动轴（3）的表面，且料筒（51）表面的两侧均通过支架分别与发酵罐（1）内腔的两侧固定连接，所述转动轴（3）的表面且位于料筒（51）内部固定连接有螺旋叶片（52）。

3. 根据权利要求1的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述喷洒机构（6）包括储药箱（61）和水泵（62），所述储药箱（61）和水泵（62）共同通过支撑板与套管（4）的表面固定连接，且储药箱（61）的侧面和水泵（62）的进口之间通过管道连通，所述水泵（62）的出口端连通有传输管（63），且传输管（63）的一端贯穿套管（4）并延伸至发酵罐（1）的内部，所述传输管（63）延伸至发酵罐（1）内部的一端连通有喷头（64）。

4. 根据权利要求1的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述料筒（51）的表面通过轴承转动连接有抛料盘（7），所述抛料盘（7）的顶部通过连接杆与传输管（63）的底部固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述发酵罐的（1）的顶部开设有进料口（8），所述进料口（8）的顶部设置有盖板（9）。

6. 根据权利要求1的一种鸡粪发酵装置，其特征在于：所述发酵罐（1）的底部连通有排料管（10），所述排料管（10）的表面设置有阀门。