一种中央空调系统的排空装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及中央空调排空技术领域，具体为一种中央空调系统的排空装置。

背景技术

[0002] 中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，该系统不同于传统冷剂式空调，(如单体机，VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量，用以抵消室内环境的热负荷；制热系统为空气调节系统提供所需热量，用以抵消室内环境冷暖负荷，大型中央空调由于容积大，机组的截止阀口小等原因，冷煤罐注前的排空工序一直是整机生产的瓶颈工序。通过采用真空泵直抽方法，将系统真空度由0.1MPa抽到100Pa左右。

[0003] 传统的中央空调系统的排空装置在进行真空泵直抽时候过程缓慢，速度会越来越慢，且连接设备的可拆性不够便捷，导致修检工作困难，严重影响工作效率，因此亟待开发一种新型的中央空调系统排空装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种中央空调系统的排空装置，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种中央空调系统的排空装置，包括放置架、冷煤灌注设备、检测设备和抽真空设备，所述冷煤灌注设备设置于容器本体的上方，所述冷煤灌注设备具体放置于放置槽的内部，且放置槽固定于第一置物隔板的顶部，所述放置槽与容器本体通过灌注管连接，所述检测设备放置于第二置物隔板的顶部且与容器本体连接，所述检测设备的下方且设置于放置架顶部的另一端有抽真空设备，所述抽真空设备与容器本体通过抽真空管连接。

[0006] 优选的，所述放置架的内部设置有活动套，所述活动套的两侧皆连接有连接横板，所述连接横板的底部连接有移动轮。

[0007] 优选的，所述第一置物隔板和第二置物隔板的一侧连接有第一背板和第二背板，所述第一背板和第二背板皆固定于放置架的顶部。

[0008] 优选的，所述放置槽内部的两端连接有第一磁吸石，所述冷煤灌注设备两端的底部连接与第二磁吸石，所述第一磁吸石与第二磁吸石相吸实现冷煤灌注设备稳定放置于放置槽的内部。

[0009] 优选的，所述第二置物隔板内的两端皆设置有夹持固定件，所述夹持固定件底部的内部以及第二置物隔板的内部连接有双向螺纹杆，所述双向螺纹杆的一端连接有旋钮。

[0010] 优选的，所述抽真空管的两端连接有连接内螺纹套，所述连接内螺纹套与外螺纹连接头螺纹连接实现抽真空管的两端分别于容器本体和抽真空设备装配连接。

[0011] 优选的，所述活动套的内部连接有螺杆，所述螺杆的顶部连接有从动齿轮，所述从动齿轮的一侧齿合连接有主动齿轮。

[0012] 优选的，所述主动齿轮的一侧连接有转杆，所述转杆的一端且设置于放置架外部的正面有摇柄，所述转杆通过支撑套件实现支撑连接于放置架内部的顶部。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] （1）该种中央空调系统的排空装置，通过在利用冷煤灌注设备向容器本体中灌注冷煤，然后再利用抽真空设备对容器本体内进行抽真空处理，再利用检测设备对容器本体内的压强和冷煤的纯度进行检测工作，利用检测设备检测容器本体内的压强是为了抽真空的操作设置的，具体为当容器本体中的压强大于某个预设值时，抽真空设备抽吸真空的速度比较快，所以当检测设备检测到容器本体的压强小于某个预设值时，可以利用冷煤灌注设备向容器本体中灌注冷煤，有效增大容器本体内的压强，以此操作为准直至检测设备检测到容器本体中的冷煤纯度达到另一个预设值时，则说明容器本体内的空气和水分、不凝气体的含量已经足够低，达到了空调系统可正常运行的标准；

[0015] （2）该种中央空调系统的排空装置，通过在冷煤灌注设备利用第二磁吸石与第一磁吸石相吸可稳定放置于放置槽的内部，实现后期可将冷煤灌注设备拆取进行更换等操作，则旋转旋钮带动双向螺纹杆转动且配合夹持固定件可将检测设备固定夹持在第二置物隔板顶部，同样便于后期对检测设备的拆卸和修检工作，抽真空设备利用抽真空管与外螺纹连接头螺纹连接实现与容器本体的一端安装，便于后期对抽真空设备进行拆装；

[0016] （3）该种中央空调系统的排空装置，通过在旋转摇柄的同时配合主动齿轮和从动齿轮的作用实现螺杆转动，则使活动套带动移动轮上下移动，则移动轮移动至放置架外部底部，可实现放置架整体进行移动，便于使用。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型中央空调系统的排空装置的正视结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型抽真空管与外螺纹连接头连接结构示意图；

[0020] 图4为本实用新型第二置物隔板与夹持固定件连接结构示意图；

[0021] 图5为本实用新型摇柄与移动轮连接侧视结构示意图。

[0022] 图中：1、放置架；2、容器本体；3、第一背板；301、第一置物隔板；4、放置槽；401、第一磁吸石；5、冷煤灌注设备；501、第二磁吸石；6、灌注管；7、第二背板；701、第二置物隔板；8、检测设备；9、抽真空设备；10、抽真空管；1001、连接内螺纹套；11、摇柄；12、外螺纹连接头；13、夹持固定件；14、双向螺纹杆；1401、旋钮；15、螺纹套；1501、连接横板；16、螺杆；17、移动轮；18、从动齿轮；19、主动齿轮；1901、转杆；20、支撑套件。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0024] 请参阅说明书附图1-5，本实用新型提供的一种实施例：一种中央空调系统的排空装置，包括放置架1、冷煤灌注设备5、检测设备8和抽真空设备9，所述冷煤灌注设备5设置于容器本体2的上方，所述冷煤灌注设备5具体放置于放置槽4的内部，且放置槽4固定于第一置物隔板301的顶部，所述放置槽4与容器本体2通过灌注管6连接，所述检测设备8放置于第二置物隔板701的顶部且与容器本体2连接，所述检测设备8的下方且设置于放置架1顶部的另一端有抽真空设备9，所述抽真空设备9与容器本体2通过抽真空管10连接。

[0025] 放置架1的内部设置有活动套15，所述活动套15的两侧皆连接有连接横板1501，所述连接横板1501的底部连接有移动轮17。

[0026] 第一置物隔板301和第二置物隔板701的一侧连接有第一背板3和第二背板7，所述第一背板3和第二背板7皆固定于放置架1的顶部。

[0027] 放置槽4内部的两端连接有第一磁吸石401，所述冷煤灌注设备5两端的底部连接与第二磁吸石501，所述第一磁吸石401与第二磁吸石501相吸实现冷煤灌注设备5稳定放置于放置槽4的内部。

[0028] 第二置物隔板701内的两端皆设置有夹持固定件13，所述夹持固定件13底部的内部以及第二置物隔板701的内部连接有双向螺纹杆14，所述双向螺纹杆14的一端连接有旋钮1401。

[0029] 抽真空管10的两端连接有连接内螺纹套1001，所述连接内螺纹套1001与外螺纹连接头12螺纹连接实现抽真空管10的两端分别于容器本体2和抽真空设备9装配连接。

[0030] 活动套15的内部连接有螺杆16，所述螺杆16的顶部连接有从动齿轮18，所述从动齿轮18的一侧齿合连接有主动齿轮19。

[0031] 主动齿轮19的一侧连接有转杆1901，所述转杆1901的一端且设置于放置架1外部的正面有摇柄11，所述转杆1901通过支撑套件20实现支撑连接于放置架1内部的顶部。

[0032] 本申请实施例在使用时：利用冷煤灌注设备5向容器本体2中灌注冷煤，然后再利用抽真空设备9对容器本体2内进行抽真空处理，再利用检测设备8对容器本体2内的压强和冷煤的纯度进行检测工作，利用检测设备8检测容器本体2内的压强是为了抽真空的操作设置的，具体为当容器本体2中的压强大于某个预设值时，抽真空设备9抽吸真空的速度比较快，所以当检测设备8检测到容器本体2的压强小于某个预设值时，可以利用冷煤灌注设备5向容器本体2中灌注冷煤，有效增大容器本体2内的压强，以此操作为准直至检测设备8检测到容器本体2中的冷煤纯度达到另一个预设值时，则说明容器本体2内的空气和水分、不凝气体的含量已经足够低，达到了空调系统可正常运行的标准。