1. 一种中央空调系统的排空装置，其特征在于，包括放置架（1）、冷煤灌注设备（5）、检测设备（8）和抽真空设备（9），所述冷煤灌注设备（5）设置于容器本体（2）的上方，所述冷煤灌注设备（5）具体放置于放置槽（4）的内部，且放置槽（4）固定于第一置物隔板（301）的顶部，所述放置槽（4）与容器本体（2）通过灌注管（6）连接，所述检测设备（8）放置于第二置物隔板（701）的顶部且与容器本体（2）连接，所述检测设备（8）的下方且设置于放置架（1）顶部的另一端有抽真空设备（9），所述抽真空设备（9）与容器本体（2）通过抽真空管（10）连接。

2.根据权利要求1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述放置架（1）的内部设置有活动套（15），所述活动套（15）的两侧皆连接有连接横板（1501），所述连接横板（1501）的底部连接有移动轮（17）。

3.根据权利要求1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述第一置物隔板（301）和第二置物隔板（701）的一侧连接有第一背板（3）和第二背板（7），所述第一背板（3）和第二背板（7）皆固定于放置架（1）的顶部。

4.根据权利要求1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述放置槽（4）内部的两端连接有第一磁吸石（401），所述冷煤灌注设备（5）两端的底部连接与第二磁吸石（501），所述第一磁吸石（401）与第二磁吸石（501）相吸实现冷煤灌注设备（5）稳定放置于放置槽（4）的内部。

5.根据权利要求3所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述第二置物隔板（701）内的两端皆设置有夹持固定件（13），所述夹持固定件（13）底部的内部以及第二置物隔板（701）的内部连接有双向螺纹杆（14），所述双向螺纹杆（14）的一端连接有旋钮（1401）。

6.根据权利要求1所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述抽真空管（10）的两端连接有连接内螺纹套（1001），所述连接内螺纹套（1001）与外螺纹连接头（12）螺纹连接实现抽真空管（10）的两端分别于容器本体（2）和抽真空设备（9）装配连接。

7.根据权利要求2所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述活动套（15）的内部连接有螺杆（16），所述螺杆（16）的顶部连接有从动齿轮（18），所述从动齿轮（18）的一侧齿合连接有主动齿轮（19）。

- 8.根据权利要求7所述的一种中央空调系统的排空装置，其特征在于：所述主动齿轮（19）的一侧连接有转杆（1901），所述转杆（1901）的一端且设置于放置架（1）外部的正面有摇柄（11），所述转杆（1901）通过支撑套件（20）实现支撑连接于放置架（1）内部的顶部。