1. 一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，包括固定内层（3）、加强层（1），其特征在于，所述固定内层（3）和所述加强层（1）之间安装有缓冲层（2），这三层面板组成防暴盾的主体部分，且所述固定内层（3）、缓冲层（2）、加强层（1）之间均设有横向且配套的滑动机构，每一层面板相对于相邻层可水平滑动，并在滑动到相邻层的末端后可转动，让三层面板形成独立可支撑结构；

在固定内层（3）、缓冲层（2）、加强层（1）的侧面设有连接器（12），用于在未滑动状态下，让固定内层（3）、缓冲层（2）、加强层（1）支架固定连接，使整个泡沫铝便携多功能战术防暴盾能保持稳定的一体结构；

所述缓冲层（2）的材料为可逆形变的高弹性聚合物材料；

所述加强层（1）由内衬层、外表板构成，所述内衬层的材料为密度梯度泡沫铝，所述外表板的材料为高回弹聚氨酯泡沫塑料；

所述防暴盾固定内层（3）由内衬层、内表板、外表板构成，所述内衬层的材料为密度梯度泡沫铝，所述内表板和外表板的材料为高回弹聚氨酯泡沫塑料。

2. 根据权利要求1所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，所述固定内层（3）、缓冲层（2）、加强层（1）之间为可拆卸结构；

所述固定内层（3）在朝向所述缓冲层（2）的一侧设有至少两根滑道，在缓冲层（2）朝向固定内层（3）一侧设有与固定内层（3）的滑道配套的滑轨转轴装置（26），并嵌入固定内层（3）滑道内，沿固定内层（3）滑道内滑行且不会脱出，在固定内层（3）滑道的末端，滑轨转轴装置可转动，让固定内层（3）和缓冲层（2）从平行状态变为存在夹角的状态；

所述缓冲层（2）在朝向所述加强层（1）的一侧设有至少两根滑道，在加强层（1）朝向缓冲层（2）一侧设有与缓冲层（2）的滑道配套的滑轨转轴装置，并嵌入缓冲层（2）滑道内，沿缓冲层（2）滑道内滑行且不会脱出，在缓冲层（2）滑道的末端，滑轨转轴装置可转动，让缓冲层（2）和加强层（1）从平行状态变为存在夹角的状态。

3. 根据权利要求2所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，所述固定内层（3）上设置有两根滑道，分别位于固定内层（3）侧面的顶部和底部，并作为固定内层上滑道（14）和固定内层下滑道（16）；所述缓冲层（2）上设置有两根滑道，分别位于缓冲层（2）侧面的顶部和底部，并作为缓冲层上滑道（15）和缓冲层上滑道（17）；固定内层上滑道（14）、固定内层下滑道（16）、缓冲层上滑道（15）、缓冲层上滑道（17）两端均贯穿，并在端部设有限位机构；

所述缓冲层（2）及所述加强层（1）在各自的顶部和底部的同一侧端部都设有一个安装腔，分别用于安装缓冲层的滑轨转轴装置（26）和加强层滑轨的转轴装置（26），缓冲层的滑轨转轴装置（26）和加强层的滑轨转轴装置（26）均为H型结构，在滑轨转轴装置（26）两侧的长段分别固定在安装腔（25）内和滑道内，实现直线运动和旋转运动，中部的短段（264）用于实现长段的连接，所述短段（264）的直径小于长段；

设置于缓冲层（2）及加强层（1）顶部的安装腔（25）为顶部和侧面开口的结构，设置于缓冲层（2）及加强层（1）底部的安装腔（25）为底部和侧面开口的结构，当缓冲层的滑轨转轴装置（26）和/或加强层滑轨转轴装置（26）放入各自对应的安装腔（25）并固定后，可让缓冲层（2）、加强层（1）沿着固定内层（3）、缓冲层（2）运动，并在到达滑道的末端时发生转动。

4. 根据权利要求3所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，所述缓冲层滑轨转轴装置和所述加强层滑轨转轴装置的长段自上而下分别为上球体（262）、空心柱（261）、下球体（263），所述上球体（262）设于空心柱（261）上方，且上球体（262）的直径大于空心柱（261），在空心柱（261）底部设有开口，在空心柱（261）内部设有向下的柱弹簧（265）和橡胶块（266），并在橡胶块（266）的底部安装有内接于空心柱（261）内径的下球体（263）；

所述缓冲层（2）及所述加强层（1）的安装腔的顶部或底部的开口处为直径大于上球体（262）直径的圆口结构，作为拆装出入口，且在拆装出入口的侧面设有一段收纳滑槽（21），在收纳滑槽（21）内设有可滑动的上球体限位片（20），在安装腔的中部与短段（264）配套处设有对应的槽口，用于转动时让短段（264）能进入槽口内；

所述缓冲层（2）及所述加强层（1）的滑道结构与滑轨转轴装置的长段的结构相对应，一侧设有能让上球体（262）进入的加宽段槽孔（22），另一侧设有让空心柱（261）及下球体（263）进入的常规段槽孔（23），且在常规段槽孔（23）的端部设有入口挡块（24），所述入口挡块（24）为三角斜面结构，在滑轨转轴装置（26）从滑道入口端进入时，下球体（263）受到入口挡块（24）的三角斜面限位而带动杆弹簧（265）和橡胶块（266）向空心柱（261）内压缩，并在通过入口挡块（24）后失去挤压力而得到释放伸长，从而不会从入口挡块（24）背部的直面向外滑出；在滑道的另一端的顶部或底部也设有拆装出入口，在拆装出入口的侧面设有一段收纳滑槽（21），在收纳滑槽（21）内设有可滑动的上球体限位片（20），在滑道的这一侧的常规段槽孔的端部设有出口挡块（27），用于防止滑轨转轴装置（26）脱出，并在出口挡块（27）内侧的常规段槽孔（23）上设有出口凹槽（28），用于让滑轨转轴装置（26）移动到此后通过柱弹簧（29）将下球体放入出口凹槽（28），使滑轨转轴装置能绕出口凹槽（28）转动。

5. 根据权利要求1所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，所述固定内层（3）水平方向的两侧均设有连接凹槽（10），两个连接凹槽（10）内分别装有相匹配的詹氏勾（29），相互碰接后可连接为一体，可将至少两个防暴盾左右连接组合，在两个詹氏勾（29）上均设有释放按钮（30），按压后可解除锁紧状态。

6. 根据权利要求1所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，所述缓冲层（2）为充气层，缓冲层（2）一侧设有缓冲层充气按键，所述缓冲层充气按键为自动充气装置，在缓冲层充气按键内设有高压气瓶，按下缓冲层充气按键后，高压气瓶膜片被打开，高压气体快速充入设置于缓冲层（2）中的气囊，短时间内可使缓冲层（2）内充满气体，使缓冲层（2）的厚度增加。

7. 根据权利要求6所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，固定内层（3）中部设有充气包（4），所述充气包（4）中部设有一个开孔，在开孔内设有柔性内嵌式的持盾把手（5），所述充气包（4）中间有充气旋钮，所述充气旋钮为自动充气装置，开启后通过高压气瓶使充气包（11）充满气体；在充气包（4）上还设有背带（6）。

8. 根据权利要求1所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，所述防暴盾固定内层（3）的底部两侧设有两个T型槽（18），并在两个T型槽（18）内分别安装有T型的伸缩滑轮（9），伸缩滑轮（9）的一端设有轮弹簧（91），轮弹簧（91）连接在固定内层（3）的T型槽（18）内，伸缩滑轮（9）在轮弹簧（91）的相反端设有轮体（93），中部的横杆作为手捏滑块（94），将轮弹簧（91）释放时，伸缩滑轮（9）的轮体（93）伸出T型槽（18），让轮体（93）能够支撑起整个泡沫铝便携多功能战术防暴盾并实现滑动，当操作手捏滑块（94）上提压缩轮弹簧（91）并转动整个伸缩滑轮（9）使手捏滑块（94）滑动到T型槽内时，伸缩滑轮（9）与T型槽（18）相贴合固定，此时轮体（93）收纳至T形槽（18）内。

9. 根据权利要求1所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，所述加强层（1）和所述固定内层（3）上设有多个减重孔（9），所述减重孔（9）的排布为不规则布局，且加强层（1）和所述固定内层（3）上的减重孔（9）不重合。

10. 根据权利要求1所述的一种泡沫铝便携多功能战术防暴盾，其特征在于，在固定内层（3）、缓冲层（2）、加强层（1）的上侧中部区域均设有观察窗（13），所述观察窗（13）内可安装防弹玻璃。