1. 一种茶叶摊放机，包括底板（1），其特征在于：所述底板（1）顶部的右侧通过固定板固定连接有支撑框（2），所述支撑框（2）左侧的下部固定连接有承重框（3），所述承重框（3）的顶部固定连接有环形滑槽板（4），所述环形滑槽板（4）的内部滑动安装有环形滑块（5），所述环形滑块（5）的顶部固定连接有安装框（6），所述安装框（6）内腔的底部通过开设开口固定连接有针板（8），所述安装框（6）的底部通过固定块固定连接有竖杆（9），所述竖杆（9）的底端贯穿承重框（3）并延伸至承重框的内部，且竖杆（9）延伸至承重框（3）内部的一端通过轴承件转动连接于承重框（3）内腔的底部，所述支撑框（2）内腔的左侧通过轴承件转动连接有第一横杆（10），且第一横杆（10）的左端依次贯穿支撑框（2）和承重框（3）并延伸至承重框（3）的内部。

2.根据权利要求1所述的一种茶叶摊放机，其特征在于：所述支撑框（2）的顶部通过固定块固定连接有与安装框（6）相配合使用的储料框（11），所述储料框（11）的底部通过开设开口固定连接有落料框（12），所述支撑框（2）内腔左侧的上部通过轴承件转动连接有第二横杆（14），所述第二横杆（14）的一端依次贯穿支撑框（2）和落料框（12）并延伸至落料框（12）的左侧，所述第二横杆（14）的表面且位于落料框（12）的内部固定连接有分料叶片（15）。

3.根据权利要求2所述的一种茶叶摊放机，其特征在于：所述支撑框（2）内腔的顶部与底部之间通过轴承件转动连接有转动杆（16），所述竖杆（9）的表面且位于承重框（3）的内部以及转动杆（16）表面的上部与下部均固定连接有第一锥齿轮（17），所述第一横杆（10）的两端以及第二横杆（14）的右端均固定连接有与第一锥齿轮（17）相啮合的第二锥齿轮（18）。

4.根据权利要求3所述的一种茶叶摊放机，其特征在于：所述转动杆（16）表面的中部固定连接有第三锥齿轮（19），所述支撑框（2）的表面通过开设开口固定连接有摇杆（20），所述摇杆（20）位于支撑框（2）内腔的一端固定连接有与第三锥齿轮（19）相啮合的第四锥齿轮（21）。

5.根据权利要求1所述的一种茶叶摊放机，其特征在于：所述支撑框（2）的左侧固定连接有伸缩框（22），所述伸缩框（22）的底部通过开设开口滑动安装有拉杆（23），所述伸缩框（22）的左侧固定连接有耙子（7），所述拉杆（23）的底端固定连接有拉力框（24），所述拉力框（24）的一侧通过开设开口滑动安装有插销（25）。

6.根据权利要求5所述的一种茶叶摊放机，其特征在于：所述插销（25）的右端贯穿支撑框（2）并延伸至支撑框（2）的内部，所述支撑框（2）的左侧开设有与插销（25）相配合使用的限位口（13），所述插销（25）和伸缩框（22）的表面且分别位于伸缩框（22）和拉力框（24）的内部均套接有弹簧（26）。