1. 一种透风型轻质隔墙板，包括钢筋龙骨（1）和安装边框（2），所述钢筋龙骨（1）的两侧分别与安装边框（2）内壁的两侧固定连接，其特征在于：所述钢筋龙骨（1）的表面和背面均固定连接有消音板（3），所述消音板（3）的表面开设有消音孔（31），所述消音板（3）表面的一侧固定连接有固定条（4），所述固定条（4）的表面开设有滑槽（41），所述滑槽（41）的内壁滑动连接有齿条（5），所述安装边框（2）内壁的两侧均开设有转动槽（6），所述转动槽（6）的内壁滑动连接有转动块（7），所述转动块（7）一侧的表面固定连接有转动轴（8），所述转动轴（8）远离转动块（7）的一端固定连接有转动板（9），所述转动轴（8）的表面固定连接有齿轮（10），所述齿轮（10）的背面与齿条（5）的表面相互啮合，所述安装边框（2）外部一侧的表面开设有卡槽（11），所述安装边框（2）外部另一侧的表面固定连接有卡块（12）。

2. 根据权利要求1所述的一种透风型轻质隔墙板，其特征在于：所述安装边框（2）表面的底部开设有条形孔（13），所述齿条（5）的下端固定连接有带动条（14），所述条形孔（13）内壁的两侧分别与带动条（14）的两侧滑动连接。

3. 根据权利要求2所述的一种透风型轻质隔墙板，其特征在于：所述带动条（14）的表面开设有插槽（15），所述插槽（15）的内壁滑动连接有插销（16）。

4. 根据权利要求1所述的一种透风型轻质隔墙板，其特征在于：所述消音板（3）由岩棉材料制成，所述转动板（9）由木材制成。

5. 根据权利要求1所述的一种透风型轻质隔墙板，其特征在于：所述转动板（9）的数量设置为二十五个，且形状大小相同。

6. 根据权利要求1所述的一种透风型轻质隔墙板，其特征在于：所述消音板（3）的两侧分别与安装边框（2）的两侧固定连接。