1. 一种村镇生活污水田园景观式综合处理系统，包括地埋式生化前处理系统及田园景观湿地系统，其特征在于，所述地埋式生化前处理系统包括依次通过自然溢流方式连通的污水处理系统进水口、格栅、沉淀池、厌氧滤池、厌氧池、接触氧化池、二沉池、蓄水池，蓄水池通过水泵连通田园景观湿地系统，所述田园景观湿地系统包括相互串联的一级湿地单元及二级湿地单元，水泵连接水管，水管设置止回阀，水管一端接入田园景观湿地系统，完成后续深度处理净化后出水；一端接入沉淀池，完成回流；

所述地埋式生化前处理系统呈矩形设置，为地埋或半地埋系统；

所述污水处理系统进水口连通污水管网或化粪池。

2.如权利要求1所述的村镇生活污水田园景观式综合处理系统，其特征在于，所述格栅由一组筛网或平行栅条间距e＝10mm的金属栅条制成，格栅安装在污水处理系统进水口前端，格栅安装倾角α＝60°，格栅池内部尺寸为长0.7m，宽0.6m，高1.0m，格栅池位于沉淀池内部，格栅采用混凝土结构，底部和侧面均进行防渗防漏防刮擦处理，沉淀池有效内径长2.2m，宽2m，结构深度3m，沉淀池内部设置有隔板。

3.如权利要求1所述的村镇生活污水田园景观式综合处理系统，其特征在于，所述厌氧滤池包括反滤单元及厌氧单元，

反滤单元底部布置填料，反滤单元内部尺寸长2.2m，宽1.3m，结构深度3m，底部布置填料高度1m，填料为碎石、粗砂、粉煤灰构成的生物处理构筑物；

厌氧单元填充柔性填料，厌氧单元内部尺寸长2.2m，宽1.3m，结构深度3m，柔性填料布置于中部，高度为1m。

4.如权利要求1所述的村镇生活污水田园景观式综合处理系统，其特征在于，所述接触氧化池内部尺寸长2.2m，宽2.1m，结构深度3m，运行有效深度2.3m，有效容积为10.6m3，接触氧化池底部布置微孔曝气装置，池体中部添加柔性填料。

5.如权利要求1所述的村镇生活污水田园景观式综合处理系统，其特征在于，二沉池内部尺寸长1m、宽1m、结构深度3m，混合悬浮液通过管道接入二沉池底部出水，出水口设置折流挡板，上清液则通过三角溢流堰进入蓄水池，二沉池的有效运行深度为2.3m，有效容积2.3m3，二沉池出水端设置筛网；

蓄水池内部尺寸长1m、宽1m、结构深度3m，底部安装潜水泵及液位监测装置。

6.如权利要求1所述的村镇生活污水田园景观式综合处理系统，其特征在于，所述一级湿地单元的结构尺寸为：6.2m×6m×1.5m，一级湿地单元底部的进水管采用DN50的UPVC管，两侧穿孔，穿孔间距15cm，穿孔大小10mm，布水管间间距0.5m，一级湿地单元填料深度1.2m，填料共布置五层：第一层为砾石，粒径50～100mm，填料厚度为30cm，该层为进水布水层；第二层为粗灰岩，粒径30～50mm，填料厚度30cm；第三层为细灰岩，粒径10mm，填料厚度为30cm；第四层为粗砂，粒径2mm，填料厚度20cm，该层为进水层；第五层为土壤，用于为湿地植物根系提供生存空间，填料厚度10cm；

一级湿地单元为垂直潜流的方式，表层为土壤层，栽种湿地植物，布水管位于湿地底部，布水管用于使水流从底部进入湿地，向上漫流，通过布水管上方预留的出水孔进入二级湿地单元。

7.如权利要求1所述的村镇生活污水田园景观式综合处理系统，其特征在于，所述二级湿地单元的结构尺寸为：6.2m×6m×0.8m，二级湿地单元为表面流的方式，二级湿地单元填料深度0.4m，填料共布置两层：第一层为砾石，粒径50～100mm，填料厚度为20cm；第二层为粗灰岩，粒径30～50mm，填料厚度20cm。

8.如权利要求6或7所述的的村镇生活污水田园景观式综合处理系统，其特征在于，所述一级湿地单元的湿地植物包括挺水植物，所述二级湿地单元的湿地植物包括挺水植物、浮水植物及沉水植物。